攀枝花市市场监督管理局

2022年第三批产品质量监督抽查实施方案

按照《攀枝花市市场监督管理局关于开展2022年第三批产品质量监督抽查的通知》（攀市监办〔2022〕202号）的文件要求，为切实掌握我市生产环节及流通环节相关产品质量状况，依据“双随机”原则，制定本方案。

一、承检机构

攀西钒钛检验检测院承担抽样及检验任务。

二、拟抽查产品品种及批次

| 序号 | 产品种类 | 拟抽查批次 | 抽查类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚酯(PET)无汽饮料瓶 | 8 | 监督抽查 |
| 2 | 冷热水用聚丙烯（PP-R）管材 | 8 | 监督抽查 |
| 3 | 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 8 | 监督抽查 |
| 4 | 防水材料 | 8 | 监督抽查 |
| 5 | 家用和类似用途固定式开关、 家用和类似用途插头插座 | 8 | 监督抽查 |
| 6 | 课业薄册 | 2 | 监督抽查 |
| 7 | 修正带 | 2 | 监督抽查 |
| 8 | 固体胶 | 2 | 监督抽查 |
| 9 | 橡皮擦 | 2 | 监督抽查 |
| 10 | 中性笔芯 | 2 | 监督抽查 |
| 11 | 车用汽油、柴油 | 30 | 监督抽查 |
| 12 | 磷肥 | 10 | 监督抽查 |
| 13 | 农用薄膜 | 5 | 监督抽查 |
| 14 | 复合肥料 | 5 | 监督抽查 |

三、抽样地点

攀枝花市辖区内生产企业及流通领域，包括销售市场、批发市场、经营者库房等场所。

四、抽样工作要求

1.抽样方法及数量

抽样方法及数量按照相关产品监督抽查实施细则执行（见附件）。

2.现场抽样

2.1生产领域抽样时，每个生产单位抽取不超过2批次产品，在企业的待销产品堆场中随机抽取。流通领域抽样时，应在用户库房或代销场所抽取，同一生产单位，同一品种，同一规格产品不得重复抽取。

2.2抽样时，抽样人员应如实填写《产品质量监督抽查/复查抽样单》，工作单上被抽查对象名称应严格按照其营业执照上填写，样品信息须严格依照被抽检样品上的标识标志填写。若有信息缺失，须以“/”标明，不能留白。

2.3抽取用于检验的样品，原则上向被抽查对象以进货价购买并进行封存，直至开始检验时方可启封。备用样品原则上由被抽查对象先行无偿提供，样品可先行存放在被抽查对象处，并予以封存，并加施封存标识。被抽查对象应当妥善保管封存的样品，不得隐匿、转移、变卖、损毁。当备用样品由抽样机构购买时，样品签封后由抽样机构带回保管。

2.4对终止抽样、无法抽样、不得抽样、拒绝抽样等情形应当如实填写相应文书，按规定及时上报市场监督管理部门。

2.5抽样人员应当分别拍摄被抽查对象营业场所外观照片、营业执照照片、抽样文书签字照片及封样后的样品照片，拍摄的照片应当能够清晰显示商品的相关标识信息，拍摄的照片不少于上述四种。

3.样品流转

现场抽样时，检验样品及备用样品应分别签封，封样的方式应能有效防止未经授权的拆封。样品在保存及运输过程中应平整堆放，防止挤压，撞击，不得受潮，雨淋和暴晒。备用样品用于异议处理时进行的复检。对于封存于被抽查对象处的备用样品，被抽查对象有妥善保存的义务，若有拆封，损坏，遗失等造成不能复检的情况，视同被抽查对象放弃复检的权利。

五、检验工作要求

1.检验项目、检验方法、判定规则按照相关细则执行。

2.承检机构接收样品时应当检查、记录样品的数量、外观、状态、封条有无破损及其他可能对检验结果或者综合判定产生影响的情况，确认样品与抽样文书的记录是否相符（注：当封条若破损，样品有可能被调换或损坏时，或样品与抽查样品不一致时，立即与抽样人员联系，确认原因，同时上报任务委托单位取消该样品的抽查工作）。

六、判定原则

1.综合判定

根据抽取样品标准要求进行判定。

2.产品检验结果综合判定原则

（1）所检项目全部合格，判定结论为：经抽样检验，所检项目符合XX标准要求，依据《攀枝花市市场监督管理局2022年第三批产品质量监督抽查实施方案》，判定为合格。

（2）如其中任一项或一项以上项目不符合标准规定，判定结论为：经抽样检验，XX项目不符合XX标准要求，依据《攀枝花市市场监督管理局2022年第三批产品质量监督抽查实施方案》，判定为不合格。

七、样品处置

本次监督抽查的样品，委托检验机构承担样品处置具体工作。检验结果为合格的样品，应当在检验结果异议期满后及时通知被抽查对象解封备用样品；检验结果为不合格的样品，应当在检验结果异议期满三个月后依法处理，对检验结果有异议需复检的，应按照监督抽查异议复检相关规定由抽检单位和被抽查对象等相关人员共同对备用样品的封样状态完整性和真实性进行确认，无异常后，按样品流转规定办理。样品因检验造成破坏或者损耗而无法退还，且经济价值较低，由检验机构按相关要求自行处置。

八、异议处理及复检

如对检验报告有异议，需对判定不合格产品进行复验时，按以下方式进行：核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）、检验后缺陷特征样品、与不合格质量数据相关联的其他质量数据等检验证据证明，并得到申请复验者认可的，作出维持原检验结论的复验结论。需对不合格项目复验时，可以在原样上进行的，应采用原样检验。不可以在原样上进行的，采用备样检验。当复验结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复验结果合格，以复验结果为准。

九、经费预算

本次监督抽查经费预算情况如下表。

| 序号 | 样品名称 | 检验费单价(元) | 拟抽查批次（批） | 检验费合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚酯(PET)无汽饮料瓶 | 1000 | 8 | 8000 |
| 2 | 冷热水用聚丙烯(PP-R)管材 | 800 | 8 | 6400 |
| 3 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 1100 | 8 | 8800 |
| 4 | 防水材料 | 800 | 8 | 6400 |
| 5 | 家用和类似用途固定式开关、家用和类似用途插头插座 | 1200 | 8 | 9600 |
| 6 | 课业薄册 | 2400 | 2 | 4800 |
| 7 | 修正带 | 1800 | 2 | 3600 |
| 8 | 固体胶 | 1800 | 2 | 3600 |
| 9 | 橡皮擦 | 1200 | 2 | 2400 |
| 10 | 中性笔芯 | 1200 | 2 | 2400 |
| 11 | 车用汽油 | 3800 | 10 | 38000 |
| 12 | 车用柴油 | 1980 | 10 | 19800 |
| 13 | 磷肥 | 1630 | 10 | 16300 |
| 14 | 农用薄膜 | 800 | 5 | 4000 |
| 15 | 复合肥料 | 800 | 5 | 4000 |
| 合计（元） |  |  |  | 138100 |

十、附件：攀枝花市市场监督管理局2022年第三批产品质量监督抽查实施细则。

攀枝花市市场监督管理局

2022年聚酯(PET)无汽饮料瓶产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

每批次产品抽取样品80个，40个作为检验样品，40个作为备用样品。

2 检验依据

表1聚酯(PET)无汽饮料瓶检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 密封性能 | QB/T 2357 |
| 2 | 垂直载压 | QB/T 2357 |
| 3 | 跌落性能 | QB/T 2357 |
| 4 | 耐寒性 | QB/T 2357 |
| 5 | 总迁移量 | GB 31604.2 |
| 6 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.8 |
| 7 | 重金属（以Pb）计 | GB 31604.9 |

注 1：上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

注 2：检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

注 3：凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

QB/T 2357  聚酯(PET)无汽饮料瓶

GB 31604.2 食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定

GB 31604.8 食品接触材料及制品 总迁移量的测定

GB 31604.9 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件。

经中国国家标准化管理委员会的企业标准信息公共服务平台公示现行有效的企业标准和产品明示质量要求

- 3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

攀枝花市市场监督管理局

2022年冷热水用聚丙烯（PP-R）管材产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

每批次产品抽取样品8根，在每根样品上截取2m分为1m的两段，1段作为检验样品，1段作为备用样品。

- 2 检验依据

表1 冷热水用聚丙烯（PP-R）管材检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 平均外径 | GB/T 8806 |
| 2 | 同一截面壁厚 | GB/T 8806 |
| 3 | 纵向回缩率 | GB/T 6671 |
| 4 | 静液压强度（20℃，1h） | GB/T 6111 |
| 5 | 静液压强度（95℃，22h） | GB/T 6111 |

注 1：上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

注 2：检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

注 3：凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

- 3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 18742.2 冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材

GB/T 8806    塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定

GB/T 6671    热塑性塑料管材 纵向回缩率的测定

GB/T 6111    流体输送用热塑性塑料管道系统 耐内压性能的测定

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件。

经中国国家标准化管理委员会的企业标准信息公共服务平台公示现行有效的企业标准和产品明示质量要求

- 3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

攀枝花市市场监督管理局

2022年建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

每批次产品抽取样品8根，在每根样品上截取2m分为1m的两段，1段作为检验样品，1段作为备用样品。

- 2 检验依据

表1 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 平均外径 | GB/T 8806 |
| 2 | 壁厚 | GB/T 8806 |
| 3 | 纵向回缩率 | GB/T 6671 |
| 4 | 密度 | GB/T 1033.1 |
| 5 | 维卡软化温度 | GB/T 8802 |
| 6 | 拉伸屈服应力 | GB/T 8804.2 |
| 7 | 断裂伸长率 | GB/T 8804.2 |
| 8 | 落锤冲击试验 | GB/T 14152 |

注 1：上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

注 2：检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

注 3：凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

- 3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 5836.1 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材

GB/T 8806   塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定

GB/T 6671   热塑性塑料管材 纵向回缩率的测定

GB/T 1033.1  塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分 浸渍法、液体比重瓶法和滴定法

GB/T 8802   塑料管件软化温度测定

GB/T 8804.2 热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第2部分 硬聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）和高抗冲聚氯乙烯（PVC-HI）管

GB/T 14152  热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时钟旋转法

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件。

经中国国家标准化管理委员会的企业标准信息公共服务平台公示现行有效的企业标准和产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

攀枝花市市场监督管理局

2022年防水材料产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

每批次产品抽取样品2m2，其中1m2作为检验样品，1m2作为备用样品。

- 2检验依据

表1 防水材料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 厚度 | GB/T 18173.1 |
| 2 | 拉伸强度（常温23℃） | GB/T 528 |
| 3 | 拉断伸长率（常温23℃） | GB/T 528 |
| 4 | 撕裂强度 | GB/T 529 |
| 5 | 不透水性 | GB/T 18173.1 |
| 6 | 低温弯折 | GB/T 18173.1 |

注 1：上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

注 2：检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

注 3：凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

- 3 判定规则

- 3.1依据标准

GB/T 18173.1 高分子防水材料 第1部：片材

GB/T 528     硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定

GB/T 529     硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件。

经中国国家标准化管理委员会的企业标准信息公共服务平台公示现行有效的企业标准和产品明示质量要求

- 3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

攀枝花市市场监督管理局

2022年家用和类似用途固定式开关、家用和类似用途插头插座产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

每批次产品抽取样品20个，其中10个作为检验样品，10个作为备用样品。

2 检验依据

表1  家用和类似用途固定式开关检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | GB/T 16915.1 |
| 2 | 防触电保护 | GB/T 16915.1 |
| 3 | 机械强度 | GB/T 16915.1 |
| 4 | 耐热 | GB/T 16915.1 |
| 5 | 灼热丝试验 | GB/T 16915.1 |
| 6 | 接地措施 | GB/T 16915.1 |
| 7 | 绝缘电阻和电气强度 | GB/T 16915.1 |
| 8 | 开关机构 | GB/T 16915.1 |
| 9 | 爬电距离 | GB/T 16915.1 |
| 10 | 电气间隙 | GB/T 16915.1 |

表2  家用和类似用途插头插座检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | GB/T 2099.1 |
| 2 | 固定式插座结构 | GB/T 2099.1 |
| 3 | 接地措施 | GB/T 2099.1 |
| 4 | 绝缘电阻和电气强度 | GB/T 2099.1 |
| 5 | 接线端子 | GB/T 2099.1 |
| 6 | 防触电保护 | GB/T 2099.1 |
| 7 | 灼热丝试验 | GB/T 5169.10 |
| 8 | 耐热 | GB/T 2099.1 |
| 9 | 爬电距离 | GB/T 2099.1 |
| 10 | 电气间隙 | GB/T 2099.1 |

注 1：上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

注 2：检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

注 3：凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 16915.1   家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分 通用要求

GB/T 2099.1  家用和类似用途插头插座第一部分：通用要求

GB/T 5169.10 电工电子产品着火危险试验 第10部分 灼热丝 热丝基本试验方法 灼热丝装置和通用试验方法

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件。

经中国国家标准化管理委员会的企业标准信息公共服务平台公示现行有效的企业标准和产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

攀枝花市市场监督管理局

2022年课业薄册产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

每批次产品抽取样品40本，其中20本作为检验样品，20本作为备用样品。

2 检验依据

表1 课业薄册检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 纸张定量（封面、封底、内芯） | GB/T 451.2 |
| 2 | 破页 | QB/T 1437 |
| 3 | 脏迹 | QB/T 1437 |
| 4 | 白页 | QB/T 1437 |
| 5 | 印划线 | QB/T 1437 |
| 6 | 张数 | QB/T 1437 |
| 7 | 断线 | QB/T 1437 |
| 8 | 偏斜 | QB/T 1437 |
| 9 | 封面/封底 | QB/T 1437 |
| 10 | 套印偏差 | QB/T 1437 |
| 11 | 危险锐利尖端 | QB/T 1437 |
| 12 | 封面的脱色程度 | QB/T 1437 |
| 13 | 亮度（白度） | GB/T 7974 |
| 14 | 可迁移元素最大限量 | GB 21027 |

注 1：上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

注 2：检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

注 3：凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

- 3 判定规则

3.1 依据标准

QB/T 1437  课业薄册

GB/T 451.2 纸和纸板定量的测定

GB/T 7974   纸、纸板和纸浆 蓝光漫反射因数D65亮度的测定（漫射/垂直法，室外日光条件）

GB 21027 学生用品的安全通用要求

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件。

经中国国家标准化管理委员会的企业标准信息公共服务平台公示现行有效的企业标准和产品明示质量要求

- 3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

攀枝花市市场监督管理局

2022年修正带产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

每批次产品抽取样品10支，其中5支作为检验样品，5支作为备用样品。

2 检验依据

表1 修正带检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可迁移元素最大限量 | GB 21027 |
| 2 | 苯 | GB 21027 |
| 3 | 氯代烃 | GB 21027 |

注 1：上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

注 2：检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

注 3：凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

- 3 判定规则

3.1 依据标准

GB 21027 学生用品的安全通用要求

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件。

经中国国家标准化管理委员会的企业标准信息公共服务平台公示现行有效的企业标准和产品明示质量要求

- 3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

攀枝花市市场监督管理局

2022年固体胶产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

每批次产品抽取样品10支，其中5支作为检验样品，5支作为备用样品。

2 检验依据

表1 固体胶检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 游离甲醛 | GB 21027 |
| 2 | 苯 | GB 21027 |
| 3 | 甲苯+二甲苯 | GB 21027 |
| 4 | 总挥发性有机物 | GB 21027 |

注 1：上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

注 2：检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

注 3：凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

- 3 判定规则

3.1 依据标准

GB 21027 学生用品的安全通用要求

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件。

经中国国家标准化管理委员会的企业标准信息公共服务平台公示现行有效的企业标准和产品明示质量要求

- 3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

攀枝花市市场监督管理局

2022年橡皮擦产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

每批次产品抽取样品10块，其中5块作为检验样品，5块作为备用样品。

2 检验依据

表1 橡皮擦检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可迁移元素最大限量 | GB 21027 |

注 1：上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

注 2：检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

注 3：凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

- 3 判定规则

3.1 依据标准

GB 21027 学生用品的安全通用要求

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件。

经中国国家标准化管理委员会的企业标准信息公共服务平台公示现行有效的企业标准和产品明示质量要求

- 3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

攀枝花市市场监督管理局

2022年中性笔芯产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

每批次产品抽取样品10支，其中5支作为检验样品，5支作为备用样品。

2 检验依据

表1 中性笔芯检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可迁移元素最大限量 | GB 21027 |

注 1：上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

注 2：检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

注 3：凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

- 3 判定规则

3.1 依据标准

GB 21027 学生用品的安全通用要求

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件。

经中国国家标准化管理委员会的企业标准信息公共服务平台公示现行有效的企业标准和产品明示质量要求

- 3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

四川省车用汽油产品质量省级监督抽查实施细则

SCSG-ZY-408-2022

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品4L，其中2L作为检验样品，2L作为备用样品。

备用样品封存于受检单位。

- 2检验依据

表1  车用汽油检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 研究法辛烷值 | GB/T 5487 |
| 2 | 铅含量 | GB/T 8020 |
| 3 | 馏程 | GB/T 6536 |
| 4 | 胶质 | GB/T 8019 |
| 5 | 硫含量 | SH/T 0689 |
| 6 | 苯含量 | GB/T 30519、SH/T 0693、SH/T 0713 |
| 7 | 芳烃含量 | GB/T 11132、GB/T 30519 |
| 8 | 烯烃含量 | GB/T 11132、GB/T 30519 |
| 9 | 氧含量 | NB/SH/T 0663、SH/T 0720 |
| 10 | 甲醇含量 | NB/SH/T 0663 |
| 11 | 锰含量 | NB/SH/T 0711 |
| 12 | 铁含量 | SH/T 0712 |
| 13 | 密度 | GB/T 1884、GB/T 1885、SH/T 0604 |

注 1：上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

注 2：检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

注 3：凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

注4：执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

- 3 判定规则

- 3.1依据标准

GB/T 1884   原油和液体石油产品密度实验室测定法(密度计法)

GB/T 1885   石油计量表(附润滑油部分、原油部分、产品部分)

GB/T 5487   汽油辛烷值的测定 研究法

GB/T 6536   石油产品常压蒸馏特性测定法

GB/T 8019   燃料胶质含量的测定 喷射蒸发法

GB/T 8020   汽油中铅含量的测定 原子吸收光谱法

GB/T 11132  液体石油产品烃类的测定 荧光指示剂吸收法

GB 17930    车用汽油

GB/T 30519  轻质石油馏分和产品中烃族组成和苯的测定 多维气相色谱色谱法

SH/T 0604   原油和石油产品密度测定法(U形振动管法)

NB/SH/T 0663汽油中醇类和醚类含量的测定 气相色谱法

SH/T 0689   轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法(紫外荧光法)

SH/T 0693   汽油中芳烃含量测定法(气相色谱法)

NB/SH/T 0711汽油中锰含量测定法(原子吸收光谱法)

SH/T 0712   汽油中铁含量测定法（原子吸收光谱法）

SH/T 0713   车用汽油和航空汽油中苯和甲苯含量测定法(气相色谱法)

SH/T 0720   汽油中含氧化合物量测定法(气相色谱及氧选择性火焰离子化检测器法)

SH/T 0741   汽油中烃族组成的测定 多维气相色谱法

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

- 3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

攀枝花市市场监督管理局

2022年车用柴油产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品4L，其中2L作为检验样品，2L作为备用样品。

备用样品封存于受检单位。

- 2检验依据

表1  车用柴油检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硫含量 | SH/T 0689 |
| 2 | 运动黏度 | GB/T 265 |
| 3 | 凝点 | GB/T 510 |
| 4 | 闪点 | GB/T 261 |
| 5 | 十六烷指数 | GB/T 11139 |
| 6 | 馏程 | GB/T 6536 |
| 7 | 密度 | GB/T 1884、GB/T 1885、SH/T 0604 |
| 8 | 铜片腐蚀 | GB/T 5096 |
| 9 | 水含量（体积分数） | GB/T 260 |

注 1：上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

注 2：检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

注 3：凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

- 3 判定规则

- 3.1依据标准

GB/T 260   石油产品水含量的测定 蒸馏法

GB/T 261   闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法

GB/T 265   石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法

GB/T 510   石油产品凝点测定法

GB/T 1884  原油和液体石油产品密度实验室测定法(密度计法)

GB/T 5096  石油产品铜片腐蚀试验法

GB/T 1885  石油计量表(附润滑油部分、原油部分、产品部分)

GB/T 6536  石油产品常压蒸馏特性测定法

GB/T 11139 馏分燃料十六烷指数计算法

SH/T 0604  原油和石油产品密度测定法(U 形振动管法)

SH/T 0689  轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法(紫外荧光法)

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

经中国国家标准化管理委员会的企业标准信息公共服务平台公示现行有效的企业标准和产品明示质量要求

- 3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

攀枝花市市场监督管理局

2022年磷肥产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

每批次产品抽取样品1000g，其中500g作为检验样品，500g作为备用样品。

2 检验依据

表1过磷酸钙检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效磷（以P2O5计）的质量分数 | GB/T 20413 |
| 2 | 水溶性磷（以P2O5计）的质量分数 | GB/T 20413 |
| 3 | 硫（以S计）的质量分数 | GB/T 20413 |
| 4 | 游离酸（以P2O5计）的质量分数 | GB/T 20413 |
| 5 | 游离水的质量分数 | GB/T 20413 |
| 6 | 三氯乙醛的质量分数 | GB/T 20413 |
| 7 | 总砷 | GB/T 23349 |
| 8 | 总镉 | GB/T 23349 |
| 9 | 总铅 | GB/T 23349 |
| 10 | 总铬 | GB/T 23349 |
| 11 | 总汞 | GB/T 23349 |

表2 钙镁磷肥检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效五氧化二磷（P2O5）的质量分数 | GB/T 20412 |
| 2 | 水分（H2O）的质量分数 | GB/T 20412 |
| 3 | 有效钙（以CaO计）的质量分数 | GB/T 20412 |
| 4 | 有效镁（以MgO计）的质量分数 | GB/T 20412 |
| 5 | 可溶性硅（以SiO2计）的质量分数 | GB/T 20412 |
| 6 | 总镉 | GB/T 23349 |
| 7 | 总汞 | GB/T 23349 |
| 8 | 总砷 | GB/T 23349 |
| 9 | 总铅 | GB/T 23349 |
| 10 | 总铬 | GB/T 23349 |

表3 钙镁磷钾肥检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总养分（P2O5+K2O）含量 | HG/T 2598 |
| 2 | 有效钾（K2O）含量 | HG/T 2598 |
| 3 | 水分 | HG/T 2598 |
| 4 | 总镉 | HG/T 2598 |
| 5 | 总汞 | GB/T 23349 |
| 6 | 总砷 | GB/T 23349 |
| 7 | 总铅 | GB/T 23349 |
| 8 | 总铬 | GB/T 23349 |

注 1：上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

注 2：检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

注 3：凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

- 3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 20412  钙镁磷肥

GB/T 20413  过磷酸钙

GB/T 23349  肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定

GB 38400    肥料中有毒有害物质的限量要求

HG/T 2598   钙镁磷钾肥

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件。

经中国国家标准化管理委员会的企业标准信息公共服务平台公示现行有效的企业标准和产品明示质量要求

- 3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

攀枝花市市场监督管理局

2022年农用薄膜产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

每批次产品抽取样品2卷，其中1卷作为检验样品，1卷作为备用样品。

2 检验依据

表1 聚乙烯地膜检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 厚度（平均偏差、极限偏差） | GB/T 6672 |
| 2 | 拉伸负荷/拉伸强度（横向、纵向） | GB/T 1040.3、GB/T 13022 |
| 3 | 断裂标称应变/断裂伸长率（横向、纵向） | GB/T 1040.3、GB/T 13022 |
| 4 | 直角撕裂负荷（横向、纵向） | QB/T 1130 |

注 1：上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

注 2：检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

注 3：凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

- 3 判定规则

3.1 依据标准

GB 13735    聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜

YC/T 238    烟用聚乙烯吹塑地膜

GB 6672     塑料薄膜和薄片 厚度测定 机械测量法

GB/T 1040.3 塑料 拉伸性能的测定 第3部分：薄膜和薄片的试验条件

QB/T 1130   塑料直角撕裂性能试验方法

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件。

经中国国家标准化管理委员会的企业标准信息公共服务平台公示现行有效的企业标准和产品明示质量要求

- 3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

攀枝花市市场监督管理局

2022年复合肥料产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

每批次产品抽取样品1000g，其中500g作为检验样品，500g作为备用样品。

2 检验依据

表1 复合肥料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总养分（N+P2O5+K2O） | GB/T 15063 |
| 2 | 总氮含量 | GB/T 8572 |
| 3 | 有效磷含量 | GB/T 8573 |
| 4 | 钾含量 | GB/T 8574 |

注 1：上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

注 2：检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

注 3：凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

- 3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 15063 复合肥料

GB/T 8572  复混肥料中总氮含量的测定 蒸馏后滴定法

GB/T 8573  复混肥料中有效磷含量的测定

GB/T 8574  复混肥料中总氮含量的测定 四苯硼酸钾重量法

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件。

经中国国家标准化管理委员会的企业标准信息公共服务平台公示现行有效的企业标准和产品明示质量要求

- 3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。