攀枝花市生态环境局

关于攀枝花市闽鑫钒钛冶金科技有限公司废渣综合利用项目环境影响报告书的批复

攀枝花市闽鑫钒钛冶金科技有限公司：

你公司《废渣综合利用项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉，经研究，批复如下。

一、项目位于盐边钒钛产业开发区安宁片区，租用攀枝花市伟鹏冶金有限公司厂房及生产设备，增加粉料成型、炉渣处理工序，对原有的12500KVA矿热炉和其他部分配套生产设备设施进行技改。主要技改内容包括：对原料库房、冶炼车间、机修间、皮带输送系统、厂区道路等进行升级改造，新增炉渣处理车间、粉料成型车间、产品库房、危废暂存间、洗车装置、一体化生活污水处理装置、除尘系统、事故应急池等；新增磁选机、破碎机、浇铸机、压力机等设备。项目利用外购含钒钢渣、高炉铁渣、提钒尾渣、钒渣等为主要原料，辅以片钒、硅渣等，通过矿热炉加兰炭等原料进行还原，铁水经铸模后形成产品硅钒铁合金。项目建成后，年产硅钒铁合金1万吨。项目总投资3000万元，其中环保投资385万元。

二、四川众望安全环保技术咨询有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告书。“报告书”认为项目符合国家产业政策，选址符合园区规划及规划环评要求。在严格落实“报告书”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告书”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设与运行管理中应重点做好以下工作

（一）严格落实“以新带老”措施。对机修间、危险废物暂存间、原料堆场地面进行重点防渗；对电极系统进行改造，将自焙电极改为石墨电极；增设渗滤水收集池、车辆冲洗设施、危险废物暂存间、应急池、污水生化处理装置等；在原料配料、转运、上料环节设置集气罩+布袋除尘器，将浇铸环节的无组织粉尘收集后并入冶炼烟气除尘系统一并处理，冶炼烟气除尘系统排气筒由15m增高至20m；原料堆场顶部重新安装雾化喷头、修复彩钢瓦、封闭四周。

（二）加强施工期环境管理，依法依规处置原生产线遗留环境问题，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。

（三）严格落实并优化各项大气污染防治措施。通过对运输道路进行定期清扫、洒水降尘，运输车辆进行遮盖、严禁超载、控制车速等措施控制运输扬尘；设置全封闭的原料库房，堆放区顶部设置雾化洒水喷头；配料上料系统和粉料成型系统、炉渣破碎、磁选及压块破碎工序等环节的粉尘经布袋除尘器处理后，通过20m高排气筒排放；矿热炉冶炼烟气经“管道水冷+空冷式降温+布袋除尘器”处理后，通过20m高的排气筒排放；合金出炉和出渣口、浇铸废气经收集后并入矿热炉冶炼烟气处理系统处理。

（四）严格落实并优化各项水污染防治措施。完善厂区“清污分流、雨污分流”和废水收集系统。设备冷却水经冷却塔冷却后循环使用，定期更换的废水作为水淬冲渣补充用水、堆场控尘用水、搅拌工序用水；浇铸机喷淋冷却废水直接进入水淬池，作为炉渣水淬池补水；浇铸脱模废水、车辆冲洗废水经收集沉淀处理后循环使用；堆场渗滤水经收集后，作为搅拌工序补水。生活污水经化粪池+一体化生化处理装置处理后，用作厂区绿化及水淬池补水。初期雨水经收集后，回用于浇铸喷淋、水淬渣池冷却、浇铸脱模、车辆冲洗、道路洒水等环节用水。

（五）严格落实并优化各项固废处置措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。项目冶炼炉渣经水淬处理后，外售给其他企业作为原料使用；除尘灰渣、车间沉降灰和炉渣磁选含铁物料收集后作为生产原料回用；废包装材料收集后外售至废品回收站；废耐火材料定期由厂家回收利用；废矿物油、废油桶、含油棉纱等，暂存于危废暂存间，定期交有资质的单位处置；生活污水处理系统产生的污泥委托环卫部门或第三方机构用吸粪车进行清运处置；生活垃圾收集后交环卫部门统一清运处理。

（六）严格落实并优化各项噪声防治措施。通过选用低噪声设备、润滑保养、合理布局，并采取减振、隔声、消声等措施控制和减少对周围环境的影响。

（七）严格落实并优化地下水污染防控措施。落实重点污染防治区、一般污染防治区分区防渗措施。加强机械设备检查，及时处理污染物跑冒滴漏，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换。建立地下水污染监控系统，设置地下水污染监控井，制定地下水监测计划。

（八）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书” 提出的各项风险防范措施，强化环境风险管控，依法编制应 急预案，保证出现事故能得到及时、有效处理，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

（九）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（十）其它应注意的事项按国家相关法律法规和“报告书”提出的相关要求落实。

四、“报告书”预测本项目实施后污染物排放量为SO2 28.30t/a，NOX 18.22t/a，你公司在生产运营过程中必须严格落实总量控制要求。

五、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，竣工后必须按规定程序开展竣工环境保护验收，排污前必须依法申领排污许可证，并在调试及投运后做到按证排污。

六、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、请市生态环境保护综合行政执法支队和盐边生态环境局负责开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告书”送达盐边生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2023年7月27日