攀枝花市生态环境局

关于盐边建工集团有限公司S218盐边县城至安宁工业园段新建工程环境影响报告书的批复

盐边建工集团有限公司：

你公司《S218盐边县城至安宁工业园段新建工程环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉。经研究，批复如下。

一、工程位于盐边县，主要建设内容包括：路基工程、路面工程、桥梁工程、涵洞工程、隧道工程、绿化及附属工程等，全线总长18.924km，采用沥青混凝土路面，建设13座桥梁，34道涵洞，17处平面交叉口，4条隧道。其中：主线长12.735km，起于盐边县城南入口深沟箐附近与G227平交，止于安宁工业园区附近接支线新民连接线，新建公路10001.907m，改建公路2733.093m，均为一级公路，双向四车道，设计车速60km/h，新建大桥945.5m/4座、中桥317m/5座、涵洞27道；新建盐边县城连接线长1.572km，起于成昆铁路复线盐边站附近与主线平交，止于盐边县森林消防大队附近接东环南路，为二级公路标准，双向两车道，设计车速60km/h，新建大桥641m/2座、涵洞2道；新民连接线长4.617km，起于安宁工业园区接主线，下穿京昆高速，跨越巴拉河，止于新民乡附近接G353，新建公路2.7km，设计车速60km/h，利旧既有G353公路1.917km，设计车速40km/h，均为一级公路标准，双向四车道，新建大桥716m/2座、涵洞5道。项目总投资15.3713亿元，其中环保投资约4500万元。

二、四川英皓环境工程有限公司受你公司委托对该工程开展环境影响评价，编制环境影响报告书。“报告书”认为工程符合国家产业政策，选址符合当地规划要求。在严格落实“报告书”提出的防治环境污染和生态破坏对策和措施，严格执行“三同时”制度，确保工程污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该工程的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告书”中所列工程的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、工程应做好以下工作

（一）加强施工期及运行期的环境保护工作，落实建设单位内部的环境管理机构、人员等工作。落实环保设计合同，同步开展招标设计和技术施工设计，将环保措施纳入招标、施工承包合同之中。认真执行环境保护“三同时”制度，确保环保措施的有效落实，控制和减小工程建设对生态环境的不利影响。

（二）优化施工临时工程设置，尽量减少耕地、林地占用，工程占地、伐林须符合国家相关管理政策，并按相关要求完善手续。禁止在征地范围外设置施工场地、施工营地，合理利用原有道路作为施工便道，施工场地、施工营地、弃渣场、施工便道等临时工程不得占用基本农田。采取工程措施和生态保护措施达到水土保持方案确定的水土流失治理标准和要求，尽可能减缓对生态环境的不利影响；弃渣及时送弃渣场堆存；加强管理，规范施工，严禁渣土进入水体，尽量减少新增水土流失。

（三）严格落实各项大气污染防治措施。施工期，加强施工管理，严格按照“六必须”“六不准”有关要求，做好工程扬尘污染防治工作。严格落实全市货运脏车整治要求，通过密闭运输物料、规范设置车辆冲洗装置、建立车辆清洗台账、安装场地出入口监控设施，确保脏车不出场。通过洒水、设置围挡墙、对裸露地面铺设密目网等方式控制扬尘；拌合站粉料罐仓仓顶颗粒物经仓顶滤筒式除尘器处理后通过离地15m高的排风口排放，拌合楼被捕集的颗粒物经布袋除尘器处理后排放至封闭的生产厂房内；隧道施工粉尘通过设置风机、喷淋雾化装置进行控制。运营期，通过绿化、公路维护等措施控制道路扬尘。

（四）严格落实各项水污染防治措施。施工期，拌合站废水、施工设备和车辆冲洗废水、砖料润湿废水、混凝土养护废水，经沉淀后回用；拌合站内雨水、隧道涌水及施工废水、桥梁和涵洞施工废水经收集沉淀后作为施工用水；施工人员生活污水经化粪池+一体化生化装置处理后用于周边绿化。运营期，路面径流通过排水设施进入周边冲沟，养护站生活废水接入四川坚耐汽车部件制造有限公司污水处理站处理后用于周边绿化。

- 严格落实各项固体废弃物污染防治措施。施工期，沉淀池污泥、泥浆、钻渣、弃土弃方干化后送弃土场堆存；钢筋、钢板、木材等建筑垃圾进行分类后送至废品收购站，混凝土废料、拆毁过程产生的建筑垃圾等送至建筑垃圾填埋场；废机油、废油桶等危险废物暂存于危废暂存间，定期交有相应资质的单位处置；生活垃圾收集后交环卫部门清运处置。运营期，道路养护与维修、坡面维护产生的建筑垃圾和排水沟清掏的淤泥运至建筑垃圾处理场处置。

（六）严格落实各项噪声污染防治措施。施工期，采取选用低噪声施工机械、合理安排施工时间、优化施工场地布设、加强机械设备的维护和保养等措施减小噪声对周围环境的影响。运营期，通过交通管理、禁止鸣笛、绿化带、隔声窗、隔声屏障等措施减小噪声对周围环境的影响。

（七）严格落实各项生态保护措施。加强对施工人员的生态保护宣传教育，保护植被和动植物资源；妥善保存施工期剥离的表土，以便后期用于覆土绿化；施工期结束后应结合区域自然条件，选择当地适宜植物及时对临时用地、边坡、道路等进行生态恢复，按照复垦面积、复垦标准及复垦工程方案，及时恢复临时占地原有使用功能，植被恢复应注意生物多样性，尽量采用当地物种，确保生物安全。加强后期管护，确保生态恢复成效。

（八）严格落实地下水污染防控措施。在隧道施工过程中，对于隧道通过的岩溶裂隙地段，进行超前地质预报和监测工作，强化现场动态设计，加强洞身支护及防水、排水工作，减轻隧道施工对地下水影响。采取防渗帷幕、防渗墙等工程，堵截外围地下水的补给，截断进入隧道的地下水通道，防止地下水流场的变换。严格落实危废暂存间、机修场地的防渗措施，防止地下水环境污染。

（九）落实风险防范措施。在沿河路段、跨河路段等两侧设置防护栏并设置限速、禁止超车标志，在跨河、溪沟路段设置监控设施，弃土场修建护脚墙或者挡土墙、并设置永久性截排水沟。编制完善的应急预案，避免事故废水排入敏感水域，控制和降低交通运输带来的环境风险，确保环境安全。

（十）加强公众参与。工程在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（十一）其它应注意的事项按国家相关法律法规和“报告书”提出的有关要求落实。

四、工程必须严格执行环保“三同时”制度，竣工后按规定程序开展竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

五、工程环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该工程开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请市生态环境保护综合行政执法支队和盐边生态环境局负责开展工程的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告书”送达盐边生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2023年7月24日