攀枝花市生态环境局

关于四川目伦新材料科技有限公司

生产8000吨人造石墨锂电池负极材料产品技术改造项目环境影响报告表的批复

四川目伦新材料科技有限公司：

你公司《生产8000吨人造石墨锂电池负极材料产品技术改造项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

一、项目位于攀枝花东区高新技术产业园区高梁坪片区现有场地内，对现有年产2万吨Φ600mm及以上规格超高功率石墨电极及特种石墨制品生产线进行改造，以锂电池负极材料半成品、煅后石油焦等为原料，经原料装埚、石墨化、产品计量包装、辅料筛分破碎等工序生产人造石墨锂电池负极材料；以高温焙烧后的电极毛坯、煅后石油焦等为原料，经装炉、石墨化、机械精加工等工序生产超高功率石墨电极及特种石墨制品，两种产品交替生产。主要建设内容为：对石墨化主厂房内现有8台艾奇逊石墨化炉中的4台改造为节能型内串石墨化炉，新建3台艾奇逊石墨化炉；将包装厂房内分隔布置，机加工生产设备均保留，新建3套原料拆袋装埚系统、3套产品包装系统；辅料筛分辅助系统新建1套（2#）、利旧1套（1#）；新建成品、原料、辅料库房及危废暂存间等配套公辅、环保设施等；其他设施均利旧。项目建成后，年产石墨锂电池负极材料0.8万吨，年产Φ600mm及以上超高功率石墨电极及特种石墨制品2万吨/年（其中：Φ600mm及以上规格超高功率石墨电极接头料0.15万吨/年、Φ600mm及以上规格超高功率石墨电极0.8万吨/年、Φ780mm特殊石墨电极0.85万吨/年、特种石墨制品0.2万吨/年）。项目总投资3200万元，其中环保投资226万元。

二、四川众望安全环保技术咨询有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合规划及规划环评要求。在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应落实项目的各项环境保护措施，确保项目对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）严格落实施工期各项污染控制措施，加强施工期环境管理，减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。落实“以新带老”措施，确保项目现有环境问题整改到位。

（二）严格落实运营期各项大气污染防治措施。项目原料装埚及成品包装粉尘经设备自带粉尘过滤器处理后由15m高排气筒排放；石墨化炉装炉粉尘通过配有小型布袋除尘器及吸尘管的移动式装料车收集，经布袋除尘器处理后排放；石墨化废气经“封闭式集气罩+双碱法三级脱硫塔+一级除雾塔”处理后，通过23m高排气筒排放；石墨化炉出炉粉尘经全自动吸料系统配备的吸料除尘系统处理后，通过21m高排气筒排放；1#、2#辅料筛分系统粉尘分别经“集气罩+布袋除尘器”处理后，通过27m、20m高排气筒排放；电极、特种石墨制品机加工及电极接头料加工粉尘分别经集气罩收集后由“旋风+脉冲布袋除尘器”处理后由15m高排气筒排放。通过封闭厂房、辅料中转运输采用密闭管道等方式控制无组织废气；通过硬化厂区道路、定期清扫等措施控制道路扬尘。严格落实全市货运脏车整治要求，密闭运输物料、规范设置车辆冲洗区，做到脏车不出厂。

（三）严格落实运营期各项水污染防治措施。项目区域实行“雨污分流”，初期雨水经收集沉淀后回用于厂区洒水控尘；设备冷却水经冷却后循环使用，定期更换冷却水用于厂区道路洒水降尘；脱硫系统废水经自动隔膜压滤机处理后，滤液回用于废气处理系统；车辆冲洗废水经沉淀处理后循环利用。生活污水经“化粪池+地埋式生化处理”后，全部回用于厂区绿化及道路洒水控尘。严格落实危废暂存间、机修间、脱硫系统循环池、变压器事故油池等区域的重点防渗措施，防止污染地下水和土壤环境。

（四）严格落实运营期各项固废处置措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。成品筛分筛上物、废坩埚统一收集后由厂家回收处理；石墨化炉定期更换的辅料、不合格产品及废边角料、除尘灰及落地灰经收集后，作为副产品出售；废包装材料经收集后，定期交由废品回收站处理；脱硫渣经收集暂存后，定期交由四川钛米科技有限公司进行综合利用；废机油、废润滑油等危废暂存于危废暂存间，定期交有相应资质的单位处理；生活垃圾交环卫部门统一清运处置。

（五）严格落实运营期各项噪声防治措施。通过选用低噪声设备、合理布局、定期维护，并采取减振、隔声、消声等措施，确保厂界噪声达标。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其他应注意的事项按国家相关法律法规和“报告表”提出的相关要求落实。

四、“报告表”预测本项目实施后，污染物排放量为NOX5.85t/a，你公司在生产运营中应严格落实总量控制要求。

五、项目须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，调试排污前必须按照国家排污许可证有关规定，向我局申领排污许可证或进行排污登记，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

六、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、请市生态环境保护综合行政执法支队和东区生态环境局负责抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告表”送达东区生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2023年5月15日