攀枝花市生态环境局

关于攀枝花嘉典环保科技有限公司

盐边县安宁园区固体废弃物处理场项目

（重新报批）环境影响报告书的批复

攀枝花嘉典环保科技有限公司：

你公司《盐边县安宁园区固体废弃物处理场项目（重新报批）环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉。经研究，批复如下。

一、项目位于盐边钒钛产业开发区，新建I类场和II类场各1座、综合楼1栋、项目至园区污水处理场废水（渗滤水）输送管道一条，配套相关环保设施。项目采用填埋方式处置盐边钒钛产业开发区安宁片区企业产生的一般工业固体废物（不包括尾矿），I类场处置硫酸法钛白石膏渣、球团厂脱硫石膏渣等第I类一般工业固体废物，II类场处置龙蟒矿业氯化钛白项目产生的第II类一般工业固废。

I类场分三期建设，总容积2491.46万m3，其中一期填埋区面积19.8513hm2，填埋标高1180～1257m，容积451.74万m3，服务年限4.67年；二期填埋区面积36.0674hm2，填埋标高1142～1253m，容积570.82万m3，服务年限6.18年；三期填埋区面积55.3583hm2，填埋标高1130m～1250m，填埋容积1468.90万m3，服务年限15.89年。II类场填埋区面积5.3624hm2，填埋标高1236～1257m，容积49.82万m3，服务年限5.5年。项目总投资32600.39万元，环保投资32600.39万元。

二、四川云环环保服务有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制项目环境影响报告书。在严格落实“报告书”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告书”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的生态环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）加强施工期及运营期的环境保护工作，落实建设单位内部的环境管理机构、人员等工作。落实环保设计合同，同步开展招标设计和技术施工设计，将环保措施纳入招标、施工承包合同之中。认真执行环境保护“三同时”制度，确保环保措施的有效落实，控制和减小工程建设对生态环境的不利影响。严控堆渣种类，严禁尾矿进入渣场堆存。

（二）严格落实各项生态防护措施。施工期优化各工程布局，施工场地、生活营地设置在填埋场征地范围内，尽量减少临时占地范围，工程占地、伐林须符合国家相关管理政策。严格控制施工便道、截洪沟、挡渣坝的作业带宽度，减少弃土量和对周围植被的破坏，施工结束后按原有土壤层进行回填覆绿。挖填方作业尽量避开雨季，避免雨水冲刷造成大量水土流失。填埋场服务期满后严格按照封场设计、土地复垦方案进行封场、复垦。

（三）严格落实各项大气污染防治措施。施工期，土石开挖和回填采用湿法作业，采取密闭运输车辆、不在施工现场拌合混凝土和砂浆、施工场地设置围挡、裸露地表进行覆盖或洒水等措施减少无组织粉尘排放，设置运输车辆冲洗装置减少道路扬尘。运营期，I类场待作业区采用HDPE膜进行覆盖，作业区和道路洒水控尘，采用边施工边填埋边恢复、设置车辆冲洗装置、定期清扫道路等措施控制道路扬尘。II类场采用HDPE膜进行日覆盖，盐酸罐自带盖子密闭，采用管道混合器进行II类场渗滤水pH值调节。

- 严格落实各项水污染防治措施。施工期，洗车废水沉淀后循环使用，施工人员生活污水经生化处理后用于征地范围内的耕地林地浇灌或生态恢复用水。运营期，项目区域实行“雨污分流”，填埋区外雨水通过永久性截洪沟+拦洪坝+排洪涵洞导排至下游干沟；I类场堆积坝坡面雨水采用D40“U”型槽和平台排水沟收集后引入排水井，通过库底排水涵管排出填埋区，最终汇入下游干沟；II类场通过HDPE膜分流的雨水引入排水井，通过排水涵管排入场外。渗滤水采用水平排渗盲管+竖向导排盲井+排渗盲沟的方式排入渗滤水收集池，I类场渗滤水部分用于填埋作业区和进场道路控尘，剩余部分送园区污水处理厂处理；II类场渗滤水和洗车废水经中和处理达标后排至园区污水处理厂；综合楼处自动洗车废水经沉淀后循环使用；生活污水生化处理后用于坝体边坡生态恢复。封场后的渗滤水通过管道送至园区污水处理厂处理，生活污水处理后用于封场区植被浇灌。

- 严格落实各项固废处置措施。施工期，地表清理植被打捆后送本地生物质颗粒加工厂综合利用；一期永久性截洪沟、临时截洪沟、项目至园区污水处理厂之间管道施工区域剥离表土暂存，后续用于施工作业带生态恢复，其余区域剥离表土、工程建设阶段废弃土石、洗车废水沉淀池污泥送盐边县发展（集团）有限公司现有安宁工业园区固废处理场堆存；二期工程剥离表土暂存，后续用于施工作业带和一期填埋区生态恢复；三期工程剥离表土暂存，后续用于二期填埋区生态恢复；二、三期施工期废弃土石、洗车废水沉淀池污泥分别送项目I类场一期、二期填埋区填埋；建筑垃圾送建筑垃圾填埋场处置。运营期，废矿物油、废油桶等危险废物暂存于危废暂存间定期交有资质的单位处置，沉淀池污泥定期打捞送填埋区堆存，II类场洗车废水沉淀池污泥送II类场进行堆存，生活垃圾定期交环卫部门统一清运处置。

（六）严格落实各项地下水污染防治措施。严格落实填埋区、渗滤水收集池、事故池、危废暂存间等区域的防渗要求，防止污染地下水和土壤环境，并按要求开展地下水跟踪监测。设置场底地下水导排层以及地下水导排盲沟组成的地下水导排系统，确保II类场运行期地下水水位维持在基础层表面1.5m以下。

（七）严格落实各项噪声防治措施。合理安排施工作业时间，采取输送泵置于泵房内，安装减震垫等措施减缓噪声对周围环境的影响。

（八）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项风险防范措施，制定突发环境事件应急预案，定期开展应急演练。安装边坡监测系统，设置地下水监测井、地下水流量监控设施、事故池设施等，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

（九）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（十）其它应注意的事项按国家相关法律法规和“报告书”提出的相关要求落实。

- 四、“报告书”预测项目运营期污染物排放量为：II类场正常运行+I类场一期正常运行主要污染物排放总量CODcr 13.260t/a，NH3-N 1.989t/a；II类场正常运行+I类场二期正常运行主要污染物排放总量CODcr 14. 105t/a，NH3-N 2.116t/a； II类场封场+I类场二期正常运行主要污染物排放总量CODcr 12.703t/a，NH3-N1.905t/a；II类场封场+I类场三期正常运行主要污染物排放总量CODcr 15.965t/a，NH3-N 2.395t/a；服务期满(II类场封场+I类场封场)主要污染物排放总量CODcr 10.270t/a，NH3-N 1.541t/a，你公司在运营过程中必须严格落实总量控制要求。

五、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，调试排污前必须按照国家排污许可证有关规定，向我局申领排污许可证或进行排污登记，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

六、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、请市生态环境保护综合行政执法支队和盐边生态环境局负责开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

八、本批复生效之日起，原“攀环审批〔2022〕70号”批复文件自行作废。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告书”送达盐边生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2023年4月18日