攀枝花市生态环境局

关于四川省攀枝花水文水资源勘测中心

水文巡测基地建设项目环境影响报告表

的批复

四川省攀枝花水文水资源勘测中心：

- 你单位《四川省攀枝花水文水资源勘测中心水文巡测基地建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

- 项目位于攀枝花市仁和区南山循环经济发展区橄榄坪园区，主要建设水文巡测基地业务用房、水质监测中心实验室及相关配套设施。其中，水文巡测基地主要开展降雨量、地下水、地表水、河道水资源、水文应急监测等；水质监测中心实验室包括微生物实验室（不涉及P3、P4实验室）和理化实验室。项目建成后，主要开展降雨量、地下水和地表水的监测，不涉及工业废水等废水的监测，不涉及集中式生活饮用水地表水源地特定项目的监测。该项目总投资2626.03万元，其中环保投资45.5万元。

- 二、四川英皓环境工程有限公司受你单位委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合规划和规划环评要求，在严格落实“报告表”提出的防治环境污染对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你单位应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）严格落实施工期各项污染控制措施。加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。

（二）严格落实运营期各项大气污染防治措施。项目理化实验室产生的酸性废气经楼顶酸雾喷淋塔处理后经21米高排气筒排放，有机废气经楼顶活性炭吸附箱处理后经21米高排气筒排放；微生物实验室产生的含菌气溶胶等废气经超净工作台、净化空调系统处理后直接排放。

（三）严格落实运营期各项水污染防治措施。项目地坪清洁废水、实验室废水和喷淋废水经一体化实验废水处理系统（酸碱中和+沉淀+臭氧氧化+多介质过滤）预处理后，与生活污水等一并排入大渡口污水处理厂处理。严格落实废水处理室、微生物实验室、危废暂存间、药品室等区域的重点防渗措施，防止污染地下水和土壤环境。

（四）严格落实运营期各项噪声污染防治措施。项目采用低噪设备、隔声、安装消声器、减震、加强日常维护和保养等措施，减少噪声对周围环境的影响。

（五）严格落实运营期各项固体废弃物污染防治措施。规范建设各类危废暂存间，酸雾喷淋塔废填料，废活性炭，有机实验废液，涉重金属实验废液预处理产生的沉淀物，沾染化学品的废包装材料，高效过滤器废超细玻璃纤维纸，过期、变质、失效实验试剂，废水处理站污泥和废水处理装置产生的废滤膜等危险废物分类收集储存至危废暂存间，定期交由具有相应资质的单位处置并做好相关管理台账；生活垃圾收集后交由环卫部门统一处理。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其它应注意的事项按国家相关法律法规和项目“报告表”提出的相关要求落实。

四、“报告表”预测本项目实施后污染物排放量为：NOx 0.0006t/a，VOCs 0.0008t/a，CODcr 0.109t/a，NH3-N 0.0109t/a，你单位在生产运营过程中必须严格落实总量控制要求。

五、项目必须严格执行环保“三同时”制度，竣工后必须按规定程序和标准开展竣工环境保护验收。

六、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、请市生态环境保护综合行政执法支队和仁和生态环境局负责抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你单位应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告表”送达仁和生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2023年1月9日