攀枝花市生态环境局

关于攀枝花瑞达水泥有限公司米易县湾丘水泥用石灰岩矿项目环境影响报告表的批复

攀枝花瑞达水泥有限公司：

你公司《米易县湾丘水泥用石灰岩矿项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉，经研究，批复如下。

- 项目位于攀枝花市米易县湾丘彝族乡杨家村，对一座石灰岩矿进行露天开采。矿区面积为1.39km2，设置南、北两个采区，其中南采区开采标高为+1873m～+1510m，分为24个台阶，每阶高15m；北采区开采标高为+1873m～+1450m，分为28个台阶，每阶高15m。两个采区同时开采，设置潜孔钻机、液压挖机等矿山开采设备，并配套建设相关辅助设施。建成后，年开采200万吨，预计服务28年。项目总投资2.2亿元，其中环保投资2406.32万元。

- 二、四川英皓环境工程有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告表。“报告表”认为

- 项目符合国家产业政策，选址符合当地规划要求。在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）严格按照矿山生态环境保护与污染防治相关技术要求，加强建设期和运营期环境保护工作，优化开采工艺设计及设备选型，落实环保投资及各项污染防治设施，明确单位内部环境管理机构、人员；加强各类设施的运行维护管理，确保各项设施稳定运行及污染物稳定达标排放；强化环境管理，杜绝事故污染，确保环境安全。

（二）严格落实施工期污染防治措施和生态保护措施，合理布置施工场地，施工活动应控制在征地范围内，做好施工废水、废气、固体废物的处置和综合利用，落实水土保持措施，减少水土流失。

（三）严格落实运营期各项大气污染防治措施。采场采取湿法作业，开采、转运、装卸点等设置喷雾降尘装置等措施抑制扬尘。通过硬化厂区道路、定期洒水、离场车辆冲洗等措施控制道路扬尘。严格落实全市货运脏车整治要求，密闭运输物料、对车辆进行冲洗、建立车辆清洗台账，做到脏车不上路。

（四）严格落实运营期各项水污染防治措施。矿区上游雨水经截水沟引至周边冲沟排放，矿区内初期雨水和采坑内雨水经收集后用于矿区控尘，生活污水通过化粪池+一体化生化处理装置处理后，用于矿区控尘。

（五）严格落实运营期固废处置措施。项目采场的剥离表土堆至临时堆场，后期用于绿化覆土。钻孔产生的岩渣、岩粉混入废石中送破碎站处理后作为建筑石料外售。废石送破碎站原料堆场，破碎后作为建筑石料或水泥原料外售。废润滑油、废液压油、废油桶收集后，送依托的危废暂存间暂存，定期交由有相应资质的单位运输、处置。生活垃圾收集后由环卫部门统一清运处置。

（六）严格落实各项噪声防治措施。通过选用低噪声设备，合理布局，合理安排运输时间，定期维护等措施降低噪声对周围环境的影响，避免扰民。

（七）按照矿山生态环境保护相关要求，根据不同时段（施工期、运营期、矿山服务期满后）分别落实生态恢复、生态保护及补偿措施，对破坏的草地、林地及时采取生态修复措施，植被恢复系数须达到国家和地方规定的指标要求。对侵占的公益林按照要求进行补进。各类弃渣严格按规定处置，禁止随意堆放，及时对施工临时占地进行生态恢复，控制和减少新增水土流失，避免对生态环境造成不利影响。矿山服务期满后，结合区域环境特点，对采场底部、开采平台、表土临时堆场、采场边坡、矿山道路等工程用地进行复垦和植被恢复，植被恢复应尽量利用当地乡土物种，就地开展原生植物移栽，促进植被尽快恢复。

（八）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

（九）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（十）其它应注意的事项按照国家相关法律法规和“报告表”提出的相关要求落实。

四、项目必须严格执行环保“三同时”制度，竣工后必须按规定程序开展竣工环境保护验收。

五、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请市生态环境保护综合行政执法支队和米易生态环境局负责抓好项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告表”送达米易生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2022年12月9日