攀枝花市生态环境局

关于盐边县久远工贸有限责任公司

久远年破碎100万吨废石综合利用项目

环境影响报告书的批复

- 盐边县久远工贸有限责任公司：

- 你公司《久远年破碎100万吨废石综合利用项目环境影响报告书》(以下简称“报告书”)收悉。经研究，批复如下。

- 一、项目位于攀枝花市盐边县新九工矿区，新建废石综合利用生产线，主要建设原料、成品堆区，砂石生产车间，配套建设公辅工程和环保工程。主要设置鄂式破碎机1台、圆锥破1台、磁选机2台、给料机3台、振动筛2台、制砂机1台等设施设备。项目建成后，年处理矿山废石100万吨，年产建筑用砂石料83.33万吨、低品位规格矿15万吨、固废泥饼1.67万吨。项目总投资3000万元，其中环保投资98万元。

- 二、四川云环环保服务有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告书。“报告书”认为项目符合国家产业政策，选址符合规划及规划环评要求。在严格落实“报告书”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告书”中所列项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

- 三、项目建设应做好以下工作

（一）加强施工期环境管理，采取有效的措施减轻或消除施工期场地平整、厂房建设等产生的废水、废渣、噪声、扬尘对周围环境的影响。

（二）严格落实运营期各项大气污染防治措施。项目破碎、筛分、磁选、制砂工序产生的颗粒物经抽尘支管、抽尘总管汇至布袋除尘器处理后经15米高排气筒排放；封闭原料临时堆场、成品库房，在原料临时堆场设移动喷雾炮用于卸料控尘；在成品库房、给料仓、半地下式料仓设置雾化喷嘴控制无组织废气排放；通过封闭厂房、硬化厂区道路、定期清扫等措施控制道路扬尘。严格落实全市货运脏车整治要求，密闭运输物料、设置车辆冲洗区，做到脏车不上路。

（三）严格落实运营期各项水污染防治措施。项目区域实行“雨污分流”，初期雨水收集沉淀后回用于生产；堆场渗滤液、车间地坪冲洗水、洗车废水收集后泵入浓缩槽与洗砂废水一起经压滤脱水后回用于生产；生活污水经化粪池+一体化生化处理装置处理后回用于生产。

（四）严格落实运营期各项固废处置措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。项目除尘灰、厂房沉降灰经袋装收集后随低品位规格矿销售；泥饼经压滤脱水后运至排土场堆存；废润滑油、废油桶分类暂存于危废暂存间，定期交由资质单位运输处置；生活垃圾经袋装收集后清运至当地垃圾中转站，由环卫部门进行处置。

（五）严格落实运营期各项噪声防治措施。通过选用低噪声设备、安装减震垫、合理布局、定期维护保养等措施确保厂界噪声达标。

（六）严格落实运营期地下水污染防治措施。按照相关要求，落实分区防渗措施，防止污染地下水和土壤环境。对危废暂存间、初期雨水池（兼应急池）、废水收集池、高位水池等进行重点防渗。设置监测井，定期对地下水、下游水质进行监测。

（七）严格落实各项生态保护措施。项目临时用地完毕后，拆除建构筑物及设备，按项目土地复垦方案进行土地复垦和植被恢复，定期对植被恢复率进行监测，加强复垦植被的管护。

（八）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

（九）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（十）其它应注意的事项按国家相关法律法规和“报告书”提出的相关要求落实。

四、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制 度，竣工后必须按规定程序开展竣工环境保护验收，并在调试排污前申领排污许可证或进行排污登记。

五、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请市生态环境保护综合行政执法支队和盐边生态环境局负责抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告书”送达盐边生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2022年11月9日