攀枝花市生态环境局

关于攀枝花兴中钛业有限公司

钛白粉节能、环保、质量升级技术改造项目

环境影响报告书的批复

攀枝花兴中钛业有限公司：

你公司《钛白粉节能、环保、质量升级技术改造项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉，经研究，批复如下。

- 项目位于攀枝花钒钛化工园区马店组团，将公司现有3.6万吨钛白粉初品生产线的原料更换为钛精矿，同时进行节能、环保、质量升级技术改造。主要建设：（一）新增2套连续酸解系统，淘汰现有间歇酸解系统和钛液浓缩装置，将现有间歇酸解改造为连续酸解，降低酸解反应蒸汽消耗量；（二）新增1套连续真空结晶系统，除去钛液中的铁，提高钛液浓度；（三）新增1套MVR连续钛液浓缩系统和1套增稠过滤离心机系统，将原多效蒸发改为MVR浓缩技术，提高钛液浓度和蒸汽使用率；（四）在雷蒙磨粉碎工序后新增一套汽流粉碎系统，提高产品质量。技改后，钛白粉初品产能不变，新增副产品七水硫酸亚铁21.6万t/年，减少排放硫酸雾82.57t/a、钛石膏1.8万t/a、废水15.48万m3/a。项目总投资6000万元，其中环保投资107万元。

- 四川攀美环保有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告书。“报告书”认为项目符合国家产业政策，选址符合规划和规划环评要求。在严格落实“报告书”提出的防治环境污染对策和措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告书”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）严格落实施工期各项污染控制措施。落实“以新带老”措施，确保项目现有环境问题整改到位。加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。

（二）严格落实运营期各项大气污染防治措施。项目酸解尾气经“多级水喷淋塔+三级并联文丘里水洗+三级文丘里碱洗”处理后，经54m排气筒排放；煅烧尾气经“旋风除尘器+二级文丘里水洗、碱洗塔、电除雾”处理后，经50m排气筒排放；原料粉碎、成品破碎废气通过集气管道+脉冲式布袋除尘器处理后，经25m排气筒排放；汽流粉碎废气经旋风分离器+布袋除尘器处理后，经15m排气筒排放；锅炉烟气通过低氮燃烧器处理后，经20m排气筒排放。

（三）严格落实运营期各项水污染防治措施。项目尾气洗涤水、过滤水、脱盐浓水、地坪冲洗水、分析化验废水、初期雨水排至厂区污水处理站经“石灰乳+二级中和+曝气+压滤脱水”处理后，部分回用于生产线，剩余部分排入园区污水处理厂处理后外排；水洗工序废水、亚铁工序分离废水、压滤工序废水、晶种制备排水回用于尾气洗涤；浓缩工序废水回用于漂洗。严格落实漂白罐、盐处理罐、煅烧车间、废酸浓缩车间、废水处理装置等区域的重点防渗措施，防止污染地下水和土壤环境。

（四）严格落实运营期各项固废处置措施。项目酸解泥渣、虑渣打浆后送污水处理站经中和沉淀处理后，定期运至园区渣场堆放；废离子交换树脂返回厂家；废酸部分返回生产线，其余外售综合利用；废矿物油、废机油桶、化验室废液等危废经分类收集后定期交有相应资质的单位处置。

（五）严格落实运营期各项噪声防治措施。通过选用低噪声设备、合理布局、定期保养、安装减振垫、厂房隔声、风机主排风管和通风机进出风管安装消音器等措施确保厂界达标。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其它应注意的事项按国家相关法律法规和“报告书”中提出的有关要求落实。

四、“报告书”预测本项目实施后，全厂主要污染物排放量为SO2 61.644t/a、NOX 85.056t/a、CODcr 229.114t/a、NH3-N 34.365t/a，你公司在生产运营中应严格落实总量控制要求。

五、项目须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，调试排污前必须按照国家排污许可证有关管理规定，向我局申领排污许可证，不得无证排污和不按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

六、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、请市生态环境保护综合行政执法支队和钒钛高新区生态环境和综合行政执法局负责开展该项目的 “三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告书”送达钒钛高新区生态环境和综合行政执法局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2022年11月1日