攀枝花市生态环境局

关于攀枝花市恒太材料科技有限公司

金属增材修复与制造项目

环境影响报告表的批复

攀枝花市恒太材料科技有限公司：

你公司《金属增材修复与制造项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

- 一、项目位于攀枝花市南山循环经济发展区橄榄坪园，占地面积1300m2。主要建设内容为：租用攀枝花市千源物流有限公司现有厂房布设喷砂房、喷涂房、等离子喷涂机、激光熔覆喷涂机、车床、磨床等设施设备，对不锈钢等金属构件进行除油、除锈、打磨、喷涂等表面处理。项目总投资3000万元，其中环保投资53.3万元。

- 二、四川云环环保服务有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合规划和规划环评要求。在严格落实“报告表”提出的防治环境污染对策和措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采

- 取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

- （一）强化施工期环境管理，加强施工期环境管理，采取有效措施减轻设备安装时产生的噪声，合理处置废弃包装材料等施工期固废。

- （二）严格落实运营期各项大气污染防治措施。项目喷砂、喷涂工序均在全密闭的车间内进行，产生的废气通过滤芯除尘器处理后经15米高排气筒排放；等离子熔覆和激光熔覆废气通过移动式焊烟净化器处理后在车间排放。

- （三）严格落实运营期各项水污染防治措施。生活污水经化粪池预处理后排至大渡口污水处理厂处理。严格落实储油间、危废暂存间、工件纱布除油污区的重点防渗措施，防止污染地下水和土壤环境。

- （四）严格落实运营期各项固废处置措施。项目喷砂粉屑回用于喷砂环节；废滤芯和喷涂、熔覆粉末交由厂家回收处置利用；废油桶、废机油、废含油纱布等危废经分类收集后暂存于危废暂存间，定期交有相应资质的单位处置；生活垃圾交环卫部门统一清运处置。

- （五）严格落实运营期各项噪声防治措施。通过选用低噪声设备、合理布局、定期保养、安装减振垫、厂房隔声等措施降低噪声对周围环境的影响。

- （六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

- （七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

- （八）其它应注意的事项按国家相关法律法规和“报告表”中提出的有关要求落实。

四、“报告表”预测本项目实施后，主要污染物排放量为SO2 0.0036t/a、NOX 0.01062t/a、VOCs 0.0033t/a，你公司在生产运营中应严格落实总量控制要求。

五、项目须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，调试排污前必须按照国家排污许可证有关规定，向我局申领排污许可证或进行排污登记，不得无证排污和不按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

六、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、请市生态环境保护综合行政执法支队和仁和生态环境局负责开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告表”送达仁和生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2022年10月18日