攀枝花市生态环境局

关于盐边钒钛产业开发区钛材加工园基础设施建设项目二期工程（一批次）

环境影响报告表的批复

盐边发展（集团）有限责任公司：

你公司《盐边钒钛产业开发区钛材加工园基础设施建设项目二期工程（一批次）环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

一、工程位于盐边县新九镇安宁村（攀枝花市盐边县安宁工业园区），主要建设道路工程、场平工程、园区商务中心。（一）道路工程：包括钒钛大道A段与高速路连接线工程、巴拉河桥连接线与红格大道交叉口工程。钒钛大道A段与高速路连接线工程包括5条道路，分别为钒钛大道A段、匝道A、匝道A1、匝道A2、匝道B，其中匝道B为立交道路。钒钛大道A段总长为1024.092m，4条匝道总长约为1060m，建设内容包含道路沿线市政管网（给水、雨水、污水、电力、燃气、通讯）、道路照明及附属工程等。巴拉河桥连接线与红格大道交叉口工程包括7条道路和1座大桥，分别为红格大道、匝道A、匝道B、匝道C、匝道D、环形匝道、巴拉河大桥连接线、巴拉河大桥，红格大道总长为596.197m，5条匝道总长为969.238m，巴拉河大桥连接线总长60m，巴拉河大桥总长180.385m。建设内容包含道路沿线市政管网（电力、通讯）、道路照明及附属工程等。（二）场平工程：包括土石方开挖、边坡支护、给排水等，场平面积总计688.1亩，挖方436.09万m3，填方398.46万m3，弃方为37.63万m3，弃方运至本工程道路工程作为填方使用。（三）园区商务中心：新建1栋园区商务中心，规划总占地12376m2，总建筑面积14446.23m2，其中地上建筑面积12633.23m2，地下建筑面积1813m2，建筑层高11层，主要布设办公中心、职业教育培训等。工程总投资44065.67万元，其中环保投资725.7万元。

二、四川英皓环境工程有限公司受你公司委托对该工程开展环境影响评价，编制环境影响报告表。“报告表”认为工程符合国家产业政策，选址符合规划及规划环评要求。在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保工程污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该工程的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列工程的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、工程建设应做好以下工作

（一）加强施工期及运营期的环境保护工作，落实建设单位内部的环境管理机构、人员等工作。落实环保设计合同，同步开展招标设计和技术施工设计，将环保措施纳入招标、施工承包合同之中。认真执行环境保护“三同时”制度，确保环保措施的有效落实，控制和减小工程建设对生态环境的不利影响。

（二）优化施工临时工程设置，尽量减少耕地、林地占用，工程占地、伐林须符合国家相关管理政策，并按相关要求完善手续。禁止在征地范围外设置施工场地、施工营地，合理利用原有道路作为施工便道，弃土场、临时表土堆场、施工场地、施工便道等临时工程不得占用基本农田。采取工程措施和生态保护措施达到水土保持方案确定的水土流失治理标准和要求，尽可能减缓对生态环境的不利影响；加强管理，规范施工，严禁渣土进入水体，尽量减少新增水土流失。

（三）严格落实各项大气污染防治措施。施工期，加强施工管理，严格按照“六必须”“六不准”有关要求，做好工程扬尘污染防治工作；及时覆盖表土和弃土临时堆场，通过洒水车、移动式喷水软管等进行洒水控尘；严格按照全市货运脏车整治要求，密闭运输物料、规范设置车辆冲洗装置、建立车辆清洗台账、安装场地出入口监控设施，做到脏车不出场。运营期，通过对路面洒水、清扫、吸尘以及加强路面质量维护等措施控制道路扬尘；厨房油烟净化后引到楼顶排放；柴油发电机运行废气经排气管引至室外排放；园区商务中心地下停车场汽车尾气通过机械通风方式控制。

（四）严格落实各项水污染防治措施。施工期，施工废水经收集沉淀后回用于控尘；施工场内雨水经沉淀后回用；施工场外雨水经截洪沟引至周边冲沟；施工人员生活污水经化粪池收集处理后用于周边绿化灌溉。运营期，食堂含油废水经隔油池处理、生活污水经化粪池处理后通过市政管网排入安宁工业园区污水处理厂；路面径流经路面雨水口收集后进入雨水管网，最终进入金沙江；园区商务中心室外雨、污水分流，雨水通过室外雨水管网排至市政雨水管网。

（五）严格落实各项固体废弃物污染防治措施。施工期，工程弃土运至弃土临时堆场作为填方使用；清除的草皮、耕种的腐殖土、农作物的根系和表土，废水沉淀池污泥堆放至表土临时堆场，用作后期绿化覆土；钢筋、钢板、木材等下角料、焊渣及废焊条送废品回收站；混凝土废料、含砖、石、砂的杂土，装修垃圾、桥梁钻渣及泥浆运至市政指定的建筑垃圾处理场；废油漆桶、油漆刷等属于危险废物，送有资质单位处理；施工人员生活垃圾经塑料垃圾桶收集后送附近垃圾收集点。运营期，道路养护、维修，坡面维护产生的建筑垃圾、雨水检查井清理的淤泥运至建筑垃圾处理场处置；污水检查井内的淤泥用吸污车抽吸后送安宁园区污水处理厂处置；生活垃圾经袋装收集后由环卫部门统一清运处置。

（六）严格落实各项噪声污染防治措施。施工期，采取选用低噪声施工机械、合理安排施工时间、优化施工场地布设等措施减小噪声对周围环境的影响。运营期，采取加强交通管理、设置禁鸣标志、路面维护保养、选用低噪设备、基座安装减震垫、定期对设备进行维护、保养等措施减小噪声对周围环境的影响。

（七）严格落实各项生态保护措施。妥善保存永久用地、临时用地占用林地部分的表层土，以便后期用于绿化覆土；施工期结束后选择当地适宜植物及时恢复绿化，对临时占地要恢复土地原有使用功能，植被恢复应注意生物多样性，尽量采用当地物种，确保生物安全。工程建设施工期、运营期进行生态影响调查，加强生态管理。

（八）严格落实各项环境风险防范措施。在道路敏感路段设置防撞护栏、径流收集系统、事故池、视频监控系统等环境风险防范措施，并设置警示牌、标志牌，编制完善的应急预案，避免事故废水排入敏感水域，控制和降低交通运输带来的环境风险，确保环境安全。

（九）加强公众参与。工程在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（十）其它应注意的事项按国家相关法律法规和“报告表”中提出的有关要求落实。

四、工程必须严格执行环保“三同时”制度，竣工后按规定程序开展竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

五、工程环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该工程开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请市生态环境保护综合行政执法支队和盐边生态环境局负责抓好工程的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告表”送达盐边生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2022年10月9日