攀枝花市生态环境局

关于米易县润丰易包装有限责任公司果蔬网套加工项目环境影响报告表的批复

- 米易县润丰易包装有限责任公司：

- 你公司《果蔬网套加工项目环境影响报告表》（以下简

- 称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

- 一、项目位于米易县白马镇挂榜村，依托原米易县亚欣

- 石材厂现有生产厂房，建设 2条果蔬网套生产线。购置25

- 台塑料发泡机组、10台搅拌机、25台剪切机及配套设备设

- 施，以聚丙烯为原料，通过加热融化、挤压成型、冷却等工

- 序，生产果蔬网套。项目建成后，年产果蔬网套 100万件。

- 项目总投资 1100万元，其中环保投资 55万元。

- 二、攀枝花市英皓环保科技有限公司受你公司委托对该

项目开展环境影响评价，编制环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合当地规划要求。在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除

施工期废水、废渣、噪声、扬尘对周围环境的影响。

（二）严格落实运营期各项大气污染防治措施。发泡、

挤塑、粉碎工序产生的废气，收集后经“过滤棉+三级活性炭”处理后，通过15m高排气筒排放。物料拆袋、下料、混合及转运粉尘等工序产生的无组织废气，通过封闭厂房、人工降低落差等措施控制。通过硬化厂区道路、定期清扫等措施控制道路扬尘。

（三）严格落实运营期各项水污染防治措施。设备冷却

废水冷却后循环使用，部分定期更换的冷却废水收集后用于

地坪清洗。生活废水经化粪池处理后，经市政污水管网进入

白马镇污水处理站处理。

- 严格落实运营期各项固废处置措施，按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。项目边角料、不合格产品收集后返回生产工序作为原料使用。废包装袋收集后外售至废品收购站。生活垃圾收集后由环卫部门统一清运处置。废润滑油、废活性炭、含油抹布、手套等分类暂存于危废暂存间，后交有相应资质的单位处置。

（五）严格落实运营期各项噪声防治措施。采取厂房隔

声、选用低噪设备、安装减震垫、风机设置消声器、定期维

护等措施确保厂界噪声达标。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”

提出的各项环境风险防范措施，保证出现事故能得到及时、

有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规

范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制

和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施

的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染

物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根

据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、

有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公

众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、

相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其它应注意的事项按国家相关法律法规和“报告

表”中提出的相关要求落实。

四、“报告表”预测本项目实施后，污染物排放量为 VOCs0.55t/a，你公司在生产运营中应严格落实总量控制要求。

五、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，竣工后必须按规定程序开展竣工环境保护验收，调试排污前申领排污许可证或进行排污登记。

六、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏

的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评

价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过 5年

方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重

新审核。

七、请市生态环境保护综合行政执法支队和米易生态环

境局负责抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复 15个工作日内将批准后的“报

告表”送达米易生态环境局备案，并接受各级生态环境主管

部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2022年9月30日