攀枝花市生态环境局

关于攀钢集团钛业有限责任公司

钛冶炼厂钛渣破磨生产线建设项目

环境影响报告表的批复

攀钢集团钛业有限责任公司：

你公司《钛冶炼厂钛渣破磨生产线建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，经研究，批复如下。

- 项目位于攀枝花钒钛化工园区团山组团，在现有厂区闲置用地内建设一条高钛渣球磨生产线，处理本厂和外购的高钛渣。项目主要建设1个磨前料仓、1个球磨车间和2个磨后料仓及相关辅助设施。项目建成后，可年球磨高钛渣25.3万吨。项目总投资4544.58万元，其中环保投资330万。

- 二、四川英皓环境工程有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合规划和规划环评要求，在严格落实“报告表”提出的防治环境污染对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）严格落实施工期各项污染控制措施。落实“以新代老”措施，结合周围敏感点分布，合理安排施工时间，优化施工场地布设、施工方式，采取有效措施降低施工期噪声、扬尘、废水等对周围环境的影响。

（二）严格落实运营期各项大气污染防治措施。项目上料、转运、球磨及产品卸料等工序产生的废气经长袋低压脉冲布袋除尘器处理后，通过30米高排气筒排放；通过将厂房、原料仓、成品仓、皮带称重机等密闭设置的方式控制无组织扬尘排放；通过硬化厂区道路、定期清扫、洒水等措施控制道路扬尘。严格落实全市货运脏车整治要求，密闭运输物料、规范设置车辆冲洗区，做到脏车不出厂。

（三）严格落实运营期各项水污染防治措施。项目球磨机冷却废水经现有循环水处理系统处理后循环利用，定期排污水用于电炉冲渣，不外排；车辆冲洗废水经沉淀池收集后回用；生活污水经化粪池和污水处理站处理后排入园区污水处理厂。

（四）严格落实运营期各项固体废弃物污染防治措施。项目除尘灰和清扫灰回用于生产环节使用；球磨机定期更换产生的废钢球由生产厂家回收利用；废润滑油、废油桶等危险废物经分类收集后，定期交有相应资质单位处置；生活垃圾由环卫部门统一清运处置。

（五）严格落实运营期各项噪声防治措施。通过选用低噪声设备、合理布局、定期保养、减震、隔声、消声等措施确保厂界达标。合理规划运输时段和运输路线，避免噪声扰民。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其它应注意的事项按国家相关法律法规和“报告表”中提出的有关要求落实。

四、项目在实施中必须依法严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度。调试排污前按照国家排污许可证有关规定，向我局申请变更排污许可证，不得无证排污和不按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

五、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请市生态环境保护综合行政执法支队和钒钛高新区生态环境和综合行政执法局加强对该项目的“三同时”检查和日常监督管理。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告表”送达钒钛高新区生态环境和综合行政执法局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2022年9月23日