攀枝花市生态环境局

关于四川华铁钒钛科技股份有限公司

1000吨/年高端耐火材料生产线项目

环境影响报告表的批复

四川华铁钒钛科技股份有限公司：

你公司《1000吨/年高端耐火材料生产线项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

- 项目位于米易县白马工业园区一枝山工业园区A区，在原300吨/年高端耐火材料生产线项目基础上扩建厂房300m2，不新增用地。项目新增2套20立方米燃气梭式煅烧窑，1套气流粉碎机，1台四柱液压机，采用氢氧化铝为原料，经粉碎、煅烧、冷却等工序生产高端耐火材料，再进一步经混料捏合、注浆成型、脱模干燥、烧制定型等工序生产耐火陶瓷器件。项目建成后，新增700吨/年的高端耐火材料，其中400吨加工成耐火陶瓷器件。项目总投资200万元，其中环保投资11万元。

二、成都昀川科技有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合规划及规划环评要求。在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

- （一）严格落实施工期各项污染控制措施。落实“以新带老”措施，确保项目现有环境问题整改到位。加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。

（二）严格落实运营期各项大气污染防治措施。煅烧窑均设置低氮燃烧器，产生的废气分别通过15m高排气筒排放；原料和煅烧料粉碎产生的废气，通过集气罩+布袋除尘器处理后，分别由15m高排气筒排放。通过硬化厂区道路、定期清扫等措施控制道路扬尘。严格落实全市货运脏车整治要求，密闭运输物料、设置车辆冲洗区，建立车辆清洗台账、安装厂区出入口监控设施，做到脏车不出厂。

（三）严格落实运营期各项水污染防治措施。项目混料捏合时加入的水全部蒸发损耗，不产生生产废水。生活污水经二级生化处理装置处理后用于厂区绿化。严格落实危废暂存间的重点防渗措施，防止污染地下水和土壤环境。

（四）严格落实运营期各项固废处置措施，按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。收集的除尘灰、粉碎后的残次料坯回用于生产，废包装袋经收集后外售至废品收购站，煅烧工序产生的废匣钵由厂家回收处理，窑门保温材料（硅酸铝纤维）经收集后定期送园区固废渣场填埋，生活垃圾经收集后交环卫部门统一清运处置。废机油、废液压油、废油桶、含油抹布、含油手套等危险废物暂存于危废暂存间，后交有相应资质的单位运输处置。

（五）严格落实运营期各项噪声防治措施。采取基础减震、厂房隔声、合理布局、定期维护和保养等措施确保厂界噪声达标。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其它应注意的事项按国家相关法律法规和“报告表”中提出的有关要求落实。

四、“报告表”预测本项目实施后，“新老”项目合计主要污染物排放量为二氧化硫0.0669t/a、氮氧化物0.6988t/a，你公司在生产运营中应严格落实总量控制要求。

五、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，竣工后必须按规定程序开展竣工环境保护验收，调试排污前申领排污许可证或进行排污登记。

六、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批准之日起，如项目超过5年方决定建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、请市生态环境保护综合行政执法支队和米易生态环境局负责抓好项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告表”送达米易生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2022年9月20日