攀枝花市生态环境局

关于攀钢集团钛业有限责任公司

攀钢熔盐氯化法钛白氯化废盐资源综合利用

项目环境影响报告表的批复

攀钢集团钛业有限责任公司：

你公司《攀钢熔盐氯化法钛白氯化废盐资源综合利用项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，经研究，批复如下。

- 项目位于攀枝花钒钛化工园区，用地面积39960m2，主要建设水淬沉淀、氧化、除镁及MVR蒸发结晶等工序，布设水淬压滤机、氧化板框压滤机、列管换热器、MVR蒸发器等100余台（套）设施设备，对攀钢6万吨/年熔盐氯化法钛白生产线产生的氯化废盐进行资源化利用。项目建成后，形成6.3万吨/年氯化废盐资源综合利用能力，年产粗盐42305吨，全部回用于攀钢6万吨/年熔盐氯化法钛白项目，不对外销售。项目总投资25814.25万元，其中环保投资130万元。

- 二、四川省工业环境监测研究院受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合规划和规划环评要求，在严格落实“报告表”提出的防治环境污染对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）严格落实施工期各项污染控制措施。强化施工期环境管理，结合周围敏感点分布，合理安排施工时间，优化施工场地布设、施工方式，采取有效措施降低施工期噪声、扬尘、废水等对周围环境的影响。

（二）严格落实运营期各项水污染防治措施。项目MVR蒸发结晶工序产生的冷凝水，全部返回钛白粉项目使用，不外排；生活污水经隔油池、化粪池+地埋式一体化污水处理设备（依托6万吨/年熔盐氯化法钛白项目）处理后排入园区污水。严格落实生产区域、事故池、初期雨水池等区域的重点防渗措施，防止污染地下水和土壤环境。

（三）严格落实运营期各项固体废弃物污染防治措施。除镁工序产生的碱式碳酸镁运至攀钢集团综合利用；氧化沉淀工序产生的氢氧化铁混合物、水淬渣压缩工序产生的终渣及含碳渣、压滤机废滤布等经收集后送至园区渣场填埋；废纯碱包装袋外售综合利用；废润滑油、含油棉纱手套等危险废物经分类收集后，定期交有相应资质单位处置；生活垃圾集中收集后统一由环卫部门清运、处置。

（四）严格落实运营期各项噪声防治措施。通过选用低噪声设备、合理布局、定期保养、减震、隔声、消声等措施确保厂界达标。合理规划运输时段和运输路线，避免噪声扰民。

（五）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格落实监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（六）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（七）其它应注意的事项按国家相关法律法规和“报告表”中提出的有关要求落实。

四、“报告表”预测本项目实施后，主要污染物排放量为CODcr 0.024t/a、NH3-N 0.0024t/a，你公司在生产运营中应严格落实总量控制要求。

五、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，竣工后按规定程序开展竣工环境保护验收，调试排污前申领排污许可证。

六、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、请市生态环境保护综合行政执法支队和钒钛高新区生态环境和综合行政执法局加强对该项目的“三同时”检查和日常监督管理。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告表”送达钒钛高新区生态环境和综合行政执法局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2022年9月2日