攀枝花市生态环境局

关于四川能投煤化新能源有限公司焦炉

煤气制LNG项目环境影响报告书的批复

四川能投煤化新能源有限公司：

你公司《焦炉煤气制LNG项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉，经研究，批复如下。

- 项目位于攀枝花格里坪化工园区，利用攀煤联合焦化厂副产剩余焦炉净煤气制LNG。项目分为工艺装置区、LNG储罐区、公辅工程区、装车站区，主要建设原料气初级净化及压缩工段、脱硫工段、合成工段、液化工段、LNG装车站、BOG压缩机房，配套建设水处理间、除氧及脱盐水站、储罐、输送管道等公辅工程、储运工程和环保工程。项目建成后，年产LNG 8175.04万标立方米、1.25MPa饱和蒸汽3.49万吨、富氢气3833.14万标立方米、富氮气237.23万标立方米。项目总投资2.5亿元，其中环保投资1423万元。

二、云南湖柏环保科技有限公司受你公司委托对该项目展环境影响评价，编制环境影响报告书。“报告书”认为项目符合国家产业政策，选址符合规划和规划环评要求。在严格落实“报告书”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告书”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）严格落实施工期各项污染防治措施。强化施工期环境管理，结合周围敏感点分布，合理安排施工时间，优化施工场地布设、施工方式，采取有效措施降低施工期噪声、扬尘、废水等对周围环境的影响。

（二）严格落实运营期各项大气污染防治措施。项目导热油炉采用低氮燃烧技术,燃烧废气通过20m高排气筒排放；通过在LNG储罐设置VOCs回收系统、加强生产管理、优化设计和操作条件、定期检测等方式控制无组织VOCs排放。

（三）严格落实运营期各项水污染防治措施。项目区域实行“雨污分流”，初期雨水、脱氨废水、气液分离器废水、软水系统及脱盐水系统排污水、压缩废水、循环冷却水系统废水、锅炉排污水、实验检验废水、生活污水收集后排入攀煤联合焦化厂污水处理站处理，后回用于焦化厂；蒸汽冷凝水补充至蒸汽发生器给水，水分离罐废水补入循环水系统。严格落实危废暂存间、各储罐区、含油废水收集池、生产废水收集池、事故水池、初期雨水收集池、压缩工段、脱硫工段、合成工段、液化工段的重点防渗措施，防止污染地下水和土壤环境。

（四）严格落实运营期各项固废处置措施，按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。脱萘、脱硫废活性炭，废滤油剂，废催化剂，废脱硫剂，检验废液等危险废物暂存于危废暂存间，定期交有相应资质的单位处置；废脱水分子筛、废离子交换树脂、废过滤材料等一般固废由更换厂家回收；生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运处置。

（五）严格落实运营期各项噪声防治措施。项目通过选用低噪设备、安装减震垫、厂房隔声、优化总图布置等措施确保厂界噪声达标。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其它应注意的事项按国家相关法律法规和“报告书”中提出的有关要求落实。

四、“报告书”预测本项目实施后，主要污染物排放量为NOX1.1t/a，你公司在生产运营中应严格落实总量控制要求。

五、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，竣工后必须按规定程序开展竣工环境保护验收，调试排污前申领排污许可证。

六、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批准之日起，如项目超过5年方决定建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、请市生态环境保护综合行政执法支队和西区生态环境局负责抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批复后的“报告书”送达西区生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2022年8月26日