攀枝花市生态环境局

关于攀枝花东立新材料有限公司50万吨

硫酸亚铁固废资源综合利用项目一期工程

项目环境影响报告书的批复

攀枝花东立新材料有限公司：

你公司《50万吨硫酸亚铁固废资源综合利用项目一期工程项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉，经研究，批复如下。

- 项目位于攀枝花钒钛高新技术产业开发区马店河片区，占地面积59385.68m2，主要建设6条七水硫酸亚铁烘干生产线和1条硫酸生产线，配套建设相关辅助设备设施。其中，七水硫酸亚铁烘干生产线主要设置燃烧炉、烘干机等配套设备设施，年处理七水硫酸亚铁25万吨，产一水硫酸亚铁13.15万吨；硫酸生产线采用外购硫精砂和自产一水硫酸亚铁作为原料，年产工业硫酸25万吨，副产烧渣20万吨，蒸汽20万吨。主要设置沸腾炉、电除尘器、余热锅炉、转化器、硫酸储罐等配套设备设施。项目总投资1.1亿元，其中环保投资750万元。

- 二、四川云环环保服务有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制项目环境影响报告书。“报告书”认为项目符合国家产业政策，选址符合规划和规划环评要求。在严格落实“报告书”提出的防治环境污染对策和措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告书”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）强化施工期环境管理，结合周围敏感点分布，合理安排施工时间，优化施工场地布设、施工方式，采取有效措施降低施工期噪声、扬尘、废水等对周围环境的影响。

（二）严格落实运营期各项大气污染防治措施。冷却滚筒出渣废气通过喷淋塔5级喷淋处理后，经20m高排气筒排放；亚铁烘干废气通过旋风除尘器（6台，每条烘干线各设置1台）+管道喷淋（6台）+喷淋塔（1台，6条烘干线共用）处理后，经15m高排气筒排放；制酸尾气及硫酸装置开停车尾气通过催化法（干法）脱硫处理后，经60m高排气筒达标排放；各类酸槽逸散的硫酸雾经呼吸阀处设置的石灰过滤装置处理后排放；采取物料堆场彩钢瓦封闭遮挡、雾化喷咀洒水控尘及干雾控尘等措施控制堆场粉尘排放；交通运输无组织粉尘通过路面硬化，路面冲洗，以及对运输车辆车轮、车厢冲洗等措施进行控制。

（三）严格落实运营期各项水污染防治措施。项目区初期雨水经收集进入废水处理站处理后，回用于厂区控尘；净化工段含酸废水、堆场渗滤水、脱盐站再生废水及锅炉排污水、更换的除尘废水全部进入项目废水处理站处理后部分回用于生产，剩余部分排至园区污水处理厂处理；车辆冲洗废水经沉淀处理后回用；生活污水经化粪池和一体化生化装置及消毒处理后用于厂区绿化，雨季不能消耗部分，排至园区污水处理厂处理。严格落实硫精砂堆场、七水硫酸亚铁堆场、烘干硫酸亚铁库房、危废暂存间、净化工段、干吸工段、转化工段、硫酸储罐区、柴油罐、废水处理站的重点防渗措施，防止污染地下水和土壤环境。

（四）严格落实运营期各项固废处置措施。废水处理站污泥经压滤机脱水后，送至园区渣场堆放；沉淀池污泥经人工定期打捞脱水后，回用作生产原料；废离子交换树脂和废烟气脱硫催化剂经收集后交由厂家回收利用；在线监测装置和化验室废液、废触媒、废矿物油等危废经收集后在危废暂存间暂存，废矿物油用于厂区设备润滑，其余定期交有相应资质单位处置。

（五）严格落实各项噪声防治措施。通过选用低噪声设备、合理布局、定期保养、安装减振垫、厂房隔声等措施确保厂界达标。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其它应注意的事项按国家相关法律法规和“报告书”中提出的有关要求落实。

四、“报告书”预测本项目实施后，主要污染物排放量为SO2 124.2t/a、NOX 9.52t/a、CODcr6.78t/a、NH3-N0.68t/a，你公司在生产运营中应严格落实总量控制要求。

五、项目须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，调试排污前必须按照国家排污许可证有关管理规定要求，向我局申领排污许可证，不得无证排污和不按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

六、项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批复之日起，如工程超过5年方决定开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、请市生态环境保护综合行政执法支队和钒钛高新区生态环境和综合行政执法局负责开展该项目的 “三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批复后的报告书送达钒钛高新区生态环境和综合行政执法局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2022年7月1日