攀枝花市生态环境局

关于攀枝花丰华矿业有限责任公司

36万吨石灰石技改扩能项目

环境影响报告表的批复

攀枝花丰华矿业有限责任公司：

你公司《36万吨石灰石技改扩能项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，经研究，批复如下。

一、项目位于攀枝花市西区格里坪镇金桥村，将原有石灰石矿开采能力扩至36万t/a，升级改造原有石灰石加工线。项目矿区面积为0.0314km2，设置1个露天采场，开采标高为+1570m～+1410m，设计服务7年，利旧原有开采设备，新增装载机、挖掘机、潜孔钻机等设备提升开采能力。项目加工区利旧原有水洗生产线，更新原有破碎筛分生产设备，设置1个磨粉车间，并配套优化相关公辅设施和环保工程。项目不设置炸药库、雷管库、排土场和表土临时堆场。项目建成后，年产石灰块石15万吨、水洗石灰石12万吨、瓜米石8万吨、石粉1万吨。项目总投资1792.34万元，其中环保投资242万元。

二、四川众投生态环境技术有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制项目环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合规划及规划环评要求。在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应落实项目的各项环境保护措施，确保项目对环境的不利环境影响能够得到缓解和控制。

三、落实各项环保措施，强化日常管理和维护，确保污染物达标排放。

（一）严格按照矿山生态环境保护与污染防治技术相关要求，加强生产期环境保护工作，优化开采工艺设计及设备选型，落实环保投资及各项污染防治设施建设，明确厂内部环境管理机构、人员；加强各类设施的运行维护管理，确保各项设施稳定运行及污染物稳定达标排放；强化环境管理，杜绝污染事故，确保环境安全。

（二）严格落实运营期污染防治措施、生态保护措施、“以新带老”措施。确保项目现有环境问题整改到位，整改期间采取有效措施减轻或消除废气、废水、固废、噪声对周围环境的影响。

（三）落实和优化运营期各项大气污染防治措施。矿区采取湿式凿岩等湿法作业方式，开采、钻孔、爆破、铲卸装车过程通过洒水、设置喷雾降尘装置，封闭瓜米石产品堆场及各卸料运输皮带，块石、污泥临时堆场、水洗石中转场及尾料临时中转场四周设置硬质挡风抑尘网、全覆盖洒水等措施抑制无组织废气；加工区受料、破碎、筛分、磨粉、石粉罐仓粉尘经布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒排放；通过定期清扫、洒水车定时洒水等措施控制道路扬尘；严格落实全市货运脏车整治要求，密闭运输物料、设置车辆冲洗区、建立车辆清洗台账，做到脏车不上路。

（四）落实和优化运营期各项水污染防治措施。项目区域实行“雨污分流”。矿区外雨水经排洪沟分引至下游冲沟，矿区内扰动面雨水经收集沉淀后排放，加工区初期雨水收集沉淀后用于厂区控尘。洗石废水、渗滤水、车辆冲洗废水经收集沉淀后回用，生活污水经化粪池处理后用于厂区绿化。严格落实危废暂存间区域的重点防渗措施，防止污染地下水和土壤环境。

（五）落实和优化运营期固废处置措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。破碎筛分尾料优先用于终了平台充填造地，其余部分及时转运外售；除尘灰及车间沉降灰经统一收集后，作为石粉产品外售；水洗车间及各沉淀池污泥经压滤脱水后，暂存于污泥临时堆场，用作终了平台绿化覆土；废机油、含油手套、含油抹布经收集后，暂存于危废暂存间，定期交由有相应资质的单位处置；生活垃圾收集后由环卫部门统一清运处置。

（六）落实和优化运营期各项噪声防治措施。通过选用低噪声设备、安装减震垫、润滑保养、合理布局、定期维护等措施降低噪声对周围环境的影响，避免扰民。

（七）按照《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）相关要求，严格落实运营期、矿山服务期满后的生态保护及恢复措施。及时覆土绿化矿山边坡终采

面。矿山服务期满后，拆除场地建构筑物及设备，对矿区、

生产加工场地等严格按照矿山地质环境保护与治理恢复方案中的措施进行生态恢复。

（八）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，制定突发环境事件应急预案，定期开展应急演练，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格落实生态环境监测计划，建立边坡监测及预警预报系统，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平。

（九）加强公众参与。项目在运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（十）其它应注意的事项按国家相关法律法规和“报告表”提出的相关要求落实。

四、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，竣工后必须按规定程序开展竣工环境保护验收，并在调试排污前按要求完成排污登记。

五、请市生态环境保护综合行政执法支队和西区生态环境局负责开展该项目的 “三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批复后的“报告表”送达西区生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2022年6月30日