攀枝花市生态环境局

关于攀枝花市晶磊新材料有限公司

石英砂加工提纯项目环境影响报告表的批复

- 攀枝花市晶磊新材料有限公司：

- 你公司《石英砂加工提纯项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

- 一、项目位于西区格里坪特色产业园区国正工贸内，在原有生产车间分两期建设2条生产工艺、规模相同，磨矿工序不同的石英砂加工提纯生产线，一期采用石碾磨矿，二期采用球磨机磨矿。主要建设内容为：新建2个破碎筛分车间、2个磨矿磁选车间、2个酸洗车间、2个烘干车间，利旧原有办公生活区及部分生产、环保等设施设备，并配套辅助工程、仓储工程及环保工程等。项目建成后，年加工石英砂矿石60万吨，产普通石英砂20万吨、烘干砂5万吨、低铁石英砂23万吨、高纯石英砂2万吨。项目总投资5000万元，其中环保投资110万元。

二、攀枝花市英皓环保科技有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制项目环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合园区及园区规划环评要求 。在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“ 三同时 ”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。

（二）严格落实运营期各项大气污染防治措施。破碎、烘干机卸料、成品包装、烘干等工序产生的废气经收集后通过布袋除尘器处理，后经15m高排气筒排放；锅炉废气经收集后通过布袋除尘器处理，后经35m高排气筒排放。通过封闭厂房、各物料堆场，洒水降尘、定期清扫等措施控制装卸料、破碎、筛分过程中产生的无组织废气。严格落实全市货运脏车整治要求，密闭运输物料、设置车辆冲洗区、建立车辆清洗台账、安装厂区出入口监控设施，做到脏车不出厂。

（三）严格落实运营期各项水污染防治措施。项目区域实行“雨污分流”，初期雨水收集沉淀后回用；水洗脱酸废水及树脂再生废水经酸碱中和后，与除泥废水、堆场渗滤水、地坪冲洗废水一并进入废水浓缩斗处理后回用于水洗工序；洗车废水沉淀后循环使用；锅炉蒸汽冷凝水收集后循环使用；锅炉排污水用于道路控尘；生活污水经化粪池+一体化生化处理装置处理后用于项目区道路控尘。严格落实危废暂存间、酸洗车间、污泥临时堆场等区域的重点防渗措施，防止污染地下水和土壤环境。

（四）严格落实运营期固废处置措施，按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。铁尾泥、酸化沉渣   等废水浓缩斗污泥经压滤脱水后，临时堆存于污泥临时堆场，根据固废类别进行处置，未确定类别前按危险废物管理，与其他危险废物分区暂存，后交有相应资质的单位处置。破碎、烘干除尘清灰收集后作为生产原料使用；生物质燃烧灰渣、锅炉除尘清灰经收集暂存于灰渣堆场后外售；废钢球经收集后外售；废离子交换树脂返回生产厂家；废润滑油、废液压油、废油桶及草酸、柠檬酸废包装袋暂存于危废暂存间，定期交有相应资质的单位处置。生活垃圾交环卫部门统一处置。

（五）严格落实运营期各项噪声防治措施。采取厂房隔声、选用低噪声设备、基座安装减震垫、定期维护等措施确保厂界噪声达标，避免扰民。

（六）高度重视环境风险防范工作。 严格落实 “报告表” 提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其它应注意的事项按国家相关法律法规和“报告表”提出的相关要求落实。

四、“报告表”预测本项目实施后污染物排放量为：SO21.89t/a，NOX4.55t/a，你公司在生产运营过程中必须严格落实总量控制要求。

五、 项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，竣工后必须按规定程序开展竣工环境保护验收和申领排污许可证或进行排污登记。

六、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批准之日起，如项目超过5年方决定建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、请市生态环境保护综合行政执法支队和西区生态环境局负责抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批复后的“报告表”送达西区生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2022年6月29日