攀枝花市生态环境局

关于攀枝花青杠坪矿业有限公司威龙州

尾矿库扩容工程环境影响报告书的

批复

攀枝花青杠坪矿业有限公司：

你公司《威龙州尾矿库扩容工程环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉。经研究，批复如下。

- 项目位于四川米易白马工业园区白马功能区（米易县白马镇威龙村），对现有尾矿库进行加高扩容，并对尾矿处理区进行改建。（一）加高扩容部分。从原设计最终堆积标高1730m加高至1752m，占地面积由57.05hm2增加至70.05hm2，新增有效库容566.8万m3，新增服务年限5.6年。项目建成后，尾矿库仍采取湿式堆存、上游法堆填筑坝，等级仍为二等库，有效库容达到2566.8万m3，总服务年限达到18.7年。主要建设内容包括：1730m以上的堆积坝、排洪系统、排渗系统等，并配套建设相关的监测系统、运输道路、渗滤液收集地沟等公用工程和环保工程。（二）尾矿处理区

- 改建部分：拆除现有2台渣浆泵，新增1台旋流器、3台脱水筛、4台渣浆泵、1个尾矿中转池和1座机制砂堆场，尾矿处理工段采用旋流分级+脱水筛分工艺对尾矿进行筛分，生产机制砂。改建后，年处理尾矿230.31万t，年产机制砂69.12万t。项目总投资5000万元，其中环保投资1518.6万元。

二、四川省国环环境工程咨询有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制项目环境影响报告书。在严格落实“报告书”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行。我局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告书”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作：

（一）加强项目施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废气、废水、固废、噪声对周围环境的影响。严格落实“以新带老”措施，确保原有项目环境问题整改到位。

（二）严格落实生态防护措施。施工期优化各工程布局，施工营地、施工场地设置在库区征地范围内，减少临时占地范围；严格控制施工便道、管沟、管道的作业带宽度，减少弃土量和对周围植被的破坏，施工结束后按原有土壤层进行回填覆绿；挖填方作业尽量避开雨季，避免雨水冲刷造成大量水土流失；项目采取边堆放边覆土的方式，及时对坝坡面进行覆土绿化；尾矿库服务期满后及时封场，严格按照复垦方案及相关要求进行复垦。

（三）严格落实各项大气污染防治措施。施工期采取洒水、遮盖、湿式作业等方式控制堆场、卸料、物料中转、土石方开挖、道路运输、隧道钻孔等施工产生的无组织扬尘。运营期，对尾矿库放矿子坝作业平台及内外坡面、干滩面、放矿作业区等设置移动式射雾器进行洒水控尘；尾矿库靠敏感点一侧设置绿化带减少无组织扬尘。

（四）严格落实各项水污染防治措施。施工期，施工废水经收集沉淀后循环使用；管道试压废水收集后送至选矿厂高位水池回用；隧洞涌水、施工期场内雨水分别收集沉淀后作为施工控尘用水。做好挡护措施，严禁污水、污泥等直接排入水体。运营期，区域采取“雨污分流、清污分流”措施，尾矿库上游洪水经“明渠+沉砂池+2#平洞”收集处理后，汇入竖井经排洪隧洞引至下游排放；尾矿库内洪水经“8#排水井+排水管+1#平洞”收集后，汇入竖井经排洪隧洞引至下游排放；尾矿库坝坡排水通过排水沟+坝肩截洪沟引至下游排放；尾矿库澄清水收集沉淀后一部分作为控尘用水，一部分输送至选矿厂高位水池循环使用；渗滤液通过盲沟+导水管+支管+总管引至拦渣坝下游的渗滤液收集池沉淀处理后，输送至选矿厂高位水池循环使用；机制砂堆场渗滤水经收集沉淀后输送至选矿厂高位水池循环使用；职工生活污水依托公司选矿厂化粪池+一体化生化装置处理，消毒后作为选矿厂生产用水。

（五）严格落实地下水防治措施。严格落实尾矿库、渗滤液收集池、渗滤液中转池、浓缩池、渗滤液收集沟、尾矿中转池、事故池、排洪隧洞、危废暂存间等重点防渗区域应做好防渗工作，防止污染地下水和土壤环境。按要求开展地下水跟踪监测工作。

- （六）严格落实固废处置措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则，加强对各类固体废弃物管理。施工弃方送排土场堆存；建筑垃圾分类回收利用，不能利用的部分送建筑垃圾填埋场；渗滤液收集池污泥经打捞后送尾矿库堆存；依托选矿厂危险废物暂存间，加强废润滑油等危险废物的收集、贮存管理，认真落实转运联单制度，交由具有相应资质的单位进行处置；生活垃圾收集后交由环卫部门清运。

（七）落实并优化噪声治理措施。通过选用低噪声设备、墙体阻隔、距离衰减、定期维护、合理安排作业时间、地势阻隔等噪声缓解措施，确保项目周围区域噪声符合相应功能区要求，防止噪声扰民。

（八）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项风险防范措施，设置位移监测设施，设置事故池、截污拦挡设施等，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制度，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（九）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

四、项目必须严格执行环保“三同时”制度、排污许可制度，竣工后必须按规定程序开展竣工环境保护验收，并在调试排污前由产生尾矿的排污单位申领排污许可证或填报排污登记表，按照排污许可管理的规定排放尾矿及污染物，并落实相关环境管理要求。

五、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批准之日起，如项目超过5年方决定建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请市生态环境保护综合行政执法支队和米易生态环境局负责抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批复后的“报告书”送达米易生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2022年5月7日