攀枝花市生态环境局

关于盐边县金谷煤业有限责任公司

（1井）扩建工程项目环境影响

报告书的批复

盐边县金谷煤业有限责任公司：

你公司《（1井）扩建工程项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉。经研究，批复如下。

- 一、项目位于盐边县红果彝族乡三滩村，将矿区面积缩减至0.7028km2，采用平硐开拓方式地下开采10个煤层，开采深度由+2020米至+1500米。项目利旧现有设施设备，改造现有井筒，提升部分设备能力，将年开采能力由9万吨/年扩至30万吨/年，设计开采17.7年。主要设置开采井巷、平硐、工业场地、储煤场、矸石中转场、炸药库、瓦斯抽放泵站，配套建设井下通风系统、空压站、材料库、矿井水处理站、办公生活区等辅助设施。项目总投资10790.32万元，其中环保投资257万元。

二、四川世安翊环保科技有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制项目环境影响报告书。“报告书”认为项目符合国家产业政策，选址符合当地规划要求。在严格落实“报告书”提出的生态环境保护对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告书”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）严格按照矿山生态环境保护与污染防治技术相关要求，加强建设期和运营期环境保护工作，优化开采工艺设计及设备选型，落实环保投资及各项污染防治设施建设，明确单位内部环境管理机构、人员；认真履行环境保护“三同时”制度，加强各类设施的运行维护管理，确保各项设施稳定运行及污染物稳定达标排放；强化环境管理，杜绝事故污染，确保环境安全。

（二）严格落实建设期污染防治措施和生态保护措施，合理布置施工场地，施工活动应控制在征地范围内，做好施工废水、废气、固体废物的处置和综合利用，落实水土保持措施，减少水土流失。

（三）严格落实运营期各项大气污染防治措施。封闭储煤场、矸石中转场，料仓、翻卸点、转运点安装喷雾洒水控制无组织粉尘。井下采取湿式掘进、回采，各转载点、装卸矿点安装喷雾器进行洒水控尘，工作面、回风井、主要运输巷等定期进行洗壁，减少扬尘产生量。通过硬化矿区运输道路、定期清扫等措施控制道路扬尘；严格落实全市货运脏车整治要求，密闭运输物料、设置车辆冲洗区、建立车辆清洗台账，做到脏车不上路。

（四）严格落实运营期各项水污染防治措施。项目区域实行“雨污分流”，场地内初期雨水收集澄清后回用于地面生产用水。矿井涌水收集沉淀后回用于井下开采、地面设施洒水降尘，富余部分达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类标准后排入三滩沟。矸石中转场淋溶水收集沉淀后回用于矸石场洒水降尘。车辆冲洗废水、机修废水经沉淀后用于控尘。生活污水经二级生化处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后，用于绿化、农灌。

（五）严格落实运营期地下水污染防治措施。按照相关要求，落实分区防渗措施，防止地下水环境污染。对机修间、柴油储存区域、生活污水处理装置、危废储存间等进行重点防渗。设置监测井，定期对下游地下水水质进行监测。

（六）严格落实运营期固废处置措施，按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。采矿废石直接回填井下采空区。采煤矸石部分充填采空区和废弃井巷，部分经临时转运场暂存后定期外售用作制砖原料。沉淀池污泥脱水后混入原煤出售。废机油、废机油桶、废蓄电池、废液压油等危险废物暂存于危废暂存间，后交有相应资质的单位处理。生活垃圾经收集后，交环卫部门统一清运处置。

（七）严格落实运营期各项噪声治理措施。通过建筑隔声，选用低噪声设备，安装基础减振、消声装置，合理安排爆破、运输时间，定期维护等措施降低噪声对周围环境的影响，避免扰民。

（八）按照《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）相关要求，严格落实运营期、矿山服务期满后的生态保护及补偿措施。平整、充填由开采引起的土地沉陷、裂缝、下沉，恢复原土地使用功能。扶栽或补种因沉陷造成的树木倾倒。设置地表移动变形观测站，进行地表变形监测。矿山服务期满后，拆除场地建构筑物及设备，对各工业场地、地表沉陷区等严格按照矿山地质环境保护与治理恢复方案中的措施进行生态恢复，对项目实施造成的生态影响进行补偿。

（九）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

（十）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（十一）其他应注意的事项应按照国家相关法律法规和“报告书”提出的相关要求落实。

四、“报告书”预测本项目实施后污染物排放量为CODcr 0.94t/a、NH3-N 0.05t/a,你公司在生产运营过程中必须严格落实总量控制要求。

五、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，竣工后必须按规定程序开展竣工环境保护验收，并在调试排污前申领排污许可证。

六、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批准之日起，如项目超过5年方决定建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、请市生态环境保护综合行政执法支队和盐边生态环境局负责抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批复后的“报告书”送达盐边生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2022年4月26日