攀枝花市生态环境局

关于四川省盐边县中干沟钒钛磁铁矿综合开发利用项目环境影响报告书的批复

攀枝花昆钢集团有限公司：

你公司《四川省盐边县中干沟钒钛磁铁矿综合开发利用项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉。经研究，批复如下。

- 项目位于攀枝花市盐边钒钛产业开发区新九工矿区内，拟采用无底柱分段崩落法的地下开采方式开采钒钛磁铁矿。矿区面积3.102km2，开采标高自+1496m至+310m，分三期开采，一期开采900m标高以上矿体，二期开采600m~900m标高之间矿体，后期开采600m标高以下矿体，采用箕斗竖井+辅助竖井+斜坡道开拓。主要建设地下采场、井下破碎站、4处工业场地、4个地表矿仓、6个废石场、炸药库、胶带运输系统，配套建设井下通风系统、机修间、油品间、空压站、材料库、办公生活区、矿山道路等辅助设施。项目建成后，年开采能力700万吨，设计开采44年。项目总投资约32.57亿元，其中环保投资9255万元。

二、四川众望安全环保技术咨询有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制项目环境影响报告书。“报告书”认为项目符合国家产业政策，选址符合当地规划要求。在严格落实“报告书”提出的生态环境保护对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告书”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）严格按照矿山生态环境保护与污染防治技术相关要求，加强建设期和运营期环境保护工作，优化开采工艺设计及设备选型，落实环保投资及各项污染防治设施建设，明确单位内部环境管理机构、人员；认真履行环境保护“三同时”制度，加强各类设施的运行维护管理，确保各项设施稳定运行及污染物稳定达标排放；强化环境管理，杜绝事故污染，确保环境安全。

（二）严格落实建设期污染防治措施和生态保护措施，合理布置施工场地，施工活动应控制在征地范围内，做好施工废水、废气、固体废物的处置和综合利用，落实水土保持措施，减少水土流失。

（三）严格落实运营期各项大气污染防治措施。封闭地表矿仓，上料口、落料口经布袋除尘器处理后，通过18米高排气筒排放。凿岩、爆破、放矿、破碎、运输等环节产生的粉尘通过回风井排至地面。采取湿式凿岩，各转载点、装卸矿点、采掘面安装喷雾器进行洒水控尘，进风井、运输平巷等定期进行洗壁，爆破、采矿、掘进时进行事前洒水洗壁，封闭破碎系统、矿仓等方式减少扬尘产生量。废石场采取边排土、边复垦的作业方式，对暂时不扰动的堆体表面拍实、喷洒抑尘剂、覆盖彩条布的方式控制扬尘。通过硬化矿区运输道路、定期清扫等措施控制道路扬尘；严格落实全市货运脏车整治要求，密闭运输物料、设置车辆冲洗区、建立车辆清洗台账，做到脏车不上路。

（四）严格落实运营期各项水污染防治措施。项目区域实行“雨污分流”，场地内初期雨水收集澄清后回用于项目区控尘洒水。地下涌水收集沉淀处理后回用于井下开采、地面设施洒水降尘以及配套建设的选矿厂，富余部分达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类标准后用管道排入巴拉河。废石场淋溶水回用于配套选厂、废石场、工业场地、废石运输胶带系统洒水降尘。车辆冲洗废水经沉淀后用于洗车，生活污水经化粪池+一体化生化处理装置（含消毒措施）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后回用于矿区、废石场、工业场地等绿化。

（五）严格落实运营期地下水污染防治措施。按照相关要求，落实分区防渗措施，防止地下水环境污染。对机修间、井下维修硐室地面、油品间、柴油间、生活污水处理装置、危废储存间等进行重点防渗。对地下水渗流场和场址附近范围地下水水位动态进行长期观测。同时设置监测点，对工程运行后废石场附近区域的地下水水质进行监测。

（六）严格落实运营期固废处置措施，按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。采矿废石升井后直接通过封闭的胶带通廊运往废石场堆存。沉淀池污泥、地表矿仓除尘灰运至配套选矿厂作为原料。废钻头钻杆外售至废品收购站，废矿灯厂家回收。废矿物油、废油桶等危险废物暂存于危废暂存间，后交有相应资质的单位处理。生活垃圾经收集后，交环卫部门统一清运处置。

（七）严格落实运营期各项噪声治理措施。通过选用低噪设备，安装基础减振、橡胶垫、消声器，合理安排爆破、运输时间，定期维护等措施降低噪声对周围环境的影响，避免扰民。

（八）按照《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）相关要求，严格落实生态保护及补偿措施。各类弃渣严格按规定处置，禁止随意堆放，及时对施工临时占地进行生态恢复，控制和减少新增水土流失。建立地表错动范围的监测系统，进行地表变形监测。监测地表塌陷区，直至地表塌陷趋于稳定。

（九）按“报告书”要求根据不同时段（建设期、运营期、矿山服务期满后）分别落实生态恢复措施，对破坏的草地、林地、园地、旱地及时采取生态修复措施，植被恢复系数须达到国家和地方规定的指标要求。矿山服务期满后，拆除场地建构筑物及设备，对各工业场地、地表塌陷区等严格按照矿山地质环境保护与治理恢复方案中的措施进行生态恢复，对项目实施造成的生态影响进行补偿。

（十）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

（十一）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（十二）其他应注意的事项应按照国家相关法律法规和“报告书”提出的相关要求落实。

四、“报告书”预测本项目实施后污染物排放量为CODcr 67.11t/a、NH3-N 3.36 t/a,你公司在生产运营过程中必须严格落实总量控制要求。

五、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，竣工后必须按规定程序开展竣工环境保护验收，并在调试排污前申领排污许可证。

六、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批准之日起，如项目超过5年方决定建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、请市生态环境保护综合行政执法支队和盐边生态环境局负责抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批复后的“报告书”送达盐边生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2022年3月18日