攀枝花市生态环境局

关于攀枝花金原科技有限公司

钒钛微合金前沿新材料中试项目

环境影响报告书的批复

攀枝花金原科技有限公司：

你公司《钒钛微合金前沿新材料中试项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉。经研究，批复如下。

- 项目位于盐边县安宁工业园区内，新建1条钒钛微合金前沿新材料中试生产线。主要建设原料预处理车间、一次还原车间、磨选车间、二次还原车间，配套建设液氨制氢、制氮系统，循环水系统，脱盐水系统，原料、成品库，氢气、液氨、氮气储存罐等公辅、储运工程。项目建成后，年产试验产品钒钛微合金1万吨、钛中矿5000吨。项目总投资7000万元，其中环保投资320万元。

二、四川省工业环境监测研究院受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制项目环境影响报告书。在严格落实“报告书”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告书”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）加强施工期环境管理，落实“以新带老”措施，采取有效措施减轻或消除施工期场地清理、厂房建设等产生的废水、废渣、噪声、扬尘对周围环境的影响。

（二）严格落实运营期各项大气污染防治措施。项目原料成型工段投料、搅拌产生的粉尘捕集后经布袋除尘器处理，后通过20米高排气筒排放。一、二次还原烟气分别收集、二次燃烧后引至石灰乳喷淋脱硫除尘设施进行处理，后通过20米高排气筒排放。密闭气流磨和筛分机，产生的粉尘经布袋除尘器处理后在厂房内排放。采取在原料堆场设置雾化喷淋设施、封闭厂房、密封液氨储罐、硬化厂区等方式控制无组织废气排放。食堂油烟经收集净化后，通过专用烟道引至食堂楼顶排放。严格落实全市货运脏车整治要求，密闭运输物料、设置车辆冲洗区、建立车辆清洗台账、安装厂区出入口监控设施，做到脏车不出厂。

（三）严格落实运营期各项水污染防治措施。项目区域实行“雨污分流”。屋顶雨水引至排水沟排出项目区外，初期雨水收集沉淀后用于厂区绿化或道路洒水。一、二次还原炉冷却废水大部分循环使用，小部分排至磨选工段使用。磨选工段产生的废水经离心机过滤+三级沉淀后循环使用。车间地坪冲洗废水、中和后的实验废水、纯水制备浓水排至磨选工段使用。脱硫废水、洗车废水收集沉淀后循环使用。在园区管网完善前，生活污水经自建二级生化处理设施处理后用于厂区绿化，园区管网完善后，生活污水经污水管网进入园区污水处理厂处理。严格落实防渗措施，危废暂存间、事故应急池、液氨储罐区、磨选车间沉淀池、生产废水沉淀池按规定做好重点防渗，防止污染地下水和土壤环境。

（四）严格落实运营期固废处置措施，按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。脱硫石膏送安宁园区渣场堆存，废分子筛、废过滤介质由供应商回收，除尘灰、水淬池沉渣、沉淀池污泥返回原料成型工序或磨选工段做原料。磨矿废水处理池污泥在危险特性鉴别前按照危险废物进行管理，鉴别后按照鉴别类别进行处理。生活垃圾交环卫部门统一处置。废机油、废催化剂、废活性炭、废油桶、实验废液分类暂存于危废暂存间，后交有相应资质的单位处置。

（五）严格落实运营期各项噪声治理措施。采取厂房隔声、基座减震、进（排）风口消声、合理布局、定期维护保养等措施确保厂界噪声达标。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其他应注意的事项按国家相关法律法规和“报告书”提出的相关要求落实。

四、“报告书”预测项目实施后污染物排放量为SO22.93t/a、NOX2.04t/a、CODcr 0.161 t/a、NH3-N 0.0162 t/a,你公司在生产运营过程中必须严格落实总量控制要求。

五、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，竣工后必须按规定程序开展竣工环境保护验收，并在调试排污前申领排污许可证。

六、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批准之日起，如项目超过5年方决定建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、请市生态环境保护综合行政执法支队和盐边生态环境局负责抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批复后的“报告书”送达盐边生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2022年1月29日