攀枝花市生态环境局

关于盐边县地富工贸有限公司

年产25万吨钛精矿生产线技改项目

环境影响报告书的批复

盐边县地富工贸有限公司：

你公司《年产25万吨钛精矿生产线技改项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉。经研究，批复如下。

一、项目位于攀枝花市盐边县安宁工业园区，扩能改造厂区现有一期钛精矿干选生产线，拆除二期钛精矿干选生产线，新建1条浮选钛精矿烘干生产线。主要建设内容为：增大现有一期钛精矿干选生产线烘干筒转速、给料速度、热风量，更换大功率的干式选钛磁选机组、布袋除尘器，新增尾矿再选磁选机组、间接烘干机、冷却筒等配套设备设施。项目建成后，年入选钛中矿20万吨，年产钛精矿15万吨、次铁精矿2.2万吨、粗钛中矿1万吨，烘干浮选钛精矿10万吨。项目总投资1000万元，其中环保投资162万元。

二、四川省国环环境工程咨询有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制项目环境影响报告书。“报告书”认为项目符合国家产业政策，选址符合规划及规划环评要求。在严格落实“报告书”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告书”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）加强施工期环境管理，严格落实“以新带老”措施，依法依规处置原生产线遗留环境问题，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。

（二）严格落实运营期各项大气污染防治措施。湿钛中矿烘干工序废气经旋风+布袋+喷淋脱硫塔（石灰石/石膏法）处理后，通过离地18.5米高排气筒排放；浮选钛精矿烘干生产线烘干机锅气及冷却筒卸料产生的颗粒物经旋风除尘器+喷淋脱硫塔（石灰石/石膏法）+碱液喷淋塔处理后，经离地18.5米高排气筒排放；浮选钛精矿烘干机燃料烟气经布袋除尘器处理后，经离地15米高排气筒排放；封闭干钛中矿仓、钛精矿仓、冷却筒卸料点、磁选机、包装卸料点、皮带落料点，产生的颗粒物经布袋除尘器处理后，通过离地15米高排气筒排放；通过封闭生产车间、矿仓，设置雾化喷嘴洒水等方式控制无组织排放；通过硬化厂区道路、定期清扫等措施控制道路扬尘；严格落实全市货运脏车整治要求，密闭运输物料、设置车辆冲洗区、建立车辆清洗台账、安装厂区出入口监控设施，做到脏车不出厂。

（三）严格落实运营期各项水污染防治措施。项目区域实行“雨污分流”，厂区外上游雨水截流后引至排水沟，初期雨水收集沉淀后用于控尘；喷淋脱硫塔和碱液喷淋塔废水经各自配套的循环水池收集沉淀后循环利用，定期更换的碱液喷淋废水回喷于湿浮选钛精矿堆场；冷却筒、燃烧机冷却废水经冷却水池收集冷却后，循环利用；浮选钛精矿原料堆场渗滤水和湿钛中矿原料堆场渗滤水经收集后，送至碱液喷淋塔循环水池回用；车辆轮胎冲洗废水、车间地坪冲洗废水经收集后引流至沉淀池澄清，后重复利用；生活污水经隔油池+化粪池+一体化生化处理装置处理后，用于绿化。严格落实危废暂存间、一体化生化处理装置、事故水池、1#~3#循环水池区域的重点防渗措施，防止污染地下水和土壤环境。

（四）严格落实运营期固废处置措施，按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。尾矿经收集后送选矿厂作原料使用，脱水后的脱硫石膏渣送安宁园区渣场堆存，生产线收集的除尘灰作为磁选原料使用，浮选钛精矿仓进料、包装及中转处收集的除尘灰作为产品出售，燃料机除尘灰及灰渣作农肥使用，各水池污泥脱水晾晒后返湿钛中矿原料堆场作原料使用，废机油桶装收集，与废油桶暂存于危废暂存间，后交有相应资质的单位处理。生活垃圾收集后交环卫部门统一清运处置。

（五）严格落实运营期各项噪声治理措施。采取夹芯彩钢瓦厂房隔声、基座安装减震垫、加装消声器、定期维护等措施确保厂界噪声达标。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在运行管理中，应根据公众的反映，加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其它应注意的事项按国家相关法律法规和“报告书”提出的相关要求落实。

四、“报告书”预测项目实施后污染物排放量为SO215.65t/a、NOX9.9t/a、VOCS0.31t/a,你公司在生产运营过程中必须严格落实总量控制要求。

五、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，按照规定程序开展竣工环境保护验收，并在调试排污前变更排污许可证。

六、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批准之日起，如项目超过5年方决定建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、请市生态环境保护综合行政执法支队和盐边生态环境局负责抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批复后的“报告书”送达盐边生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2022年1月27日