攀枝花市生态环境局

关于攀枝花市东区疾病预防控制中心

和突发公共卫生事件指挥中心建设项目

环境影响报告书的批复

攀枝花市东区疾病预防控制中心：

你中心《攀枝花市东区疾病预防控制中心和突发公共卫生事件指挥中心建设项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉。经研究，批复如下。

一、项目位于攀枝花市东区炳二A23-A52/2020-01地块（现玛尚小区东侧堡坎下空地），建设1栋综合楼和1栋实验楼。综合楼用于业务和办公，实验楼设置微生物实验、理化实验、PCR实验用房及配套的设备用房、水池、车库、实验废水处理站等辅助设施，生物安全等级为P2，主要承担食品理化性质和微生物检测、水质监测、职业卫生监测、慢性病、地方病检测、艾滋病毒检测、结核检测、新冠病毒、轮状病毒、流感病毒等检测任务。项目建成后，年检测水质及食品中普通微生物和部分病原菌样品约200个，艾滋病毒相关实验样品约5000个，饮用水水质样品10个，碘盐、尿碘样品约600个。在发生突发卫生事件时进行结核病实验、免疫实验，公共场所水质、食品检测，新冠病毒、轮状病毒、流感病毒等传染病防治检测，但不涉及动物实验。项目总投资1亿元，其中环保投资344.1万元。

二、四川省国环环境工程咨询有限公司受你中心委托对该项目开展环境影响评价，编制项目环境影响报告书。“报告书”认为项目符合国家产业政策，选址符合规划。在严格落实“报告书”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你中心应进一步落实项目的各项环境保护措施，确保项目对环境的不利环境影响能够得到缓解和控制。

三、落实各项环保措施，强化日常管理和维护，确保污染物达标排放。

（一）落实和优化运营期各项大气污染防治措施。项目产生的病原微生物废气经Ⅱ级A2型生物安全柜内的高效过滤器过滤后在室内排放。理化实验中的有机废气经活性炭吸附处理，酸雾、氨气等无机废气经碱液喷淋处理，后经风井收集至实验楼屋顶排放。实验废水处理站臭气经活性炭过滤后排放。柴油发电机废气经自带净化装置处理后，通过专用排风管道引至地面排放。食堂油烟经油烟净化装置处理后，通过专用烟道引至屋顶排放。强化废气处理设施的管理和维护，定期及时更换活性炭和过滤介质，确保废气处理效果。

（二）落实和优化运营期各项水污染防治措施。项目区域实行“雨污分流，清污分流”，雨水收集后通过雨水系统排走。实验废水、洗衣废水、酸雾喷淋塔废水收集进入实验废水处理站处理，达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后，与办公生活污水、纯水制备浓水一并经市政污水管网进入小沙坝污水处理厂处理。进一步落实危废暂存间、储油间、实验废水处理站等区域的重点防渗管理，防止污染地下水和土壤环境。

（三）落实和优化运营期固废处置措施。项目纯水制备废填料、生活垃圾交环卫部门统一清运处置。未沾有危险废物的废包装盒（袋）外售至废品回收站。食堂油烟净化废油和隔油池废油委托餐厨垃圾处理单位处置。医疗废物、实验废水处理站污泥、实验室废液、废超细玻璃纤维纸、废活性炭、酸雾喷淋塔废填料等危险废物分类收集后暂存于危废暂存间，后交有相应资质的单位处置。

（四）落实和优化运营期各项噪声治理措施。选用低噪声设备、安装减震垫、潜水安装水泵、埋地安装实验废水处理站并置于绿化带内、通排风设备安装消声器等措施控制并减少噪声和振动对周围环境的影响。

（五）高度重视环境风险防范工作。落实“报告书”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强危废暂存间、实验废水处理站、高效过滤器等设施设备的日常维护与管理，确保正常运行，防止污染事故发生。制定完善可靠的应急预案，落实应急设施、措施，有效控制环境风险的发生及其不利影响。

（六）加强公众参与。项目在运行管理中，应根据公众的反映，加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（七）其它应注意的事项按国家相关法律法规和项目“报告书”提出的相关要求落实。

四、“报告书”预测本项目实施后污染物排放量为：CODcr 0.19t/a、NH3-N 0.02t/a、VOCS 0.0005t/a，NOx 0.0013t/a，你中心在生产运营过程中必须严格落实总量控制要求。

五、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，竣工后必须按规定程序开展竣工环境保护验收，并在调试排污前申领排污许可证。

六、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。

七、请市生态环境保护综合行政执法支队和东区生态环境局负责抓好项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你中心应在收到本批复15个工作日内将批复后的“报告书”送达东区生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2022年1月25日