攀环审批〔2022〕14号

攀枝花市生态环境局

关于攀枝花市营曦页岩砖厂新型节能、环保烧结空心砖、烧结自保温砌块生产线技术

改造提升项目环境影响报告表的批复

攀枝花市营曦页岩砖厂：

你厂《新型节能、环保烧结空心砖、烧结自保温砌块生产线技术改造提升项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉 ，经研究，现批复如下。

- 项目位于仁和区平地镇平地村斗会田组76号，主要建设内容包括页岩矿山开采和砖厂两部分。其中矿山开采建设露天采场1个，矿区面积为0.0116km2，开采标高+1880m至+1862m，开采规模为6万t/a。项目砖厂在原址技改，拆除原有1座22门轮窑等生产设备设施，新建1条制砖生产线，主要建设1个粉煤灰罐仓、1个原料制备车间、1个制坯间、1个陈化库、1个环状式焙烧车间（内含1座旋转隧道窑），建成后可年产5000万匹标砖。项目总投资1831.95万元，其中环保投资290.01万元。

二、攀枝花市英皓环保科技有限公司受你厂委托对该项

目开展环境影响评价，编制项目环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家产业政策和当地规划要求。在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作：

（一）严格贯彻执行“预防为主、保护优先”原则，按照《非金属矿行业绿色矿山建设规范》要求，与项目同步开展环保相关设施设计，将环保措施纳入招标、施工承包合同，确保项目环保资金，落实公司内部环境管理部门、人员和管理制度等工作。

（二）严格落实施工期各项污染控制措施。强化施工期环境管理，结合周围敏感点分布，合理安排施工时间，优化施工场地布设、施工方式，减缓或消除施工废气、废水、噪声对周围环境的影响。

（三）严格按照全市货运脏车整治要求，密闭运输物料、规范设置车辆冲洗装置、建立车辆清洗台账、安装厂区出入口监控设施，做到脏车不出厂。施工现场严格按照“六必须”、“六不准”有关要求，做好项目扬尘污染防治工作。

（四）严格落实开采过程生态环境保护措施和水土保持措施。严格控制作业带范围，控制并减少水土流失，及时做好开采区域生态恢复。根据本采场服务年限，采取工程防护、植被恢复等措施，结合水土保持方案，加强区域生态环境保护，确保生态恢复效果。

（五）落实和优化运营期各项大气污染防治措施。项目粉煤灰罐仓顶里颗粒物通过罐仓顶部自带的滤筒式除尘器处理后，通过15米高的排气筒排放。砖厂隧道窑烟气经烟气净化塔使用双碱法进行脱硫、脱氟、脱硝、除尘处理后经17米高排气筒排放；煤矸石、页岩、弃土破碎筛分及转运工序产生的颗粒物经布袋除尘器处理后经15米高排气筒排放；项目页岩开采过程使用移动式射雾器喷水降尘；矿山、砖厂无组织粉尘采用喷雾增湿等措施进行控制;通过硬化厂区道路、定期清扫等措施控制道路扬尘。

（六）落实和优化运营期各项水污染防治措施。烟气净化塔脱硫废水经脱硫废水处理系统处理后，循环利用；矿区扰动面雨水及项目砖厂内雨水经收集地沟引流至雨水收集池，沉淀后分别回用于矿区控尘和道路控尘；出厂车辆轮胎冲洗废水经洗车废水沉淀池沉淀后，重复利用；生活污水经化粪池+一体化生化处理装置处理后，用于项目区绿化浇灌。

（七）落实和优化运营期固废处置措施。合理、规范处置各类固体废弃物，严格落实堆放场地“三防”措施，矿山剥离表土暂存于表土临时堆场，用于矿山服务期满后的覆土绿化；废砖坯及边角料、布袋除尘器除尘清灰及洗车废水沉淀池、雨水收集池污泥返回搅拌工序作原料使用；石膏渣采用少量多次掺入，作为制砖原料；废润滑油、废液压油经铁桶收集后，暂存于危废暂存间，定期交由资质单位处置。

（八）落实并优化各项噪声治理措施。通过选用低噪声设备、合理布局、定期保养、减振、隔声、消声等措施确保厂界达标；采取优化运输时段和运输路线等措施降低噪声对沿线环境的影响，避免噪声扰民。

（九）项目设置的卫生防护距离为原料制备车间、矿山两个单元边界外50米包络线范围，该范围内现无医院、学校和居住区等环境敏感点。今后卫生防护距离范围内不得规划建设医院、学校、居住区等敏感设施，引进项目应注意其环境相容性。

（十）“报告表”预测项目实施后污染物排放量为SO2 7.941t/a、NOx 12.48t/a，你公司在生产运营过程中必须严格落实总量控制要求。

（十一）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（十二）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（十三）其他应注意的事项按“报告表”、国家相关法律法规、专家技术审查意见落实。

四、项目在实施中必须依法严格执行环保“三同时”制度。项目调试排污前必须按照国家排污许可证有关管理规定要求，向我局申领排污许可证或进行登记，不得无证排污和不按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。

五、请市生态环境保护综合行政执法支队和仁和生态环境局加强对该项目的“三同时”检查和日常监督管理。

你厂应在收到本批复15个工作日内将批复后的报告表送达仁和生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2022年1月30日

抄送：市生态环境保护综合行政执法支队，仁和生态环境局。

攀枝花市生态环境局办公室              2022年1月30日印发