攀枝花市生态环境局

关于攀钢钒能动分公司除盐制水系统升级改造项目环境影响报告表的批复

攀钢集团攀枝花钢钒有限公司：

你公司《攀钢钒能动分公司除盐制水系统升级改造项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

- 项目位于攀枝花东区高新技术产业园区弄弄坪片区攀钢主厂区内，仅在1#除盐水站内进行改建。主要改建内容为：拆除1#除盐水站内所有的生产设备，生产厂房、水池等设施利旧保留；新增1套高效纤维过滤、3套超滤装置、4套一级反渗透装置、3套二级反渗透以及2套EDI等装置。项目改建后，采用“超滤+一级反渗透+二级反渗透+EDI”工艺制备一级、二级除盐水，设计产能一级除盐水448m3/h，二级除盐水220m3/h。停运2#除盐水站、老、新软水站，不拆除。项目总投资2998万元，其中环保投资50万元。

二、四川省国环环境工程咨询有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制项目环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合规划和规划环评要求。在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）加强施工期环境管理，落实“以新带老”措施，依法依规处置拆除或更换设备时产生的环境问题，采取有效措施减轻或消除施工期产生的废水、废渣、噪声、扬尘对周围环境的影响。

（二）严格落实营运期各项水污染防治措施。项目区域实行“雨污分流，清污分流”，项目初期雨水利旧现有厂区内的设施进行收集处理。预处理设备以及超滤装置反洗废水排入钢花污水处理站处理；一级反渗透装置反渗透浓水收集于废水池后，由厂区循环水管网输送至送西渣场泼渣使用；二级反渗透装置反渗透浓水返回一级反渗透设备重复使用；EDI浓水回用于一级除盐水箱；生活污水经热电生活污水处理系统处理后进入四水站作为工业用水循环使用。进一步落实能动分公司废油临时暂存点、攀钢钒公司危险废物临时贮存库、酸碱池等区域的重点防渗要求，防止污染土壤和地下水环境。

（四）严格落实营运期固废处置措施，按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。废填料收集后送炼铁厂作为原料使用；废滤膜、废纤维球、废渗透膜、废EDI膜块经收集后，交由攀枝花钢城集团综合工业有限公司回收利用处置；废矿物油、废矿物油桶等危险废物分类暂存于危废暂存间，定期交有相应资质的单位处置。生活垃圾交环卫部门统一清运处置。

（五）严格落实各项噪声治理措施。采取厂房隔声，基座安装减震垫，合理布局，定期维护等措施确保厂界噪声达标。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其它应注意的事项按“报告表”、国家相关法律法规要求落实。

四、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，按规定程序开展竣工环境保护验收，并按相关程序变更申报排污许可证。

五、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批准之日起，如项目超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

- 六、请市生态环境保护综合行政执法支队和东区生态环境局负责抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

- 你公司应在收到本批复15个工作日内将批复后的“报告表”送达东区生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2021年11月24日