攀枝花市生态环境局

关于马家田尾矿库接替库—中沟湾尾矿库工程建设项目环境影响报告书的批复

攀钢集团矿业有限公司：

你公司《马家田尾矿库接替库——中沟湾尾矿库工程建设项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉。经研究，批复如下。

- 项目位于盐边县桐子林镇中沟湾，新建1座堆放钒钛磁铁矿重选、浮选尾矿的尾矿库及尾矿输送管道、回水管道。尾矿库总坝高198米，堆积坝高118米，总库容9950万立方米，有效库容8533万立方米，为二等库，采取中线法筑坝，设计最终坝顶标高1403米，预计可堆存20年。新建的尾矿输送管道起点位于原尾矿输送线4#管道隧道出口，经倮果加油站北侧进入5#隧道，出隧道后通过管道桥跨道路及河流后进入6#隧道、7#隧道，终点接尾矿库终端矿浆池，全长11.1千米。回水管道起点位于北沟主隧洞与南沟主隧洞交汇处，沿尾矿输送管线敷设，在4#隧道出口处接原回水管线，全长10.8千米。项目主要建设内容包括：拦砂坝、初期坝、堆积坝，配套建设尾矿及回水输送管线、放矿系统、渗滤液回水系统、排洪系统、排渗垫层及排渗墙、安全监控系统、视频监控系统、运输道路、供电供水等公用工程、环保工程。工程项目总投资15.2亿元，其中环保投资1.073亿元。

二、北京中环博宏环境资源科技有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制项目环境影响报告书。在严格落实“报告书”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告书”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）加强施工期及运营期的环境保护工作，落实建设单位内部的环境管理机构、人员等工作。落实环保设计合同，同步开展招标设计和技术施工设计，将环保措施纳入招标、施工承包合同之中。认真执行环境保护“三同时”制度，确保环保措施的有效落实，控制和减小工程建设对生态环境的不利影响。

（二）严格落实生态防护措施。施工期优化各工程布局，施工营地、施工场地设置在库区征地范围内，减少临时占地范围，工程占地、伐林须符合国家相关管理政策。严格控制施工便道、管沟、管道的作业带宽度，减少弃土量和对周围植被的破坏，施工结束后按原有土壤层进行回填覆绿。挖填方作业尽量避开雨季，避免雨水冲刷造成大量水土流失。施工期结束后拆除搅拌站，及时植绿临时表土堆场、清场后的临时占地和粗砂区形成的稳定边坡、平台等区域。尾矿库服务期满后立即实施覆土绿化，严格按照用地复垦方案进行复垦。

（三）严格落实各项水污染防治措施。落实施工期环保措施，泥浆废水、设备及车辆冲洗废水收集沉淀后作施工用水。隧洞涌水及钻孔废水经收集沉淀后作隧道施工降尘或养护用水。施工期场外雨水通过临时围堰进入引流明渠，排至初期坝下游的中沟，场内雨水经排水沟收集沉淀后用作降尘和混凝土养护。管道试压废水自流返回4#隧道出口事故池，泵回攀钢选矿厂使用。做好挡护措施，严禁污水、污泥等直接排入水体。

落实运营期环保措施。项目区域实行“雨污分流”，尾矿库上游雨水通过截洪坝+排水井+竖井+（支）主隧洞引至拦砂坝下游的消力池后排放至中沟。库区粗砂区内雨水通过马道排水沟、纵向排水沟、人字形排水沟、坝坡外侧坝肩截水沟引至拦砂坝下游沉砂池，作旋流分级用水。渗滤液通过堆积坝底排渗垫层+盲沟+主管引至拦渣坝下游的渗滤液沉砂池和收集池沉淀处理后，作粗砂区降尘或旋流分级用水。尾矿库澄清水沉淀处理后通过回水系统，返回攀钢选矿厂作生产用水。生活污水经隔油池和化粪池预处理后进入一体化污水处理设施处理，达到相应标准后用于周边绿化。

- 严格落实尾矿库、坝肩截水沟、渗滤液沉砂池、集水池、事故池、溢洪洞和尾矿输送管线隧道等区域的防渗措施，做好危废暂存间的重点防渗措施，防止污染地下水和土壤环境。按要求开展地下水跟踪监测工作。

（四）严格落实各项大气污染防治措施。落实施工期环保措施，混凝土搅拌产生的废气经脉冲布袋除尘器处理后排放，采取洒水、遮盖、湿式作业等方式控制堆场、卸料、物料中转、土石方开挖、道路运输、隧道钻孔等施工产生的无组织扬尘。严格落实全市货运脏车整治要求，密闭运输物料、设置车辆冲洗区、建立车辆清洗台账、安装厂区出入口监控设施，做到脏车不出场。

落实运营期防治措施，在初期坝轴线和拦砂坝轴线间配置4台雾炮及6道钢索+花洒喷头进行洒水，控制无组织排放。

（五）严格落实固废处置措施。施工期剥离的表土堆存至表土临时堆场，用于后期覆绿。其余开挖的土石方采取回填和堆存至朱矿排土场的方式处理。沉淀池污泥定期清理晾干后，运至朱矿铁路排土场堆存。建筑垃圾分类回收，售至废品收购站或运至建筑垃圾处置场堆存。施工期和运营期的生活垃圾统一交环卫部门清运处置。

（六）严格落实噪声治理措施。采取低噪声设备、回水泵布置在室内、基座安装减震垫、定期维护、合理安排作业时间、地势阻隔等噪声缓解措施，确保项目周围区域噪声符合相应功能区要求，防止噪声扰民。

（七）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项风险防范措施，安装视频监控、水位预警系统、排放报警装置，设置事故池、截污拦挡设施等，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

（八）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

四、项目开工建设前，应依法完备其他行政许可手续。

五、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，竣工后必须按规定程序开展竣工环境保护验收，并在调试排污前申领排污许可证。

六、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批准之日起，如项目超过5年方决定建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

- 七、请市生态环境保护综合行政执法支队和盐边生态环境局负责抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

- 你公司应在收到本批复15个工作日内将批复后的“报告书”送达盐边生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2021年10月22日