攀枝花市生态环境局

关于攀枝花汇拓矿业有限公司龙洞

石灰石矿60万吨技改扩能项目

环境影响报告表的批复

攀枝花汇拓矿业有限公司：

你公司《龙洞石灰石矿60万吨技改扩能项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，经研究，批复如下。

- 项目位于攀枝花市西区龙塘社，对现有石灰石矿开采项目进行扩建，项目选用露天开采方式，扩建前后矿区面积、采矿许可证核定开采标高均不变。项目分南、北两个采区，南采区开采标高为+1590m~+1435m，总开采高度为155m，最终边坡角27°；北采区开采标高为+1790m~+1630m，总开采高度为160m，最终边坡角30°。主要建设内容包括新增部分潜孔钻等矿山开采设备、挡渣坝、截洪沟、表土临时堆场等，并配套建设相关公辅设施和环保工程。项目不设置炸药库、雷管库和排土场。项目建成后开采能力由45万t/a扩至60万t/a，矿山设计服务年限13.6年。项目总投资300万元，其中环保投资34万元。

二、攀枝花市英皓环保科技有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制项目环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合当地规划要求。在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）严格按照矿山生态环境保护与污染防治技术相关要求，加强施工期和运营期环境保护工作，优化开采工艺设计及设备选型，落实环保投资及各项污染防治设施建设，明确单位内部环境管理机构、人员；认真履行环境保护“三同时”制度，加强各类设施的运行维护管理，确保各项设施稳定运行及污染物稳定达标排放；强化环境管理，杜绝污染事故，确保环境安全。

（二）落实施工期污染防治措施和生态保护措施，合理布置施工场地，施工活动应控制在征地范围内，做好施工弃渣、剥离表土的处置和综合利用，落实水土保持措施，减少水土流失，及时做好施工迹地生态恢复。

（三）认真落实“以新带老”措施，强化施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、噪声、扬尘对周围环境的影响。

（四）严格落实运营期各项大气污染防治措施。采取湿式凿岩等湿法作业方式，开采、钻孔、爆破、铲卸装车过程通过洒水、设置喷雾降尘装置，封闭细砂石堆场、中转场及表土临时堆场等措施抑制扬尘；通过定期清扫、洒水车定时洒水等措施控制道路扬尘；严格落实全市货运脏车整治要求，密闭运输物料、设置车辆冲洗区、建立车辆清洗台账，做到脏车不上路。

（五）严格落实运营期各项水污染防治措施。矿区上游雨水经截洪沟分引至周边排放；矿区内扰动面雨水经平台排水沟引流排放；车辆冲洗废水经沉淀后回用；生活污水经化粪池+一体化生化处理装置处理后，用于周边农田灌溉；危废暂存间等重点防渗区域严格落实防渗措施，防止污染地下水环境。

（六）严格落实运营期固废处置措施。剥离表土中熟土堆存至表土临时堆场，作为后期绿化覆土，粘土外售；剥离废石及钻孔产生的岩渣、岩粉外售；废机油经桶装收集后，暂存于危废暂存间，定期交由资质单位处置；生活垃圾收集后由环卫部门统一清运处置。

（七）严格落实各项噪声治理措施。通过选用低噪声设备，安装减震垫、润滑保养，合理布局，定期维护等措施降低噪声对周围环境的影响，避免扰民。

（八）按照《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）相关要求，严格落实生态保护及补偿措施。各类弃渣严格按规定处置，禁止随意堆放，及时对施工临时占地进行生态恢复，控制和减少新增水土流失。加强地表沉降监测，如采矿引起地表沉陷应采取有效防治措施，避免对生态环境造成不利影响。

（九）按“报告表”要求根据不同时段（施工期、运营期、矿山服务期满后）分别落实生态恢复措施，对破坏的草地、林地、园地及时采取生态修复措施，植被恢复系数须达到国家和地方规定的指标要求。矿山服务期满后，拆除地面建筑物，结合区域环境特点，对原矿堆场、工业场地等工程用地进行复垦和植被恢复，植被恢复应尽量利用当地乡土物种，就地开展原生植物移栽，促进植被尽快恢复。

（十）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

（十一）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（十二）其他应注意的事项按国家相关法律法规和“报告表”提出的相关要求落实。

四、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，竣工后必须按规定程序开展竣工环境保护验收，并在调试排污前按要求完成排污登记。

五、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批复之日起，如项目超过5年方决定开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请市生态环境保护综合行政执法支队和西区生态环境局负责开展该项目的 “三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批复后的“报告表”送达西区生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2021年10月21日