攀枝花市生态环境局

关于攀枝花普锐升金属材料有限公司

钛合金项目环境影响报告表的批复

攀枝花普锐升金属材料有限公司：

你公司《钛合金项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

一、项目位于攀枝花东区高新技术产业园区高梁坪片区科技小企业孵化基地现有厂房内，外购钛盘圆、钛合金盘圆为原料，分三期建设1条钛丝冷加工生产线、1条钛合金丝热加工生产线、1条棒材及紧固件加工生产线，配套建设辅助工程、仓储工程、办公生活设施及环保工程等。项目建成后，达到年产100吨钛丝、100吨钛合金丝、100吨棒材及5000万件紧固件的生产规模。项目总投资7700万元，其中环保投资12.2万元。

二、四川云环环保服务有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制项目环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合规划及规划环评要求。在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）加强施工期环境管理，采取有效措施减轻设备安装时产生的噪声，合理处置废弃包装材料等施工期固废。

（二）落实和优化营运期各项大气污染防治措施。酸洗废气经吸罩收集，通过碱液喷淋塔处理后，由15米高排气筒排放；抛光和机加工废气经集气罩收集，通过移动式烟尘净化器处理；无组织废气通过厂房封闭沉降进行控制。

（三）落实和优化营运期各项水污染防治措施。酸洗工序的漂洗废水回用于碱洗喷淋塔，喷淋废水收集于喷淋塔配套水池后循环使用，浓盐水经蒸发干化后作固废处理，生活污水经一体化生活污水处理装置处理后排入园区污水处理厂。落实维修区、表面清洗区和危废暂存间等区域的重点防渗要求，防止污染地下水和土壤环境。

（四）落实和优化营运期固废处置措施，按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。金属废料、收尘灰全部统一收集，定期外售；酸洗槽槽渣、浓盐水干化渣、含油金属废料、废润滑油、废弃含油手套和抹布，统一收集后分类暂存于危废暂存间，定期交有相应资质的单位处理。

（五）落实并优化各项噪声治理措施。采取厂房隔声、选用低噪设备、减震、优化平面布置、定期维护等措施确保厂界噪声达标。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

（七）其他应注意的事项按国家相关法律法规和“报告表”中的要求落实。

四、“报告表”预测本项目实施后污染物排放总量为CODcr 0.024 t/a、NH3-N 0.002 t/a、NOx 0.071 t/a、氟化物 0.002 t/a，在生产运营过程中必须严格落实主要污染物排放总量要求。

五、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，竣工后必须按规定程序开展竣工环境保护验收，并在调试排污前申领排污许可证。

六、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批准之日起，如项目超过5年方决定建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

- 七、请市生态环境保护综合行政执法支队和东区生态环境局负责抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批复后的“报告表”送达东区生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2021年10月21日