攀枝花市生态环境局

关于攀枝花钢城集团银山钛钢新材料科技有限公司精密钛、钢薄板冷轧生产线项目

环境影响报告书的批复

攀枝花钢城集团银山钛钢新材料科技有限公司：

你公司《精密钛、钢薄板冷轧生产线项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉。经研究，批复如下：

- 项目位于攀枝花东区高新技术产业园区攀枝花市银山冷轧有限公司场地内，拆除原有冷轧带钢生产线，新建精密钛、钢薄板冷轧生产线项目，不涉及新增用地。主要建设内容包括推拉式酸洗机组、六辊可逆式冷轧机组、脱脂机组、离线翻卷机、罩式退火炉、平整拉矫机组、纵切机组等主体设备，并建设天然气制氢站、废酸再生系统、天然气调压站、循环水系统、导热油系统、脱盐水站、10KV变配电站、氮气储罐、污水处理站、空压站、综合楼等辅助工程、储运工程及配套的环保治理设施。项目建成后，年产钛薄板0.3万吨、钢薄板12万吨。项目总投资3亿元，其中环保投资795万元。

二、四川省川工环院环保科技有限责任公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制项目环境影响报告书。 “报告书”认为项目符合国家产业政策、规划及规划环评要求。在严格落实“报告书”提出的防治环境污染对策和措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告书”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）严格落实施工期各项污染控制措施。强化施工期环境管理，结合周围敏感点分布，合理安排施工时间，优化施工场地布设、施工方式，采取有效措施降低施工期噪声、扬尘、废水、固废等对周围环境的影响。

（二）落实和优化运营期各项大气污染防治措施。项目酸洗工序产生的酸雾经集气罩+多级折流冷凝器处理，未能冷凝的酸雾经碱洗净化塔喷淋洗涤后通过20米高排气筒排放；冷轧工序产生的油雾收集后经油雾分离器过滤后，通过20米高排气筒排放；脱脂清洗工序产生的碱雾收集后经水喷淋洗涤后，通过20米高排气筒排放；罩式退火炉、导热油炉、转化炉分别设置1套低氮燃烧器，天然气燃烧后通过20米高排气筒排放；氧化铁粉筒仓的粉尘经塑烧板除尘器处理后，通过23.5米高排气筒排放；废酸再生工序产生的废气经旋风除尘器+吸收塔+文丘里洗涤塔处理后回用于酸洗槽，未能回收的废气经冷却塔+洗涤塔吸附后通过23.5米高排气筒排放；天然气制氢工序产生的解析气进入转化炉燃烧，与炉内天然气燃烧废气一并通过20米高的排气筒排放。食堂油烟经油烟净化器处理后通过专用烟道从屋顶排放。严格落实全市货运脏车整治要求，密闭运输物料、设置车辆冲洗区、建立车辆清洗台账、安装厂区出入口监控设施，做到脏车不出厂。

（三）落实和优化运营期各项水污染防治措施。冷轧工序产生的乳化液废水和机修废水经隔油+破乳+絮凝+气浮处理，上清液与脱脂清洗阶段产的碱性稀含油废水、退火炉喷淋产生的浊环水外排水、实验室碱性废水进入稀含油废水处理系统，通过中和+絮凝+固液分离+气浮+生化工艺处理后，进入酸性废水处理系统，中和漂洗工序产生的酸性废水、软水制备工序产生的脱盐水浓水、实验室酸性废水，后经曝气、絮凝、调节PH值后排入高梁坪污水处理厂处理。净环水循环使用，少部分作为浊环水的补充水。浊环水沉淀后循环使用，部分进入稀含油废水处理系统。脱盐水浓水小部分用于绿化及道路降尘，其余进酸性废水处理系统处理。生活污水经一体化处理装置处理后排入园区污水处理厂。

严格落实事故池、罐区、各废水处理系统池体、酸洗机组、六辊冷轧机组、脱脂机组、制氢站、废酸再生区、酸洗后库、酸洗机组酸雾和冷轧机油雾净化系统、危废暂存间等区域的重点防渗要求，防止污染地下水和土壤环境。

（四）落实和优化运营期固废处置措施。废乳化液、平整废液、废机油、废催化剂、废油桶、油污等危险废物分类分区暂存于规范的危废暂存间，定期交有相应资质的单位处置；废边角料、氧化铁皮外售，废轧辊、废活性炭、废反渗透膜、废吸附剂由原厂家或供应商回收；生活垃圾收集后由环卫部门清运处置；废水处理站污泥经危险废物鉴别后，根据其鉴别结果采用相应的处置方式。

（五）落实并优化各项噪声治理措施。通过选用低噪声设备，合理布局、定期保养、安装减振垫、厂房隔声、消声等措施确保厂界达标。合理规划运输时段和运输路线，避免噪声扰民。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其他应注意的事项按国家相关法律法规和“报告书”中的要求落实。

四、“报告书”预测本项目实施后水污染物化学需氧量排 放量为4.5575t/a，氨氮排放量为0.4557t/a。废气污染物二氧 化硫排放量为1.623t/a，氮氧化物排放量为5.657t/a，你公司在生产运营过程中必须严格落实主要污染物排放总量要求。

五、项目在实施中必须依法严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，竣工后必须按规定程序开展竣工环境保护验收，并在调试排污前申领排污许可证。

六、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批准之日起，如项目超过5年方决定建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、请市生态环境保护综合行政执法支队和东区生态环境局负责抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批复后的“报告书”送达东区生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2021年10月15日