攀枝花市生态环境局

关于攀枝花诚致环保科技有限公司

环保干法年产70万吨微粉项目

环境影响报告表的批复

攀枝花诚致环保科技有限公司：

你公司《环保干法年产70万吨微粉项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

一、项目位于攀枝花市东区隆庆路1196号，在原钢城集团冶辅公司金属制品厂一分厂闲置厂房、场地内建设废钢渣、高炉渣加工处理生产线。主要建设内容包括：对原1#、2#厂房进行封闭式改造，内置破碎机、立磨机、棒磨机、磁选机、滚筒筛、原料堆区、籽铁仓、铁粉仓，各设备间用皮带运输机转运物料。新建4个粉料罐仓，液化天然气储罐及其配套管路、调压计量装置，热风炉，厂区道路及环保工程。供电、供水、排水、办公等公辅设施依托原场地既有设施。项目建成后，年处理钢渣、高炉渣约80万吨，年产超细粉约70万吨、铁粉7万吨、籽铁3万吨。项目总投资8500万元，其中环保投资700万元。

二、四川锦绣中华环保科技有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制项目环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合当地规划要求。在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）加强施工期环境管理，落实“以新带老”措施，依法依规处置原生产线遗留环境问题，采取有效措施减轻或消除施工期场地清理、厂房建设等产生的废水、废渣、噪声、扬尘对周围环境的影响。

（二）落实和优化营运期各项大气污染防治措施。项目破碎、棒磨、筛分、磁选、立磨、烘干工序产生的废气经旋风+布袋除尘器处理后，经3根15米高排气筒排放。粉料罐仓进出料产生的粉尘经仓顶除尘器净化后排放。原料堆场上方安装自动水雾喷射装置，封闭厂房、堆场、皮带运输机，硬化厂区、堆场、道路等控制无组织排放。食堂油烟经收集净化后，通过专用烟道引至食堂楼顶排放。严格落实全市货运脏车整治要求，密闭运输物料、设置车辆冲洗区、建立车辆清洗台账、安装厂区出入口监控设施，做到脏车不出厂。

（三）落实和优化营运期各项水污染防治措施。项目区域实行“雨污分流”。初期雨水和堆场渗滤水收集沉淀后回于用厂区控尘。立磨机冷却时产生的废水收集冷却后循环使用，地坪冲洗水和洗车废水收集沉淀后循环使用，生活污水经化粪池和一体化生化处理装置处理后用于厂区绿化和道路控尘。严格落实防渗措施，危废暂存间、储油间按规定做好重点防渗，防止污染地下水和土壤环境。

（四）落实和优化营运期固废处置措施，按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。废润滑油、废润滑油桶暂存于危废暂存间，定期交有相应资质的单位处置。除尘灰、沉淀池污泥收集后作原料使用，餐厨垃圾、废油脂交由专业资质单位收运处置，生活垃圾交环卫部门统一处置。

（五）落实并优化各项噪声治理措施。采取厂房隔声，基座安装减震垫，合理布局，定期维护保养等措施确保厂界噪声达标。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其他应注意的事项按国家相关法律法规和“报告表”中的要求落实。

四、“报告表”预测本项目实施后污染物总量控制指标为SO20.032t/a、NOX4.48t/a,在生产运营过程中必须严格落实主要污染物排放总量要求。

五、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，竣工后必须按规定程序开展竣工环境保护验收，并在调试排污前申领排污许可证。

六、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批准之日起，如项目超过5年方决定建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

- 七、请市生态环境保护综合行政执法支队和东区生态环境局负责抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批复后的“报告表”送达东区生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2021年10月8日