攀枝花市生态环境局

关于攀枝花市鑫泰金属废渣综合利用

有限公司含钒废渣综合开发利用

环境影响报告书的批复

攀枝花市鑫泰金属废渣综合利用有限公司：

你公司《含钒废渣综合开发利用环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉，经研究，批复如下。

一、项目位于攀枝花钒钛高新技术产业园，租赁攀煤电冶公司的厂房和办公楼进行建设，不新增用地，主要建设内容包括：对厂区内原有的2台8000KVA矿热炉及配套设备设施、环保设备进行改造升级，新建封闭式原料库、配料仓、原料加工区及临时渣库等；利用钒渣冶炼硅钒铁合金，年产硅钒铁合金约7000t，副产品铸造生铁约18000t。项目总投资6000万元，其中环保投资264万元。

二、四川国投环保科技有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制项目环境影响报告书。“报告书”认为项目符合国家产业政策，选址符合当地规划要求，在严格落实“报告书”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境角度可行，我局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告书”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）严格落实原项目拆除过程各项环保设施和措施，妥善处置产生的固体废弃物，对项目现场进行认真排查和整改，确保无环境遗留问题。强化施工期环境管理，合理安排施工时间，优化施工场地布设、施工方式，减缓施工扬尘、噪声对周围环境的影响。

（二）落实和优化运营期各项水污染防治措施。项目水淬冲渣废水、洗选废水和浇铸冷却废水经沉淀后循环使用，不外排；车间地坪冲洗废水经收集后排入水淬池冲渣，不外排；初期雨水经事故池（650m3）沉淀后用于水淬池冲渣，不外排；车辆冲洗废水经沉淀后循环使用，不外排；生活污水经化粪池和一体化污水处理设施（15m3/d）处理后用于厂区绿化，远期园区污水处理厂及管网建成后，排入污水处理厂处理。

（三）落实和优化运营期各项大气污染防治措施。项目矿热炉冶炼烟尘、出铁口烟气和浇铸烟气经水冷降温+旋风除尘器+布袋除尘器收集处理后通过一根30m高排气筒排放；原料破碎粉尘经脉冲式布袋除尘器处理后通过一根20m高排气筒排放；配料及上料粉尘经脉冲式布袋除尘器处理后通过一根20m高排气筒排放；原料堆场、原料加工区、配料区、传送皮带用过封闭遮挡、雾化喷咀洒水控尘、移动式炮雾机控尘等措施控制无组织粉尘排放；交通运输无组织粉尘通过道路硬化、洒水、篷布遮盖以及对运输车辆车轮、车厢冲洗等措施进行控制。

（四）落实和优化营运期固废处置措施，按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。矿热炉炉体更换产生的废耐火材料，堆存于厂区临时渣场，用于日常生产过程中修补炉衬；除尘灰作为原料回用；废润滑油、油桶、含油抹布及手套暂存于危废暂存间，定期交资质单位处理；水淬渣外售综合利用；生活垃圾及污水处置的污泥由当地环卫部门及时清运。

（五）落实并优化各项噪声治理措施。冶炼车间、原料加工区及配料仓设置封闭厂房隔声；设备噪声通过选用低噪声设备、定期维护，并采取减振、隔声、消声等措施，确保厂界噪声达标。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其他应注意的事项按“报告书”、国家相关法律法规落实。

四、“报告书”预测本项目实施后污染物总量控制指标为：SO2 54.26 t/a、NOx 25.85t/a。在生产运营过程中，你公司必须严格落实主要污染物排放总量要求。

五、项目开工前，应依法完备其他相关行政许可手续。

六、项目在实施中必须严格执行环保“三同时”制度。项目调试排污前必须按照国家排污许可证有关管理规定要求，向我局申领排污许可证，不得无证排污和不按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模工艺、地点或者防治污染的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环境影响评价文件批准之日起，如工程超过5年方决定开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、请市生态环境保护综合行政执法支队和钒钛高新区应急管理与生态环境局负责开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的报告书送钒钛高新区应急管理与生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2021年9月7日