攀枝花市生态环境局

关于盐边县宏金星粘土矿有限公司年产

40万t/a陶粒用粘土矿技改扩能项目

环境影响报告表的批复

盐边县宏金星粘土矿有限公司：

你公司《年产40万t/a陶粒用粘土矿技改扩能项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

一、项目位于攀枝花市盐边县红果彝族乡松子坪村，技改扩能现有的耐火粘土矿开采项目，对矿区范围内的一、二矿段进行地下开采。其中，一矿段由Ⅰ-2号、Ⅱ-1号两个矿体组成，采取平硐+辅助平硐+暗斜井方式开拓，开采标高为+1750m至+1280m，采区投影面积20.52hm2，预计开采20年。二矿段为Ⅰ-1号矿体，采取暗斜井方式开拓，开采标高为+1650m至+1280m，采区投影面积24.18hm2，预计开采13年。主要建设开采区的平硐、溜井、矿井、通风工程，矿区运输道路，工业广场内的办公生活楼、设备器材库、矿石堆场、表土堆场、机修车间和供电、供水、排水、消防、应急等辅助设施。项目建成后，年开采耐火粘土矿40万吨。项目总投资18315.6万元，其中环保投资368万元。

二、四川云环环保服务有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制项目环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合当地规划要求。在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）严格按照矿山生态环境保护与污染防治技术相关要求，加强建设期和生产期环境保护工作，优化开采工艺设计及设备选型，落实环保投资及各项污染防治设施建设，明确单位内部环境管理机构、人员；认真履行环境保护“三同时”制度，加强各类设施的运行维护管理，确保各项设施稳定运行及污染物稳定达标排放；强化环境管理，杜绝污染事故，确保环境安全。

（二）落实建设期污染防治措施和生态保护措施，合理布置施工场地，施工活动应控制在征地范围内，做好施工弃渣、废石、剥离表土的处置和综合利用，落实水土保持措施，减少水土流失。

（三）落实和优化运营期各项大气污染防治措施。采取湿式凿岩等湿法作业方式，采掘面、装卸矿点、原矿堆场等设置喷雾降尘装置，封闭原矿堆场，覆盖绿化表土堆场等措施抑制扬尘。通过硬化矿区运输道路、定期清扫等措施控制道路扬尘；严格落实全市货运脏车整治要求，密闭运输物料、设置车辆冲洗区、建立车辆清洗台账，做到脏车不上路。

（四）落实和优化运营期各项水污染防治措施。项目区域实行“雨污分流”，工业广场内建筑物区域设置雨水沟，收集、排放雨水至马鹿塘沟。矿井涌水经平硐口设置的沉淀池处理后进入高位水池，部分回用于生产和生活，剩余部分达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准排放至马鹿塘沟。车辆冲洗废水经沉淀后用于洗车，机修场地冲洗废水经隔油沉淀后回用，生活污水经隔油池+二级生化处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后用于矿区周围林地灌溉。

（五）落实地下水污染防治措施。按照相关要求，落实分区防渗措施，防止地下水环境污染。对危废暂存间、机修车间、储油间、隔油池等区域进行重点防渗；同时设置监测点，对工程运行后地下水环境进行跟踪监测。

（六）落实和优化营运期固废处置措施，按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。废石运至秉扬科技选厂进行破碎加工，不设置废石永久堆场。沉淀池污泥打捞后作产品销售。废机油、废油桶、废油脂、废蓄电池、废矿灯暂存于危废暂存间，后交有相应资质的单位处理。生活垃圾经收集后，定期清运至当地乡镇垃圾中转站处理。

（七）落实并优化各项噪声治理措施。通过建筑墙体隔声，选用低噪设备，安装基础减振、橡胶垫、消声器，合理安排爆破、运输时间，定期维护等措施降低噪声对周围环境的影响，避免扰民。

（八）按照《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）相关要求，严格落实生态保护及补偿措施。各类弃渣严格按规定处置，禁止随意堆放，及时对施工临时占地进行生态恢复，控制和减少新增水土流失。加强地表沉降监测，如采矿引起地表沉陷应采取有效防治措施，避免对生态环境造成不利影响。

（九）按“报告表”要求根据不同时段（建设期、生产期、矿山服务期满后）分别落实生态恢复措施，对破坏的草地、林地、园地及时采取生态修复措施，植被恢复系数须达到国家和地方规定的指标要求。矿山服务期满后，拆除地面建筑物，结合区域环境特点，对原矿堆场、工业场地等工程用地进行复垦和植被恢复，植被恢复应尽量利用当地乡土物种，就地开展原生植物移栽，促进植被尽快恢复。

（十）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，出现事故及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

（十一）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（十二）其他应注意的事项应按照国家相关法律法规和“报告表”提出的相关要求落实。

四、“报告表”预测本项目实施后，污染物总量控制指标为CODcr5.2t/a、NH3-N0.87t/a，请严格落实主要污染物排放总量要求。

五、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，竣工后必须按规定程序开展竣工环境保护验收，并在调试排污前按要求完成排污登记。

六、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批准之日起，如项目超过5年方决定建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、请市生态环境保护综合行政执法支队和盐边生态环境局负责抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批复后的“报告表”送达盐边生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2021年9月7日