攀枝花市生态环境局

关于预拌混凝土生产线搬迁升级改造项目环境影响报告表的批复

米易县美宇商品混凝土有限公司：

你公司《预拌混凝土生产线搬迁升级改造项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉。经研究，批复如下。

- 一、项目对原位于米易县攀莲镇顺墙南街407号的预拌混凝土生产线整体搬迁升级改造，新址位于到米易白马工业园区长坡片区，项目迁建前年产30万m3混凝土，迁建后新建2条商品混凝土生产线和1条湿拌砂浆生产线，主要建设内容包括：1栋生产厂房、1栋办公楼、1栋维修厂房、1栋宿舍楼、三级沉淀池、化粪池及一体化处理装置、事故水池等公辅设施和环保工程，生产厂房内混凝土生产线和湿拌砂浆生产线均设置计量系统、输送系统、搅拌系统、出料系统、仓储系统及相关配套设施。项目建成后，年产50万m3混凝土、10万m3湿拌砂浆。项目总投资5300万元，其中环保投资168万元。

二、攀枝花市英皓环保科技有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制项目环境影响报告表。报告表认为项目符合国家产业政策，选址符合当地规划要求。在严格落实报告表提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从环保角度可行，我局原则同意报告表的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照报告表中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期场地清理、厂房建设等生产的废水、废渣、噪声、扬尘对周围环境的影响。

（二）落实和优化运营期各项大气污染防治措施。三条生产线的搅拌机产生废气分别经“布袋除尘器”处理后，通过1根15米高的排气筒厂内排放；粉料罐仓产生的废气经本罐仓仓顶“脉冲除尘器”处理后，通过除尘器排风口厂内排放；通过在原料堆场和配料、皮带转运产尘点洒水控尘；通过硬化厂区道路、定期清扫等措施控制道路扬尘。严格落实全市货运脏车整治要求，密闭运输物料、设置车辆冲洗区、建立车辆清洗台账，做到脏车不上路。

（三）落实和优化运营期各项水污染防治措施。项目厂区内雨水收集沉淀后作为搅拌用水；罐车、梭槽、地坪、搅拌机和车辆冲洗产生的废水经沉淀池处理后分别回用于搅拌用水和车辆冲洗，生活污水经化粪池+一体化处理装置处理后用于周边绿化。维修厂房、危废暂存间、一体化处理装置等重点防渗区域应做好防渗工作，防止地下水环境污染。

（四）落实和优化运营期固废处置措施。废润滑油、液压油及废油桶统一收集后，送危废暂存间暂存，定期交由有相应资质的单位运输、处置。项目除尘清灰，沉淀池产生的污泥、砂石分离器分离的沙石均返回配料工序作为原料使用；废混凝土试验块收集后用汽车运至周边建筑垃圾填埋场堆存；生活垃圾收集后由环卫部门统一清运处置。

（五）落实并优化各项噪声治理措施。通过选用低噪声设备，安装减震垫、润滑保养，合理布局，定期维护等措施降低噪声对周围环境的影响，避免扰民。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实报告表提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其他应注意的事项按报告表、国家相关法律法规落实。

四、项目开工前，应依法完备其他相关行政许可手续。

五、项目在实施中必须依法严格执行环保“三同时”制度。严格落实主要污染物排放总量要求，项目调试排污前必须按照国家排污许可证有关管理规定要求，向我局申领排污许可证或进行登记，不得无证排污和不按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批复之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请市生态环境保护综合行政执法支队和米易生态环境局加强对该项目的监督管理。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批复后的报告表送达米易生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2021年7月22日