攀枝花市生态环境局

关于冶材公司钝化石灰生产线扩能改造

工程环境影响报告表的批复

攀钢冶金材料有限责任公司：

你公司《钝化石灰生产线扩能改造工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

- 一、项目位于攀枝花东区高新技术产业园区弄弄坪片区马鹿箐南路14号冶材公司厂区内，扩建1条钝化石灰生产线。主要建设内容为：将机修车间改造成封闭厂房，厂房内增设1台磨粉机、2台振动给料机、2台辅料计量装置和石灰料仓、辅料料仓等仓储设施，全密封皮带机、斗式提升机、螺旋输送机等原料、成品输送设施，配套建设环保设施。项目建成后，年新增钝化石灰生产能力1.6万吨。项目总投资297.37万元，其中环保投资37.27万元。

二、重庆市久久环境影响评价有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制项目环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合规划和规划环评要求。在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）加强施工期环境管理，落实“以新带老”措施，依法依规处置原机修车间遗留环境问题，采取有效措施减轻或消除施工期场地清理、厂房建设等产生的废水、废渣、噪声、扬尘对周围环境的影响。

（二）落实和优化营运期各项大气污染防治措施。项目皮带受卸料点、振动给料机、磨粉机、斗式提升机、石灰料仓、辅料料仓、成品装车处的废气脉冲布袋除尘器系统处理后，通过15米高排气筒排放；定期清扫厂房地面，控制无组织排放粉尘。严格落实全市货运脏车整治要求，密闭运输物料、设置车辆冲洗区、建立车辆清洗台账、安装厂区出入口监控设施，做到脏车不出厂。

（三）落实和优化营运期各项水污染防治措施。项目区域实行“雨污分流”，生产车间外设置污水沟，污水沟外侧设置雨水沟。初期雨水收集沉淀后用于厂区绿化灌溉，洗车废水收集沉淀后循环使用，拖地废水和生活污水依托冶材公司既有污水处理站处理，达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准中的城市绿化用水要求。进一步落实厂区既有危废暂存间的重点防渗措施，防止污染土壤和地下水环境。

（四）落实和优化营运期固废处置措施，按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。废润滑油、废油桶、含油抹布等分类暂存于既有危废暂存间，定期交有相应资质的单位处置。除尘灰、地面沉降灰作为原料返生产线使用，辅料废包装袋统一收集后售废品收购站，生活垃圾交环卫部门统一清运处置。

（五）落实并优化各项噪声治理措施。采取厂房隔声，基座安装减震垫，设置软连接，定期维护等措施确保厂界噪声达标。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其它应注意的事项按“报告表”、国家相关法律法规要求落实。

四、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，按规定程序开展竣工环境保护验收，并按相关程序变更申报排污许可证。

五、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批准之日起，如项目超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

- 六、请市生态环境保护综合行政执法支队和东区生态环境局负责抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

- 你公司应在收到本批复15个工作日内将批复后的“报告表”送达东区生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2021年7月16日