攀枝花市生态环境局

关于攀钢集团攀枝花聚钛科技有限公司

利用钒铁冶炼渣开发AMC复相新材料工艺改造项目环境影响报告表的批复

攀钢集团攀枝花聚钛科技有限公司：

你公司《利用钒铁冶炼渣开发AMC复相新材料工艺改造项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

一、项目位于攀枝花市西区巴关河渣场，在原高温碳化渣中试线项目区用地范围内进行建设，不新增建设用地。项目主要建设内容为：新建1条AMC复相材料生产线，拆除原有水冲渣系统，恢复项目区内已有的出料地坑轨道和料盘小车通道，利旧2台电炉、1台布袋除尘器、1套净环水处理系统、1个热水池、1个原料堆场和1个产品堆场，新建除尘罩、除尘管道等辅助设施。项目以西昌钒铁和攀枝花钒铁产生的钒铁渣和三氧化二铝、金属铝等压制成球的压球原料作为本项目原料，项目仅对已经压好球的压球原料进行电炉熔炼，不对钒铁冶炼渣进行破碎、压球处理，项目不对熔炼出来的成品进行细破、筛分，项目场地内仅进行电炉熔炼部分，项目建成后年产AMC复相新材料12000吨，副产品50钒铁136吨。项目总投资140万元，其中环保投资72万元。

二、攀枝花市英皓环保科技有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制项目环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合规划和规划环评要求。在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）加强施工期环境管理，落实“以新带老”措施，依法依规处置原生产线遗留环境问题，采取有效措施减轻或消除施工期场地清理、厂房建设等产生的废水、废渣、噪声、扬尘对周围环境的影响。

（二）落实和优化营运期各项大气污染防治措施。项目原料上料废气、电炉熔炼烟气和电炉出料废气均由1套布袋除尘系统处理后通过1根25m高排气筒排放；定期清扫厂房地面，控制无组织排放粉尘；严格落实全市货运脏车整治要求，密闭运输物料、设置车辆冲洗区，做到脏车不出厂。

（三）落实和优化营运期各项水污染防治措施。项目设备间接冷却水经1套处理能力为306m3/h的净环水系统处理后循环使用；生活废水经化粪池（5m3，砖混结构）+一体化生化处理设施处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准中的城市绿化用水要求后用于厂区绿化。

（四）落实和优化营运期固废处置措施，按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。项目除尘清灰、不合格产品全部返回压球厂家，经压球后作为项目原料使用；废耐火砖、废石墨电极送至耐火材料厂进行回用；废矿物油、废油桶分类暂存于危废暂存间，定期交有相应资质的单位处置；废包装袋统一收集暂存后售废品收购站，生活垃圾交环卫部门统一清运处置。

（五）落实并优化各项噪声治理措施。采取厂房隔音、选用低噪声设备、安装减震垫、定期维护等措施确保厂界噪声达标。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其它应注意的事项按“报告表”、国家相关法律法规要求落实。

四、项目开工前，应依法完备其他相关行政许可手续。

五、项目必须严格执行环保“三同时”制度。项目调试排污前必须按照国家排污许可证有关管理规定要求向我局变更申报排污许可证，不得无证排污和不按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模和地点或者防治污染的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年方决定开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请市生态环境保护综合行政执法支队和西区生态环境局负责开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批复后的“报告表”送达西区生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2021年6月28日