攀枝花市生态环境局

关于武骏（攀枝花）光能有限公司

年产8GW光伏封装材料及制品项目

环境影响报告表的批复

武骏（攀枝花）光能有限公司：

你公司报送的《年产8GW光伏封装材料及制品项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，经研究，批复如下。

一、项目位于攀枝花钒钛高新技术产业开发区团山片区，分三期建设，其中一期建设一条1000t/d光伏封装材料盖板生产线及2GW光伏组件生产线，并配套建设全厂道路、管网、烟气处理系统及公用工程设施等，建成后年产6000万m2光伏封装材料盖板和2GW光伏组件；二期建设一条900t/d光伏封装材料背板生产线，建成后年产5200万m2光伏封装材料背板；三期建设一条6GW光伏组件生产线，建成后年产6GW光伏组件。项目完全建成后，年产8GW光伏组件。项目总投资300000万元，其中环保投资8500万元。

二、四川云焜环境技术咨询有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制项目环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合当地规划要求，在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）严格落实施工期各项污染控制措施。强化施工期环境管理，结合周围敏感点分布，合理安排施工时间，优化施工场地布设、施工方式，减缓或消除施工废气、废水、噪声对周围环境的影响。

（二）落实和优化运营期各项大气污染防治措施。熔窑烟气经触媒陶瓷纤维滤管一体化干法脱硫脱硝除尘工艺处理后通过1根100m高排气筒排放；上料粉尘经集气罩+布袋除尘器收集处理后通过1根24m高排气筒排放；倒料粉尘经集气罩+布袋除尘器收集处理后通过1根35m高排气筒排放；配料、混料粉尘经集气罩+布袋除尘器收集处理后通过1根25m高排气筒排放；原料皮带输送落料粉尘经集气罩+布袋除尘器收集处理后通过1根19m高排气筒排放；碎玻璃仓落料粉尘经集气罩+布袋除尘器收集处理后通过2根23m高排气筒排放；碎玻璃皮带输送粉尘、外加破碎玻璃仓粉尘、窑头料仓密闭室粉尘、掰边及落料粉尘、落板仓及落料粉尘、信封破碎粉尘、不合格品转运粉尘、磨边粉尘等分别经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放；镀膜及丝印废气经负压收集和“吸附+脱附+催化燃烧”处理后通过15m高排气筒排放；焊接烟尘经布袋除尘器处理后与层压、固化废气一并经两级活性炭吸附处理后通过15m高排气筒排放。

（三）落实和优化运营期各项水污染防治措施。玻璃深加工清洗废水经隔油沉淀处理后回用，少量污水排入马店河污水处理厂；锅炉废水循环使用，不外排；软水制备废水部分作为地坪冲洗水，剩余部分经管网排入马店河污水处理厂；地坪冲洗废水经收集沉淀后排入马店河污水处理厂；食堂含油废水经隔油池+预处理池处理后与生活污水一同经市政管网排入马店河污水处理厂处理，最终达一级A标后排入金沙江。落实项目化学品库、危废暂存间等重点防渗区防渗措施，防止地下水环境污染。

（四）落实和优化营运期固废处置措施，按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。项目碎玻璃经破碎后返回配料系统回用；熔窑废气系统收集烟尘作为建筑材料外售；除尘灰作为原料回收利用；锡渣、废耐火材料、废铝框、废树脂交由生产厂家回收处置；磨边清洗废水处理沉淀池沉渣外售综合利用；废包装材料、废边角料、废脱硫剂定期外售；废陶瓷管（废脱硝催化剂）、废机油、废包装桶、废活性炭、废弃含油抹布、废劳保用品等危废分区暂存于规范的危废暂存间，定期交由资质单位处理；生活垃圾及预处理池污泥定期交由环卫部门清运处理。

（五）落实并优化各项噪声治理措施。采取厂房隔音、选用低噪设备、安装减振垫、定期维护等措施确保厂界噪声达标。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其他应注意的事项按“报告表”、国家相关法律法规落实。

四、“报告表”预测本项目实施后污染物总量控制指标为：CODcr 4.421 t/a、NH3-N 0.4421 t/a、SO2 171.693 t/a、NOx 441.613 t/a、VOCs 9.136 t/a。其中一期工程主要污染物排放总量为：CODcr 2.386 t/a、NH3-N 0.2386 t/a、SO2 89.097 t/a、NOx 240.571 t/a、VOCs 0.698 t/a；二期工程主要污染物排放总量为：CODcr 0.502 t/a、NH3-N 0.0502 t/a、SO2 82.596 t/a、NOx 201.042 t/a、VOCs 6.615 t/a；三期工程主要污染物排放总量为：CODcr 1.533 t/a、NH3-N 0.1533 t/a、VOCs 1.823 t/a。在生产运营过程中，你公司必须严格落实主要污染物排放总量要求。当区域环境质量不能满足环境功能区要求时，我局可依法对你公司取得的主要污染物排放总量控制指标进行调整。

五、项目开工前，应依法完备其他相关行政许可手续。

六、项目在实施中必须严格执行环保“三同时”制度。项目调试排污前必须按照国家排污许可证有关管理规定要求向我局申领排污许可证，不得无证排污和不按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模和地点或者防治污染的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年方决定开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、请市生态环境保护综合行政执法支队和钒钛高新区应急管理与生态环境局负责开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批复后的报告表送钒钛高新区应急管理与生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2021年6月25日