攀枝花市生态环境局

关于攀枝花市奥磊工贸有限责任公司破碎生产线技改项目环境影响报告表的批复

攀枝花市奥磊工贸有限责任公司：

你公司《破碎生产线技改项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

项目位于盐边县新九镇新坝村中良子村民小组，利旧公司原钒钛磁铁矿洗选生产线破碎车间的部分生产设备和洗选生产线的环保设备，将其改造为1条砂石生产线。主要建设内容包括：新建1个原料堆场、1个产品堆场，新购置安装1台振动给料机、1台振动筛和1台螺旋洗砂机，更换输送皮带。利旧2台颚式破碎机、1台圆锥破碎机、1台反击式破碎机、1台振动筛、2个浓缩沉淀池、1个清水池和水泵房等辅助工程和公用工程，同时对主体厂房进行封闭、增设雾化喷咀、布袋除尘器、射雾器、渗滤水收集系统、危废暂存间等环保设施。项目建成后，年加工抛尾废石25万吨，年产粗碎石12.5万吨，中碎石3.35万吨，瓜米石3.75万吨，机制砂5.25万吨。项目总投资100万元，其中环保投资17.5万元。

“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合园区规划及规划环评要求。在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从环保角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

二、项目建设应做好以下工作

（一）加强施工期环境管理，落实“以新带老”措施。采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。

（二）落实和优化营运期各项大气污染防治措施。破碎、筛分工序废气经“抽尘罩+布袋除尘器”处理后，通过15米高排气筒排放。采取在原料装卸、堆存、进料和各落料产尘点设置雾化喷咀洒水，封闭原料堆场、成品库房、生产厂房和输送皮带，硬化厂区地面的方式控制无组织粉尘排放。通过硬化道路、定期清扫等措施控制道路扬尘。严格落实全市货运脏车整治要求，密闭运输物料、设置车辆冲洗区、建立车辆清洗台账、安装厂区出入口监控设施，做到脏车不出厂。

（三）落实和优化营运期各项水污染防治措施。项目区域实行“雨污分流”，初期雨水收集沉淀后作道路控尘用水，洗砂废水和堆存渗滤水经二级沉淀后作洗砂用水，车辆冲洗废水收集沉淀后循环使用，生活污水经化粪池和一体化生化处理装置处理后，达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中的旱地作物灌溉要求，用于农作物灌溉。严格落实防渗措施，危废暂存间、一体化生活污水处理装置按规定做好重点防渗，防止污染地下水环境。

（四）落实和优化营运期固废处置措施，按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。废矿物油暂存于危废暂存间，定期交有相应资质的单位处置。洗砂污泥、除尘灰、车间地面灰尘堆存至盐边县得天矿业有限责任公司尾矿库。化粪池污泥经过无害化处理，达到《农用污泥污染控制标准》(GB4284-2018)A级标准和满足卫生学指标和理化指标后，用于周边耕地施肥。生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运处理。

（五）落实并优化各项噪声治理措施。采取厂房隔声、选取低噪声设备、基座安装减震垫、风机出口设置消声器、定期检修保养等措施确保厂界噪声达标。

（六）高度重视环境风险防范工作，严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其它应注意的事项按“报告表”、国家相关法律法规要求落实。

三、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，竣工后必须按规定程序开展竣工环境保护验收，并在调试排污前按要求完成排污登记。

项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批准之日起，如项目超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

四、请市生态环境保护综合行政执法支队和盐边生态环境局负责抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批复后的“报告表”送达盐边生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2021年6月16日