攀枝花市生态环境局

关于攀钢钒高品质制品材产线升级

改造项目环境影响报告表的批复

攀钢集团攀枝花钢钒有限公司:

你公司《攀钢钒高品质制品材产线升级改造项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

- 项目位于攀枝花东区高新技术产业园区弄弄坪片区马鹿箐南路1号1栋，在金属制品公司原厂区及其北侧原冶材公司定型耐材生产场地上对现有1条棒材生产线和1条线材生产线进行升级改造。主要建设内容包括：拆除原厂区棒、线材生产线的2座加热炉及其配套设施；在棒材生产线新建1座170t/h步进式加热炉，2套φ650短应力线平/立轧机，在线材生产线新建1座130t/h步进式加热炉，2套φ750短应力线平/立轧机，分别配套建设助燃空气系统、排烟系统、液压系统、联合减速机等辅助设施；新增1套处理能力为1200m3/h的浊环水处理系统和1套污泥处理系统，更新改造部分废水和污泥处理系统设备。项目建成后，维持原产能不变，棒材产品调整为螺纹钢，年产60万吨。线材产品调整为优碳钢、焊条钢、冷镦钢、建筑用钢盘圆，年产50万吨。项目总投资16289万元，其中环保投资1484万元。

“报告表”认为项目符合国家产业政策，符合园区规划及规划环评要求。在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列工程的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

二、项目应做好以下工作：

（一）加强施工期环境管理，落实“以新带老”措施，依法依规处置原厂区废旧设备拆除、原耐材生产线迁移后的环境问题。采取有效措施减轻或消除施工期场地清理、厂房建设等产生的废水、废渣、噪声、扬尘对周围环境的影响。

（二）落实和优化运营期各项大气污染防治措施。项目加热炉采用低氮烧嘴，废气通过80米高排气筒排放。轧制、剪切工序产生的颗粒物在厂房内自然沉降后定期清扫。

（三）落实和优化营运期各项水污染防治措施。项目区域实行“雨污分流、清污分流”，雨水收集引至市政雨水管网；间接冷却水经净环水处理系统处理后大部分回用于棒材、线材的间接冷却，少部分与软水制备过程产生的再生废水一并作为浊环水处理系统补充水；直接冷却水少部分用于氧化铁皮渣的冷却，后与其余直接冷却水一并进入浊环水处理系统，处理后回用于棒材、线材的直接冷却。生活污水经化粪池处理后由市政管网排入马坎污水处理厂处理达标排放。落实浊环水处理系统、污泥处理系统、液压系统、润滑系统、危废暂存间等区域的重点防渗要求，防止地下水环境污染。

（四）落实和优化营运期固废处置措施，按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。项目废耐火材料外运至有合法处置资质的堆场处置，炉渣、氧化铁皮、磨削渣、车屑等送往钢城集团冶金辅料公司加工成提钒冷固球团送炼钢厂使用，废轧辊及废备件收集后定期送二次资源中心回收利用，废切头料统一收集后定期送往成都积微物联集团股份有限公司综合利用，水处理产生的泥饼外送攀钢炼铁厂作为烧结配料。废矿物油、废铅酸蓄电池、含油废物、废油桶等危险废物分类分区暂存于危废暂存间，后交有相应资质的单位处理。

（五）落实并优化各项噪声污染防治措施。采取厂房隔声，优先选用低噪设备，合理布局轧机、泵机等高噪声设备，在厂房内东西面产噪设备处设置隔音墙，将泵机置于设置隔音板的钢混结构房内，在西面道路边设15米高隔音墙，设备基座安装减震垫，定期维护保养等措施降低噪声对周围环境的影响。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

—3—

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其他应注意的事项按“报告表”、国家相关法律法规、专家技术审查意见落实。

三、“报告表”预测本项目实施后污染物总量控制指标为CODcr 0.47t/a、NH3-N 0.05t/a、SO226.06 t/a、NOX94.53t/a，在生产运营过程中必须严格落实主要污染物排放总量要求。

四、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，按规定程序开展竣工环境保护验收，并按相关程序变更申报排污许可证。

项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模和地点或者防治污染的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

- 请市生态环境保护综合行政执法支队和东区生态环境局负责抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批复后的报告表送达东区生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2021年6月1日