攀枝花市生态环境局

关于中交第二航务工程局有限公司

盐边手攀岩大桥及接线工程临时搅拌站项目

环境影响报告表的批复

中交第二航务工程局有限公司：

你公司《盐边手攀岩大桥及接线工程临时搅拌站项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

一、项目位于攀枝花市盐边县桐子林金河村，新建两条混凝土生产线，专供手攀岩大桥建设使用。主要新建2座搅拌楼，楼内分别设置配料机、皮带输送机、计量系统、搅拌系统、控制系统、接料斗，配套建设矿渣砂石储料仓、水泥罐仓、粉煤灰罐仓、外加剂储罐、清水罐等仓储工程，试验室、配电房、机修间等公辅工程和环保工程。项目建成后，年产混凝土2.5万立方米。项目总投资1415万元，其中环保投资200万元。

“报告表”项目符合国家产业政策，选址符合临时搅拌站建站条件。在严格落实“报告表”提出的环保对策、措施和环境风险防范措施的前提下，项目从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和采取的各项生态环境保护措施。你公司应进一步落实各项环境保护措施，确保项目对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

二、进一步落实各项环保措施，强化日常管理和维护，确保污染物达标排放。

（一）进一步落实和优化营运期各项大气污染防治措施。搅拌废气经布袋除尘系统处理后，由15米高排气筒排放；水泥罐仓和粉煤灰罐仓仓顶泄压时外逸颗粒物经脉冲除尘器处理后排放；通过在原料堆场顶棚、配料机处设置射雾炮、雾化喷嘴等洒水方式和封闭搅拌楼、原料堆场、各落料点控制粉尘无组织排放；通过硬化厂区道路、定期清扫等措施控制道路扬尘。严格落实全市货运脏车整治要求，密闭运输物料、设置车辆冲洗区、建立车辆清洗台账、安装厂区出入口监控设施，做到脏车不出厂。

（二）进一步落实和优化营运期各项水污染防治措施。项目区域实行“雨污分流”，初期雨水收集沉淀后回用于厂区洒水控尘，搅拌机、罐车及地坪冲洗水收集沉淀后回用于生产，车辆冲洗废水收集沉淀后循环使用，生活污水依托金河生态农庄化粪池处理后用于果树灌溉。落实危废暂存间的重点防渗要求，防止污染地下水环境。

（三）进一步落实和优化营运期固废处置措施，按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。破碎后的废混凝土试验块、除尘灰、沉淀池污泥作原料回用于生产，废弃混凝土用于手攀岩大桥的边沟和临时道路硬化，废矿物油、废油桶分区暂存于危废暂存间，后交由有相应资质的单位处理。

（四）进一步落实并优化各项噪声治理措施。采取夹芯彩钢瓦厂房隔声、基座安装减震垫、风机进出口安装消声器、水泵地埋式安装、定期维护等措施确保厂界噪声达标。

（五）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

（六）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（七）其它应注意的事项按“报告表”、国家相关法律法规要求落实。

三、项目必须按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，调试排污前按相关程序办理排污许可。

项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。

四、请市生态环境保护综合行政执法支队和盐边生态环境局负责抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批复后的“报告表”送达盐边生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2021年5月27日