攀枝花市生态环境局

关于盐边县鼎盛矿业有限责任公司

鼎盛大箐沟工业弃渣场项目

环境影响报告书的批复

盐边县鼎盛矿业有限责任公司：

你公司《鼎盛大箐沟工业弃渣场项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉。经研究，批复如下。

一、项目位于盐边县新九镇九场社区平地村民小组大箐沟，建设一座总库容801.54万立方米，总堆高127米，服务16年的工业弃渣场，按照3:2的比例堆存抛尾废渣和尾矿粗砂。主要建设挡渣坝、排洪系统、排渗系统及观测系统、上游法筑11个平台的堆积坝，同时新建2.5公里的运输联络道路1条、施工期的混凝土搅拌站1个等辅助工程、公用工程和环保工程。项目占地17.42公顷，总投资5000万元，其中环保投资472.3万元。

项目经盐边县发展和改革局备案（川投资备[2020-510422-09-03-433669]FGQB-0074号），盐边县自然资源和规划局同意该项目按程序办理临时用地审批手续。盐边县应急管理局同意项目《安全设施设计》备案。

在严格落实“报告书”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境角度可行，我局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告书”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

二、项目建设应做好以下工作

（一）加强施工期及运行期的环境保护工作，落实建设单位内部的环境管理机构、人员等工作。落实环保设计合同，同步开展招标设计和技术施工设计，将环保措施纳入招标、施工承包合同之中。认真执行环境保护“三同时”制度，确保环保措施的有效落实，控制和减小工程建设对生态环境的不利影响。

（二）优化施工临时工程设置，尽量减少林地占用，工程占地、伐林须符合国家相关管理政策，并按相关要求完善手续。禁止在征地范围外设置施工场地、施工营地，施工便道和工程道路合并建设，减少对植被的破坏。采取工程措施和生态保护措施达到水土保持方案确定的水土流失治理标准和要求，尽可能减缓对生态环境的不利影响。

（三）落实并优化各项水污染防治措施。加强施工管理，做好挡护措施，泥浆废水、设备冲洗废水收集沉淀后作施工用水，初期雨水收集沉淀后用于施工期控尘。严禁污水、污泥等直接排入水体。

落实营运期环保措施。项目区域实行“雨污分流”，渣场外上游左右岸洪水经环截洪沟引至坝脚防冲刷固化区域，通过渣场下游的河底冲沟进入九道沟排放；渣场内雨水经平台排水沟引至场外环截洪沟排放。渣场堆积区渗滤水经主支盲沟汇入渗滤水收集池，渣场内出露泉水经管道引至渗滤水收集池，后部分用于渣场控尘，部分回用于鼎盛公司选厂。

# 项目施工期和营运期的车辆冲洗废水均收集澄清后重复使用，生活污水均经三格化粪池处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）标准后用作农肥。

（四）严格落实渣场防渗措施和渗滤水收集池重点防渗要求，防止污染地下水环境。按要求开展地下水跟踪监测工作，发现问题立即处理并及时上报盐边生态环境局和市生态环境局。

（五）落实并优化各项大气污染防治措施。加强施工期管理，混凝土搅拌产生的废气经布袋除尘器处理后，通过15米高排气筒排放；采取洒水、遮盖、湿式作业等方式控制堆场、卸料、物料中转、土石方开挖、道路运输等施工产生的无组织扬尘。

落实营运期防治措施，在作业区设置1台移动式射雾器控制卸料、摊铺、碾压过程产生的粉尘；在堆填作业区设置带射雾器的洒水车和20个高压旋转喷头、在待作业区表面喷洒固结剂、及时覆土绿化服务期已满的平台控制渣场风蚀扬尘。

在渣场施工期和营运期均须严格落实全市货运脏车整治要求，密闭运输物料、设置车辆冲洗区、建立车辆清洗台账、安装厂区出入口监控设施，做到脏车不出厂。

（六）落实并优化固废处置措施。施工期的开挖弃土用于挡渣坝、排洪设施、运输道路等的建设用土；沉淀池污泥用于农田平整，弃石用于挡渣坝、排洪设施砌筑；剥离表土须妥善保存，以便后期用于项目绿化覆土；建筑垃圾分类回收，售至废品收购站和运至建筑垃圾处置场堆存；砍伐的乔灌木外售；施工期和营运期的生活垃圾均统一交环卫部门清运处置。

（七）落实并优化噪声治理措施。采取空压机进气口安装消声器、基座安装减震垫、定期维护、合理安排作业时间、地势阻隔等噪声缓解措施，确保项目周围区域噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应功能区要求，防止噪声扰民。

（八）落实生态防护措施。加强施工期管理和宣传教育，保护野生动物及其生境，禁止对其进行猎杀；修建排水沟、沉砂池、表土堆场、覆盖等方式降低施工期的水土流失；施工期结束后拆除搅拌站，清理场地，恢复植被。

营运期堆积平台服务期满后立即实施覆土绿化，严格按照用地复垦方案进行复垦，复垦时宜选择本地植物。

（九）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

（十）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

三、项目开工建设前，应依法完备其他行政许可手续。

四、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，竣工后必须按规定程序开展竣工环境保护验收，在本项目投入运营前，按要求办理排污许可或排污登记。

项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批准之日起，如项目超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

- 请市生态环境保护综合行政执法支队和盐边生态环境局负责抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批复后的报告书送达盐边生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2021年5月20日