攀枝花市生态环境局

关于攀枝花市穗金钛业有限责任公司

生产车间改建项目环境影响报告书的批复

攀枝花市穗金钛业有限责任公司：

你公司《生产车间改建项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉。经研究，批复如下。

- 项目位于攀枝花市盐边县安宁工业园区，在现有厂房内对原钛精矿生产线进行技改，新增部分主体设备和辅助设施。主要建设内容包括：新建烘干窑、冷却窑、热风炉、振动筛、钛中矿料仓、干矿仓、钛精矿仓、尾矿池，配套建设皮带输送工程、辅助工程、公用工程和环保工程。项目建成后现规模保持不变，年产钛精矿6万吨、次铁精矿8000吨、次钛中矿800吨。项目总投资100万元，其中环保投资62.1万元。

“报告书”认为项目符合国家产业政策，选址符合园区规划及规划环评要求。在严格落实“报告书”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从环保角度可行，我局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告书”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

二、项目建设应做好以下工作

（一）加强施工期环境管理，落实“以新带老”措施，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。

（二）落实和优化运营期各项大气污染防治措施。烘干废气采用旋风+布袋除尘器处理后，通过15米高排气筒排放；筛分、磁选及物料转运等粉尘收集后经布袋除尘器处理，通过15米高排气筒排放；通过雾化喷洒控制尾矿及次铁精矿卸料时产生的无组织粉尘，采取硬化厂区道路、定期清扫等措施控制道路扬尘。严格落实全市货运脏车整治要求，密闭运输物料、设置车辆冲洗区、建立车辆清洗台账、安装厂区出入口监控设施，做到脏车不出厂。在园区接通天然气后，按要求将烘干燃料更换为天然气。

（三）落实和优化运营期各项水污染防治措施。项目原料钛中矿、尾矿、次铁精矿渗滤水和地坪冲洗废水收集后补充冷却窑用水，冷却窑外壁喷淋废水循环使用，车辆冲洗废水收集沉淀后循环使用，初期雨水收集后用于厂区控尘、车辆冲洗及冷却水补充。生活污水经化粪池处理后通过污水管网进入园区污水处理厂处理。严格落实防渗措施，危废暂存间按规定做好重点防渗，防止地下水环境污染。

（四）落实和优化营运期固废处置措施，按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。项目炉渣、尾矿、沉淀污泥送安宁园区渣场堆存，除尘灰返磁选工序作原料，生活垃圾交环卫部门统一清运处置。废矿物油暂存于危废暂存间，后交有相应资质的单位处理。

（五）落实并优化各项噪声治理措施，采取厂房隔声、选用低噪设备、风机安装消声器、安装减震垫、定期维护等措施确保厂界噪声达标。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其他应注意的事项按“报告书”、国家相关法律法规落实。

三、本项目污染物总量控制指标 CODCr 0.0274 t/a，NH3-N 0.0027t/a，SO2 2.36 t/a，NOX 2.02 t/a，在生产运营过程中必须严格落实主要污染物排放总量要求。

四、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，竣工后必须按规定程序开展竣工环境保护验收和申报排污许可。

项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模和地点或者防治污染的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、请市生态环境保护综合行政执法支队和盐边生态环境局负责抓好项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

攀枝花市生态环境局

2021年1月26日