攀枝花市生态环境局

关于攀枝花市西区生活垃圾填埋场

封场及渗滤液处理工程项目

环境影响报告表的批复

攀枝花市西区综合行政执法局:

《攀枝花市西区生活垃圾填埋场封场及渗滤液处理工程项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，经研究，批复如下。

一、攀枝花市西区生活垃圾填埋场封场及渗滤液处理工程项目（项目代码：2019-510403-77-01-374389）位于攀枝花市西区玉泉街办席草坪社区二坪子，对原西区二坪子生活垃圾填埋场进行规范封场，封场工程建设规模Ⅲ类，主要建设内容为：整治垃圾填埋场垃圾堆体，开展面积为52000m2的封场覆盖，建设渗滤液处理系统（50m3/d）、填埋气处理与导排系统、雨洪水导排系统和封场景观绿化等。项目总投资1584.31万元，其中环保投资为724.77万元。

“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合当地规划要求，在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从环保角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你单位应严格按照“报告表”中所列工程的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

二、项目应做好以下工作

（一）严格落实施工期各项污染控制措施。强化施工期环境管理，合理安排施工时间，优化施工场地布设、施工方式，采取有效措施降低施工期噪声、扬尘、废水等对周围环境的影响。

（二）严格落实和优化运营期各项废气污染防治措施。垃圾填埋场填埋废气通过抽吸收集后集中处理，采用脱水罐+干式脱硫罐+过滤罐+火炬燃烧处理后，经15米高排气筒排放；渗滤液处理站调节池、污泥储池、浓缩液池加盖封闭，废气经负压抽吸至除臭设备处理后，经15米高排气筒排放。

（三）严格落实和优化运营期各项水污染防治措施。落实“雨污分流”措施，建设并完善地表水收集和导排系统、渗滤液回灌和收集系统。填埋场渗滤液及值守人员生活污水收集进入渗滤液调节池，再采用“反硝化+硝化+（MBR）膜系统+纳滤+反渗透”工艺处理，处理后清水用于封场绿化，浓缩液和除臭设备洗涤废水经回灌系统回灌至填埋场。

（四）严格落实和优化各项噪声污染防治措施。通过选取低噪声设备、合理布局、隔声、减振、消声等防治措施，确保场界噪声达标排放。

（五）严格落实和优化各项固体废弃物污染防治措施。渗滤液处理站产生的污泥泥饼、滤渣运至攀枝花川发中恒能环境技术有限公司处置；值守人员生活垃圾交西区生活垃圾处理中心转运站收集处理；废弃MBR膜、填埋气脱硫固废定期更换交由厂家回收处理。加强含油废抹布、废手套等危险废物的收集、贮存，认真落实转运联单制度，交由具有相应资质的单位进行收集处置。

（六）落实和优化地下水污染防治措施。项目渗滤液调节池、硝化和反硝化池、渗滤液处理间排水沟、污泥存储池、浓缩液池等重点防渗区应严格落实相应防渗措施，防止地下水环境污染。加强对重点防渗区域的渗漏排查，按照地下水和土壤监测计划实施跟踪监测，发现问题应立即采取补救措施并及时报告西区生态环境局。

（七）项目设置的卫生防护距离为填埋场、渗滤液处理站外50米范围，包含在原垃圾填埋场设置的卫生防护距离范围内，该范围内现无医院、学校和居住区等环境敏感点。今后卫生防护距离范围内不得规划建设医院、学校、居住区等敏感设施，引进项目应注意其环境相容性。

（八）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，确保出现事故时能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全；建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染防治设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

（九）项目建成后总量指标：SO2 为0.0335t/a、NOX 为1.8552t/a。按照国家排污许可证有关管理要求，在项目建成投产前应申领排污许可证，在运营过程中应严格落实污染物排放总量要求，不得无证排污或不按证排污。

（十）其它应注意的事项按“报告表”、国家相关法律法规、专家技术审查意见要求落实。

三、项目必须严格执行环保“三同时”制度，项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，经验收合格后，项目方可正式投入运行。如项目的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批复之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

四、请市生态环境保护综合行政执法支队和西区生态环境局抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

攀枝花市生态环境局

2020年12月31日