攀枝花市生态环境局

关于盐边县富丰工贸有限责任公司盐边县新九乡九道拐尾矿库项目环境影响报告书的批复

盐边县富丰工贸有限责任公司：

你公司《盐边县新九乡九道拐尾矿库项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉。经研究，批复如下。

一、项目位于攀枝花市盐边县新九乡九道沟，建设1座尾矿库，占地1800亩，总坝高195.00m，总库容7383.55万m3，有效库容7014.37万m3，为二等库，设计最终坝顶高程1420.00m，服务年限15年。项目主要建设内容包括：下游初期坝、上游副坝和堆积坝，配套建设矿浆中转池、截排洪设施、排渗设施、观测系统等公用、辅助、环保工程等。工程项目总投资2.5亿元，其中环保投资1.75亿元。

项目经盐边县发展和改革局备案（川投资备[2018-510122-11-03-271049]FGQB-0157号），盐边县自然资源规划和林业局同意该项目选址（《关于盐边县富丰工贸有限责任公司九道拐尾矿库工程选址规划审查意见的复函》（盐边资规林函〔2019〕156号））。四川省应急管理厅同意项目的《安全设施设计》（《盐边县富丰工贸有限责任公司九道拐尾矿库工程安全设施设计安全许可意见书》（川应急审批〔2020〕76号））。

在严格落实“报告书”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境角度可行，我局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告书”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

二、项目建设应做好以下工作

（一）加强施工期及运行期的环境保护工作，落实建设单位内部的环境管理机构、人员等工作。落实环保设计合同，同步开展招标设计和技术施工设计，将环保措施纳入招标、施工承包合同之中。认真执行环境保护“三同时”制度，确保环保措施的有效落实，控制和减小工程建设对生态环境的不利影响。

（二）优化施工临时工程设置，尽量减少耕地、林地占用，工程占地、伐林须符合国家相关管理政策，并按相关要求完善手续。禁止在征地范围外设置施工场地、施工营地，合理利用原有道路作为施工便道，施工场地、施工营地、弃渣场、施工便道等临时工程不得占用基本农田。采取工程措施和生态保护措施达到水土保持方案确定的水土流失治理标准和要求，尽可能减缓对生态环境的不利影响；弃渣及时送弃渣场堆存；加强管理，规范施工，严禁渣土下河，尽量减少新增水土流失。

（三）落实并优化各项水污染防治措施。加强施工管理，做好挡护措施，泥浆废水、设备冲洗废水、车辆冲洗水、隧洞涌水、钻孔废水、初期雨水等收集沉淀后回用，严禁污水、污泥等直接排入水体。

落实营运期环保措施。项目区域实行“雨污分流”，尾矿库上游洪水经“导流渠+排洪隧洞+消力渠”引至下游排放；尾矿库内澄清水和雨水全部回用至各选厂，特大暴雨时产生的盈余水经“排洪斜槽+排洪隧洞”引至下游排放；尾矿库坝坡设“人”字形排水沟和马道沟，将雨水汇入坝肩外截洪沟内排放；渗滤水汇集至渗滤水收集池后回用于控尘、绿化，富余部分泵至尾矿库回水区与澄清水一并返各选厂。

项目施工期和营运期的生活污水均依托富丰砂石综合利用项目厂区既有三格化粪池处理后，用于林地灌溉。

（四）严格落实渗滤水收集池重点防渗要求，防止地下水环境污染。按要求开展地下水跟踪监测工作，发现问题立即处理并及时上报盐边生态环境局和市生态环境局。

（五）落实并优化各项大气污染防治措施。加强施工期管理，混凝土搅拌产生的废气经布袋除尘器处理后，由15米高排气筒排放；采取洒水、遮盖、湿式作业等方式控制堆场、卸料、物料中转、土石方开挖、道路运输、隧道钻孔等施工产生的无组织扬尘。严格落实全市货运脏车整治要求，密闭运输物料、设置车辆冲洗区、建立车辆清洗台账、安装厂区出入口监控设施，做到脏车不出厂。

落实营运期防治措施，干滩面通过多点放矿保持湿润，降低起尘量；干滩面、放矿作业区、外坡面设置4台移动式射雾器进行洒水控尘；及时覆绿满服务期的子坝和滩面。

（六）落实并优化固废处置措施。施工期的开挖弃土、沉淀池污泥用于农田平整，弃石用于初期坝筑坝、排洪设施砌筑；剥离表土须妥善保存，以便后期用于项目绿化覆土；建筑垃圾分类回收，售至废品收购站和运至建筑垃圾处置场堆场；沉淀渣和混凝土结块送混凝土制品厂；施工期和营运期的生活垃圾均统一交环卫部门清运处置。

（七）落实并优化噪声治理措施。采取空压机进出口安装消声器，厂房隔声，基座安装减震垫，定期维护等噪声缓解措施，确保项目周围区域噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应功能区要求，防止噪声扰民。

（八）落实生态防护措施。加强施工期管理和宣传教育，保护野生动物及其生境，禁止对其进行猎杀；导流渠施工应在枯水期进行，尽量降低工程建设对水生生物的影响；采取短开挖、强支护、快循环等方式减缓隧洞施工时的生态影响；修建排水沟、沉砂池、表土堆场、覆盖等方式降低施工期的水土流失；施工期结束后拆除搅拌站，清理场地，恢复植被。

营运期堆积子坝达到设计标高后立即实施覆土绿化，服务期满后，严格按照封场要求和土地复垦方案进行复垦，复垦时宜选择本地植物。

（九）隧洞工程施工前要详细调查当地水文地质资料，做到先探后掘，应优化隧道施工工艺，开展地下水环境监控，采取可靠的工程措施或绕避措施，制定完善的应急预案，减缓对地表植被和地下含水层造成的不利影响。

（十）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

（十一）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

三、项目开工建设前，应依法完备其他行政许可手续。

四、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，竣工后必须按规定程序开展竣工环境保护验收，在本项目投入运营前，按要求办理排污许可。

项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批准之日起，如项目超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、请市生态环境保护综合行政执法支队和攀枝花市盐边生态环境局负责抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

攀枝花市生态环境局

2020年12月4日