攀枝花市生态环境局

攀环审批〔2020〕70号

攀枝花市生态环境局

关于攀枝花青杠坪矿业有限公司

威龙州尾矿库干堆加高扩容工程

环境影响报告书的批复

攀枝花青杠坪矿业有限公司：

你公司《威龙州尾矿库干堆加高扩容工程环境影响报告书》（以下简称报告书）收悉，经研究，批复如下：

一、项目位于攀枝花市米易县白马镇威龙村，对原威龙州尾矿库进行加高扩容，将尾矿堆存方式由湿式转为干式，项目占地面积增加至70.05hm2（均在原厂区红线范围内，不新征占地），尾矿库堆积标高增至1760.0m，总坝高为186.0m，新增服务年限6.8年，总服务年限达到19.9年。项目主要建设内容包括：在原堆积坝基础上增建堆积坝30m，新建尾矿脱水车间、排洪、排渗、观测系统等设施，配套建设公用、辅助、环保工程等，其余工程、设施均利旧。项目实施后，威龙州尾矿库容由2294.7万m3增至3196万m3，混合堆存公司重选尾矿（85%）和浮选尾矿（15%）（属Ⅰ类一般工业固废）。项目总投资8322万元，其中环保投资1598.2万元。

报告书认为项目符合国家产业政策，选址符合当地规划要求。在严格落实报告书提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境角度可行，我局原则同意报告书的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照报告书中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

二、项目建设应做好以下工作：

（一）加强项目施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废气、废水、固废、噪声对周围环境的影响。严格落实“以新带老”措施，确保原有项目环境问题整改到位。

（二）严格落实和优化运营期大气污染防治措施。加强尾矿湿式堆存转干式堆存前的滩面治理，尾矿干化区设置3台移动式射雾器（射程50m）进行洒水控尘。项目设置的卫生防护距离为尾矿库边界外50m范围，该范围内现无人居分布。今后该卫生防护距离范围内不得规划建设医院、学校和居民等敏感点建筑或设施，引进项目应注意与项目的环境相容性。

（三）落实和优化运营期水污染防治措施项目。项目区域采取“雨污分流、清污分流”措施，尾矿库上游洪水经“明渠+沉砂池+2#平洞”收集处理后，汇入竖井引至下游排放；尾矿库内洪水经“排水井+排水管+1#平洞”收集后，汇入竖井引至下游排放；尾矿库坝坡设“人”字形排水沟，排水接入原坝肩截洪系统；尾矿库渗滤水经渗滤水收集池收集处理后，泵至选矿厂高位水池，回用于选矿生产；尾矿脱水车间废水经浓缩、沉淀处理后泵至选矿厂高位水池，回用于选矿生产；生活污水依托原有一体化生化装置处理后，回用于选矿生产。

（四）渗滤水收集池、脱水车间浓缩池、脱水车间回水池、危废暂存间等重点防渗区域应做好防渗工作，防止地下水环境污染。按要求开展地下水跟踪监测工作，发现问题立即处理并及时上报米易生态环境局和市生态环境局。

（五）落实和优化运营期固废处置措施，按照“减量化、资源化、无害化”原则，加强对各类固体废弃物管理。依托选矿厂危险废物暂存间，加强废润滑油等危险废物的收集、贮存管理，认真落实转运联单制度，交由具有相应资质的单位进行处置。

（六）落实并优化噪声治理措施。通过选用低噪声设备、定期维护、合理布局、减震、消声等防治措施，确保厂界噪声达标。

（七）严格落实生态环境恢复措施。项目采取边堆放边覆土的方式，及时对坝坡面进行覆土绿化；根据项目堆存进度，适时组织开展土地复垦方案编制工作，尾矿库服务期满后及时封场，严格按照复垦方案及相关要求进行复垦。

（八）高度重视环境风险防范工作。全面落实报告书提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（九）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

三、项目在实施中必须依法严格执行环保“三同时”制度。项目竣工后，必须按规定程序开展环境保护验收，验收合格后方可投入使用。项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批复之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

四、请市生态环境保护综合行政执法支队和米易生态环境局加强对该项目的监督管理。

攀枝花市生态环境局

2020年11月30日

抄送：市生态环境保护综合行政执法支队，米易生态环境局。

攀枝花市生态环境局办公室            2020年11月30日印发