攀枝花市生态环境局

关于攀枝花市中西医结合医院急危重症能力

提升工程建设项目环境影响报告表的批复

攀枝花市中西医结合医院：

你单位《急危重症能力提升工程建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

- 项目在东区桃源街27号攀枝花市中西医结合医院内进行改扩建，将外科大楼三楼输血科改建为6间负压ICU（重症加强护理病房），骨科五楼的部分办公区和治疗室改为输血科（含贮血室、检验室、发血室等房间），门诊医技楼负二楼原发热门诊进行分区改造，在教学楼负一楼新建分子实验室及中心实验室。项目建成后，新增11张ICU病床，新增细菌总数测定、DNA（脱氧核糖核酸）提取、PCR（聚合酶链式反应）扩增实验，发热门诊接诊能力提升至50人次/天。项目总投资3500万元，其中环保投资54万元。

“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合规划要求。在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从环保角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你单位应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

二、项目建设应做好以下工作

（一）加强施工期环境管理。优化施工场地布设、施工方式、施工时间，采取有效措施减缓施工扬尘、废气、噪声对周围敏感点的影响，避免施工扰民。

（二）落实和优化运营期各项大气污染防治措施。项目实验产生的病原微生物废气和有机废气通过高效过滤器+紫外灯杀菌+两段活性炭吸附后，经高于楼顶3米高的1#排气筒排放；负压ICU病房产生的病原微生物废气由排风系统设置的中效+高效过滤器处理后，经高于楼顶3米的2#排气筒排放；发热门诊产生的病原微生物废气由排风系统设置的高效过滤器处理后排放。强化废气处理设施的管理和维护，定期及时更换活性炭，确保废气处理效果。

（三）落实和优化运营期各项水污染防治措施。项目消毒后的发热门诊废水，中和处理的输血科废水，高压灭菌消毒灭活的实验废水，负压病房医疗废水和地坪清洁废水均依托医院原有污水处理站处理，达《医疗机构废水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准后通过市政管网进入炳草岗污水处理厂处理。落实消毒池的重点防渗区域防渗措施，防止地下水环境污染。

（四）落实和优化营运期固废处置措施。项目医疗废物、实验室废物、废滤芯、废弃活性炭、废紫外线灯、消毒后的消毒池污泥、废药品及其包装袋等分类收集，依托医院已有医废暂存间暂存，后交有相应资质的单位运输处理；生活垃圾交环卫部门统一清运处置。

（五）落实并优化各项噪声治理措施。采取墙体隔声，选用低噪设备，风机安装减震垫、进出口设置消声器，定期维护等措施控制并减少噪声和振动对周围环境的影响。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理。认真落实运营期环保管理规章制度，加强医废暂存间、污水处理站、消毒设施、新风系统、高效过滤器等的日常维护与管理，确保正常运行，防止污染事故发生。制定完善可靠的应急预案，落实应急设施、措施，有效控制环境风险的发生及其不利影响，确保水环境安全。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其它应注意的事项按项目“报告表”、国家相关法律法规、专家技术审查意见要求落实。

三、“报告表”预测本项目实施后，污染物总量控制指标新增CODcr0.16t/a，NH3-N0.016 t/a，VOCs0.001t/a，请严格落实主要污染物排放总量要求。

四、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，竣工后必须按规定程序开展竣工环境保护验收，在本项目投入运营前，按要求变更申领排污许可证。

如项目的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批准之日起，如项目超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、请市生态环境保护综合行政执法支队和攀枝花市东区生态环境局负责抓好项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

攀枝花市生态环境局

2020年11月18日