攀枝花市生态环境局

关于攀枝花航友新材料科技有限公司

高端钛合金熔炼及精密铸造项目

环境影响报告表的批复

攀枝花航友新材料科技有限公司：

你公司《高端钛合金熔炼及精密铸造项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉，经研究，批复如下。

一、项目位于攀枝花钒钛高新技术产业开发区，租用园区孵化器标准化厂房，以海绵钛、铝、铝钒合金等为主要原料，建设1条高端钛合金熔炼及精密铸造生产线，主要建设内容包括：建设熔铸及锻造车间1个，配置真空自耗电弧炉、电极压机、真空退火炉、电加热炉等设备，配套建设公辅、仓储、环保工程及办公生活设施。项目建成后，年产钛及钛合金铸锻件2100t，其中：钛及钛合金铸锭1765t/a、钛及钛合金铸件235t/a，钛及钛合金锻件100t/a。项目总投资15000万元，其中环保投资58.5万元。

报告表认为项目符合国家产业政策，选址符合当地规划要求。在严格落实报告表提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境角度可行，我局原则同意报告表的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照报告表中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

二、项目建设应做好以下工作：

（一）严格贯彻执行“预防为主、保护优先”原则，在设计、建设和运行中，坚持循环经济、清洁生产、绿色有序高质量发展理念，进一步优化工艺、参数和设计方案，减少污染物的产生量和排放量。

（二）加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期场地平整、设备安装等产生的扬尘、废水、废渣、噪声对周围环境的影响。

（三）严格落实和优化运营期各项大气污染防治措施。焊接烟尘经“集气罩+焊接烟尘净化设备”处理后排放；打磨粉尘经布袋除尘器处理后，通过15米高排气筒排放。采取生产厂房密闭、定期清扫等措施，控制颗粒物无组织排放。

（四）本项目设置的卫生防护距离为生产厂房边界外50m范围，该范围内现无人居分布。今后该卫生防护距离范围内不得规划建设医院、学校和居民等敏感点建筑或设施，引进项目应注意与项目的环境相容性。

（五）落实和优化运营期各项水污染防治措施。软水站反冲洗废水经收集后用于设备清洗；铸造设备冷却水闭式循环使用，蒸发空冷器喷淋水经冷却后循环使用；机加工设备冷却水经冷却后循环使用；项目清洗废水经收集、沉淀处理后循环利用；荧光检测废水经配套的污水处理系统处理后送至园区工业污水处理厂处理；生活污水和地面清洁废水经化粪池收集后，通过污水管网送至园区污水处理厂处理。危险废物暂存间、危化品库、污水处理系统、事故池等重点防渗区域，必须严格落实相应防渗要求，防止地下水环境污染。

（六）落实和优化运营期固废处置措施，按照“减量化、资源化、无害化”原则，加强各类固体废弃物管理。项目产生的废钛料、不合格品、钛屑、除尘器收尘灰等分别收集后，全部外售钛冶炼企业综合利用；废石墨铸型经收集后由供应企业回收利用；沉淀池沉渣定期清掏沥水后，运至园区渣场堆存。规范设置危险废物暂存间，加强各类废油、隔油池油脂、废乳化液、含油废棉纱手套、废真空泵滤筒、废滤柱和滤膜等危险废物的收集、贮存管理，认真落实转运联单制度，交由具有相应资质的单位进行处置。

（七）落实并优化各项噪声治理措施。通过选用低噪声设备、定期维护、合理布局、隔声、减震、消声等防治措施，确保厂界噪声达标。

（八）高度重视环境风险防范工作。全面落实报告表提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（九）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

三、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，竣工后必须按规定程序开展竣工环境保护验收和排污许可证申报工作，并严格落实主要污染物排放总量要求。

四、项目在实施中必须依法严格执行环保“三同时”制度。项目竣工后，必须按规定程序开展环境保护验收，验收合格后方可投入使用。项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批复之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、请市生态环境保护综合行政执法支队和钒钛高新区应急管理与生态环境局加强对该项目的监督管理。

攀枝花市生态环境局

2020年10月16日