攀枝花市生态环境局

关于攀钢集团攀枝花新白马矿业

有限责任公司白马铁矿采选扩能改造

工程环境影响报告书的批复

攀钢集团攀枝花新白马矿业有限责任公司：

你公司《白马铁矿采选扩能改造工程环境影响报告书》（以下简称报告书）收悉，经研究，批复如下：

一、项目位于米易县白马镇、湾丘乡，包括矿山开采和选矿两部分，其中矿山开采部分主要建设内容为：将白马铁矿及及坪矿段开采规模由1050万t/a增加到1500万t/a，将田家村采场开采规模由500万t/a增加到800万t/a，配套新建及及坪和田家村矿石破碎及胶带运输系统各1套，改造及及坪矿石破碎及胶带运输系统1套。选矿部分主要建设内容为：新建田家村半自磨生产线和万年沟半自磨生产线各1条，生产能力分别为300万t/a、550万t/a；新建万年沟选矿厂1座，年处理半自磨矿浆800万t；对原白马选矿厂一期部分选矿设施进行改扩建。项目建成后白马铁矿开采规模由1550万t/a扩大至2300万t/a，铁精矿（TFe55%）产能由440.36万t/a扩大至698.12万t/a。项目总投资259193.77万元，其中环保投资31761万元。

报告书认为项目符合国家产业政策，选址符合当地规划要求。在严格落实报告书提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境角度可行，我局原则同意报告书的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照报告书中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

二、项目建设应做好以下工作：

（一）严格贯彻执行“预防为主、保护优先”原则，在设计、建设和运行中，坚持循环经济、清洁生产、绿色有序高质量发展理念，进一步优化工艺、参数和设计方案，减少污染物的产生量和排放量。严格落实“以新带老”措施，确保现有工程存在的环境问题整改到位。

（二）加强施工期和开采期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期和开采期废水、废渣、噪声、扬尘对周围环境的影响。

（三）严格落实和优化运营期各项大气污染防治措施。项目采矿采取露天开采方式，采用湿式穿孔、凿岩作业和微差爆破技术，降低粉尘产生；采取定期洒水降尘措施减少电铲装车、汽车运输、各排土场等颗粒物无组织排放；尾矿坝外坡面采取及时覆土绿化措施，减少风起扬尘产生，强化尾矿库库区防风林带建设，减少尾矿库干滩区扬尘产生。万年沟选厂转运仓、3号地面矿仓、扩1号转运站、扩2号转运站等粉尘经袋式除尘系统处理后，通过32.5m高排气筒排放；田家村2号半自磨系统田扩－1号转运站、地面矿仓等车间粉尘经袋式除尘系统处理后，通过15m高排气筒排放；及及坪1#、2#粗破碎站及其附近转运站产尘经袋式除尘系统处理后，通过24m高排气筒排放；田家村粗破碎站及其附近转运站产尘经袋式除尘系统处理后，通过22m高排气筒排放。在采矿和选矿区域分别设置车辆冲洗装置，严格落实全市货运脏车整治要求，密闭运输物料、设置车辆冲洗区、建立车辆清洗台账、安装厂区出入口监控设施，做到脏车不出厂。

（四）落实和优化运营期各项水污染防治措施项目。采矿和选矿区域采取“雨污分流、清污分流”措施，项目采矿区涌水经收集沉淀处理后，全部用于采场、排土场、矿石和废石胶带运输系统防控尘及钻机用水；选矿厂选矿、转运站除尘、冲洗地坪等废水分别经收集后送至尾矿浓缩池，经浓缩沉淀处理后，溢流水回用于选矿厂生产，浓缩尾矿泵送至万年沟尾矿库堆存，万年沟尾矿库库尾上清液泵送至厂区高位水池回用于选矿。采场工业场地生活污水利用现有地埋式一体化污水处理设备处理后全部回用；选矿厂工业场地生活污水利用现有地埋式一体化污水处理设备处理后，回用于选矿生产。采取源头控制、分区防控、跟踪监测、加强管理等措施强化项目区域地下水环境保护，危废暂存间等重点防渗区域，必须严格落实相应防渗要求，防止地下水环境污染。

（五）落实和优化运营期固废处置措施，按照“减量化、资源化、无害化”原则，加强对各类固体废弃物管理。工程产生的废石全部运送至I号和Ⅳ号排土场堆存；选矿厂产生的尾矿全部送至万年沟尾矿库堆存；袋式除尘器收尘，通过刮板输送机卸至胶带机，全部回用于生产；采矿和选矿场地分别规范设置危险废物暂存间，加强维修废油等危险废物的收集、贮存管理，认真落实转运联单制度，交由具有相应资质的单位进行处置。

（六）落实并优化各项噪声治理措施。通过选用低噪声设备、定期维护、隔声、减震、消声等防治措施降低设备噪声对区域声环境质量的影响，确保厂界噪声和区域声环境质量达标。

（七）严格按照《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）相关要求，落实和优化生态环境保护措施，确保生态环境持续改善。采场边坡设置防护工程，减少边坡水土流失；排土场边坡设置截水、排水设施，减少沿土场表面渗透，避免排土场水土流失，并及时对已达排土标高的排土进行植被恢复，增强受损区自然恢复力；尾矿库干滩区域采取定期洒水、及时复垦等措施，确保生态环境恢复效果。

（八）高度重视环境风险防范工作。全面落实报告书提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（九）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

三、项目在实施中必须依法严格执行环保“三同时”制度。投产前必须按照国家排污许可证有关管理规定要求，向我局申领排污许可证或进行登记。项目竣工后，必须按规定程序开展环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

四、项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批复之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、请市生态环境保护综合行政执法支队和米易生态环境局加强对该项目的监督管理。

攀枝花市生态环境局

2020年10月10日