攀枝花市生态环境局

关于盐边县锦鸿包装品有限责任公司

益民乡锦鸿果蔬胶筐厂异地搬迁改扩建项目

环境影响报告书的批复

盐边县锦鸿包装品有限责任公司：

你公司《益民乡锦鸿果蔬胶筐厂异地搬迁改扩建项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉。经研究，批复如下：

- 项目位于盐边县安宁工业园区，拆除盐边县益民乡长坪村岩羊桥社原年产300万个果蔬胶筐项目设施设备，将4条塑料筐生产线设备和1台破碎机搬迁至安宁工业园区新建厂房内，同时新建2条废旧塑料破碎清洗生产线，2条再生造粒生产线，4条一体化注塑塑料筐生产线。主要建设内容包括废旧塑料破碎清洗车间、塑料颗粒生产车间、果蔬周转筐生产车间、原料库房、成品库房、备品备件库及配套的辅助工程和环保工程。项目建成后，年回收利用不涉及危险废物的废塑料2万吨，年产PE果蔬周转筐850万个，PE塑料颗粒6844.2吨，PP塑料颗粒2000吨。项目总投资788.18万元，其中环保投资328万元。

“报告书”认为项目符合国家产业政策，选址符合当地规划要求。在严格落实“报告书”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从环保角度可行，我局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告书”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

二、项目建设应做好以下工作

（一）加强施工期环境管理，依法依规处置原生产线遗留环境问题，采取有效措施减轻或消除施工期产生的废水、废渣、噪声、扬尘对周围环境的影响。

（二）落实和优化运营期各项大气污染防治措施。项目破碎废气经捕集采用布袋除尘器净化处理后，通过15m高的排气筒排放。生产工序产生的废气、污水处理系统和原料库房产生的恶臭气体，采用UV光氧催化+活性炭吸附装置净化处理后，通过15m高的排气筒排放。通过硬化厂区道路、定期清扫等措施控制道路扬尘。严格落实全市货运脏车整治要求，密闭运输物料、设置车辆冲洗区、建立车辆清洗台账、安装厂区出入口监控设施，做到脏车不出厂。

本项目设置的卫生防护距离为厂界外100m范围，目前此范围内无居民、学校、医院等环境敏感点分布。项目卫生防护距离范围内今后不得新建医院、学校、居民点等环境敏感设施，新引进项目应注意与该项目的环境相容性。

（三）落实和优化运营期各项水污染防治措施。项目区域实行“雨污分流、清污分流”，初期雨水收集沉淀后回用于清洗工序，清洗废水进污水处理系统处理后循环使用，冷却废水经冷却塔处理后部分回用于清洗工序，其余部分循环使用。生活废水经化粪池处理后经园区污水管网进园区污水处理厂处理。

（四）落实和优化营运期固废处置措施，按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。项目边角料、不合格产品、除尘灰、沉降灰返生产工序，人工分拣、脱标过程产生的固废与格栅渣和生活垃圾一起送环卫部门清运处置，沉淀池底泥送固废堆场处置，废活性炭、废液压油、废棉纱手套暂存于危废暂存间，交有相应资质的单位处理。

（五）落实并优化各项噪声治理措施。采取厂房隔声、选用低噪设备、安装减震垫、定期维护等措施确保厂界噪声达标。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其他应注意的事项按“报告书”、国家相关法律法规、专家技术审查意见落实。

三、“报告书”预测本项目实施后，污染物总量控制指标为CODcr 0.03t/a、NH3-N 0.003t/a、VOCs 6.92t/a，在生产运营过程中必须严格落实主要污染物排放总量要求。

四、项目开工前，应依法完备其他相关行政许可手续。

五、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，竣工后必须按规定程序开展竣工环境保护验收，投产前应按相关程序办理排污许可证。

如项目的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请市生态环境保护综合行政执法支队和盐边生态环境局负责抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

攀枝花市生态环境局

2020年9月10日